Autoritatea contractanta: PRIMĂRIA COMUNEI ȚIGANCA

CAIET DE SARCINI

SERVICII: Servicii de elaborare a proiectului tehnic

“Reparația capitală a drmului local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor:

- R34 - Strada ”Ștefan cel Mare” 25;

- Strada ”Ștefan cel Mare” 16 - Strada ”Ștefan cel Mare” 120;

- Strada ”Ștefan cel Mare” 120 – R34. ”

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Cererea ofertelor de prețuri conform legislației Republicii Moldova

APROBAT:

__________________Primarul Comunei Țiganca

Coordonat: ___________________Secretarul comunei Țiganca

___________________Contabil-șef

___________________Inginer cadastral

1. “Reparația capitală a drmului local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor:

- R34 - Strada ”Ștefan cel Mare” 25;

- Strada ”Ștefan cel Mare” 16 - Strada ”Ștefan cel Mare” 120;

- Strada ”Ștefan cel Mare” 120 – R34. ”

  - Oferta pentru servicii de proiectare: Lucrările de proiectare vor fi realizate de către Ofertant autorizat în domeniu de proiectare a drumurilor, cu respectarea cerințelor caietului de sarcini, normativelor și legislației în vigoare în Republica Moldova.

  - Amplasamentul lucrării: Drumul public local “Reparația capitală a drmului local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: R34 - ”Ștefan cel Mare” 25; ”Ștefan cel Mare” 16 - ”Ștefan cel Mare” 120; ”Ștefan cel Mare” 120 – R34.”

  - Autoritatata contractată: Primăria comunei Țiganca.

  - Scopul proiectului și a lucrării: reparația unor porțiuni de drum în scopul asigurării accesibilității a participanților la trafic, realizarea unei rețele de transport sigure; sporirea circulației și îmbunătățirea calității mediului, posibilitatea utilizării drumului pe tot parcursul anului indiferent de starea vremii.

  - Obiectul contractului: Obiectul contractului este executarea de către Ofertant a serviciilor de proiectare a obiectului solicitat, a documentației tehnice inclusiv și documentația pentru obținerea avizelor, expertizei tehnice și a studiilor geotehniceși topografice necesare, autorizației de construcție, etc... Ofertantul, pe riscul și răspunderea proprie, este încurajat să viziteze și să examinbeze terenul și împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea ofertei.

  - Descrierea lucrărilor: Servicii de proiectare pentru reparația capitală a drumului public menționat cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic și a sistemului de evacuare a apelor pluviale, pe segmentul străzilor: R34 - ”Ștefan cel Mare” 25; ”Ștefan cel Mare” 16 - ”Ștefan cel Mare” 120; ”Ștefan cel Mare” 120 – R34.”

  - Tema de proiectare: Tema de proiectare este întocmită în vederea realizării proiectului tehnic (incluzînd detaliile de execuție), listelor de cantități de lucrări, devizul general, devizelor locale pe fiecare categorie de lucrări, expertizei tehnice, pentru reparația capital a drumului public local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: R34 - ”Ștefan cel Mare” 25; ”Ștefan cel Mare” 16 - ”Ștefan cel Mare” 120; ”Ștefan cel Mare” 120 – R34.”

Reparația sectoarelor propuse se face cu încadrarea în limita părții carosabile existente, pe cît posibil cu respectarea elementelor geometrice și a Normelor tehnice privind proiectarea, reconstrucția și modernizarea în funcție de clasa tehnică a drumului existent.

Se vor reface acolo unde este cazul elementele geometrice a drumului.

Racordările orizontale de la capetele sectoarelor propuse a drumului se vor trata integral chiar dacă lungimea sectorului proiectat se va mojora.

Se vor amenaja toate intersecțiile la nivel ale sectoarelor propuse cu alte drumuri, inclusive și intrările în curți.

Se vor reface podețele existente unde este cazul, în funcție de lățimea platformei carosabile, cu respectarea elementelor constructive.

O atenție deosebită se va acorda fenomenelor legate de prezența apei, luîndu-se măsuri corespunzătoare pentru amenajarea scurgerii apelor scoțînd drumul din zona de influență a apelor subterane și pluviale.

Se vor trata zonele cu terenuri sensibile la înmuiere și cu capacitate portată redusă de prezență apelor.

Se vor stabili lucrări de drenare și dispositive de scurgere în concordanță cu posibilitățile reale de colectare și evacuare a apelor de suprafață sau subterane.

Lucrările proiectate trenuie să aibă rezistența și stabilitatea la sarcinile statice, dinamice și seismice, avînd în vedere situația reală din teren.

| 1. | Denumirea lucrării | “Reparația capitală a drmului local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: - R34 - Strada ”Ștefan cel Mare” 25; - Strada ”Ștefan cel Mare” 16 - Strada ”Ștefan cel Mare” 120; - Strada ”Ștefan cel Mare” 120 – R34. ” |
| --- | --- | --- |
| 2. | Temeiul proiectării | Asigurarea accesului populației din comuna Țiganca, în condiții de siguranță și confort. |
| 3. | Faza de proiectare | Proiect tehnic, Detalii de execuție conform prevederilor normative în vigoare. |
| 4. | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren | Se vor complete și executa: -Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geo informatica; -Lucrări inginero-geologice; -Cercetarea sectoarelor de teren cu risc de alunecare; -Cecetări hidrometeorologice; -Asigurarea căilor de evacuare a apelor pluviale. |
| 5. | Indicatorii tehnicii de bază | Sectoare de drumuri publice locale, amplasate cît în extravilanul cît și intravilanul localității, îmbrăcămintea asfaltică existent este îmbătrînită, prezintă numeroase defecte și degradări care duc la o utilizare în condiții tot mai necorespunzătoare cerințelor de traffic, iar pe unele zone îmbrăcămintea lipsește fiind constituită din piatră spartă cu numeroase gropi și denivelări. Lipsește sistemul de colectare a apelor pluviale, șanțurile existente necesită a fi refăcute totalmente. |
| 6. | Categoria tehnică a drumului | IV / Drum public local |
| 7. | Lungimea drumului | 2.7 km |
| 8. | Lățimea platformei drumului | În limitele amprizei existente, fără a depăși limitele proprietăților și fără a fi necesare demolări sau exproprieri; |
| 9. | Tipul îmbrăcămintei existente | 2.7 km – piatră spartă |
| 10. | Tipul îmbrăcămintei solicitate | Îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic. |
| 11. | Începutul sectorului de reparație | Km0+000-marginea betonului asfaltic drumul R34(se va preciza prin proiect) |
| 12. | Sfîrșitul sectoarelor de reparație | Km2.7+00-intravilanul localității Ghioltosu (se va preciza prin proiect) |
| 13. | Sistemul de evacuare a apelor | Conform calculelor hidrologice și ridicărilor topografice reieșind din situația existent, fără includerea sectoarelor private. |
| 14. | Intersecții, accese în curți | Necesită a fi amenajate. |
| 15. | Rețele inginerești | Nu se prevăd dar se va preciza prin proiect. |
| 16. | Cerințe suplimentare | -Existența sectoarelor periculoase și alunecare de teren; -Evaluarea tuturor sectoarelor cu impact negative asupra mediului încojurător și minimizarea acestuia; -Proiectul tehnic trebuie să fie elaborate astfel încît să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice a autorității contractante. -Proiectul tehnic va include caietele de sarcini detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea ulterioară a cantităților de lucrări. |
| 17. | Condiții specifice | -Proiectantul va elabora compartimentul privind Protecția mediului; Securitatea circulației rutiere; -Proiectantul va elabora proiectul, conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; -Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art. 5 pct. 5 al Legii nr. 163, din 09.07.2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții” -Proiectantul va transmite, din numele Autorității Contractante, pentru verificarea devizului de cheltuieli cu documentația de proiect, verificatorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obținerea Raportului unic de verificare a documentației. -Din sarcina curentă se exclude proiectarea lucrărilor de artă (Pod din arcă 2 fire – se va executa într-o etapă ulterioară); - Proiectul tehnic inclusive Devizul de cheltuieli necesită a fi elaborate în 3 etape de efectuare a lucrărilor: I etapă - R34 - Strada ”Ștefan cel Mare” 25; II etapă - Strada ”Ștefan cel Mare” 16 - Strada ”Ștefan cel Mare” 120; III etapă - Str Strada ”Ștefan cel Mare” 120 – R34. ” |
| 18. | Conținutul proiectului de execuție | Proiectul trebuie să fie elaborate conform NCM A.07.02.2012; NMC D 02.01.2014; CPD. 02.25.2021. |
| 19. | Cerințe de competență de documentație | -Minim 5 ani de experiență; -Contracte similar pe ultimii 3 ani de activitate; -Dotare de specialiști certificați în domeniul construcțiilor rutiere: proiectanți, experți tehnici; -Necesarul minim de tehnică și instrumentării pentru executarea proiectării și expertizei tehnice a obiectivului dat; |
| 20. | Necesitatea supravegherii de autor | Este necesar. |
| 21. | Numărul exemplarelor de documentație | În volum de 4 exemplare + variant electronică |

2.1 OBIECTUL ACHIZIȚIEI: executarea de către proiectant a serviciilor de proiectare și elaborare a documentației de proiect privind reparația capitală a drumului public local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: R34 - ”Ștefan cel Mare” 25; ”Ștefan cel Mare” 16 - ”Ștefan cel Mare” 120; ”Ștefan cel Mare” 120 – R34”, a documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor cu efectuarea studiilor geodezice, geotehnice și topografice necesare în scopul elaborării proiectului tehnic.

Investiția realizată, are ca scop satisfacerea nevoilor social – economice din ambele zone: îmbunătățirea accesului la zonele învecinate; potential pentru dezvoltarea economică a zonei; realizarea unei rețele de transport sigure; sporirea circulației și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea poluării și a consumurilor de combustibil; scăderea nivelului de poluare fonică a aerului, reducerea volumului de praf, care împînzește atmosfera în anotimpurile călduroase, prin circulația autovehiculelor deci un mediu curat pentru generațiile viitoare; posibilitatea utilizării drumului pe tot parcursul anului, indiferent de starea vremii; reducerea zgomotelor.

2.2 REZULTATE ASTEPTATE: Elaborarea documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de reparațiecapitală a drumurilui public local s. Ghioltosu pe segmentul străzilor: R34 - ”Ștefan cel Mare” 25; ”Ștefan cel Mare” 16 - ”Ștefan cel Mare” 120; ”Ștefan cel Mare” 120 – R34”,, coform prevederilor normativelor NCM D 02.01.2014;  CPD 02.25.2021;NMC A. 07.02.2021;Legii nr 163/2010, precum și altor standart în vigoare în Republica Moldova.

2.3. SPECIFICAȚII TEHNICE:  Cererea ofertelor de preț conform legislației Republicii Moldova.

2.4 Locația lucrărilor: Tot sectorul de drum propus spre reparație este amplasat pe teren în intravelanul.Pe o parte de-a lungul traseului sunt amplasate linii electrice.Pînă în prezent pe sectorul dat sau executat parțial lucrări minore de întreținere a drumului,majoritatea prin reparație cu ados de material,fără renovarea s-au reparația medie a sistemului rutier din pietriș.La moment în unele segmente ale drumului se observă surpări,denivelări cît și gropi esențiale,care pot afecta siguranța la trafic și este foarte important de menționat că acest sector de drum reprezintă un segment de drum în rambleu.

Profir transversal:

În proiect, vor fi prevăzute lucrări de reparație a drumului în limitele terasamentului drumuluiu:

-  Lățimea părții carosabile,          2 x 3,0 m ;

-  Lățimea benzii de incadrare      2 x 0,5 m ;

-  Lățimea acostamentelor            2 x 1,0 m ;

Profir longitudinal: sînt sectoare cu vizibilitate, în conformitate cu viteza prevăzuta în localitate.

Sistemul rutier: sistemul rutier este în stare de degradare.Trebuie să se țină cont de modul de comportare al terasamentelor în realizarea săpăturilor și umpluturilor necesare aducerii platformei drumului la lățimea necesară.

Evacuarea apelor de pe pertea carosabilă:

Pentru evacuarea apelor de pe partea carosabilă proiectantul de a prevedea scurgeri după necessitate și conform prevederilor normative – legale.

Amenajarea drumului:

Este necesar ca toate formele de amenajare a siguranței de circulație de reînnoit și completat în corespundere cu cerințele actuale ,inclusiv parapetele,barierele,borne de semnalizare,indicatori rutieri și marcarea părții carosabile.

Conținutul documentației de proiectare:

Proiect tehnic

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentația scrisa și desenată pe baza căreia se execută lucrarea.Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar și să asigure informații complete, astfel încît Autoritatea Contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice.

De asemenea,este necesar ca proiectul tehnic să fie complet și suficient de clar, astfel încat să nu fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări respective și fără a se depăși costul lucrării,stabilit în faza de ofertă pentru execuția lucrărilor.

Părțile scrise  În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: amplasamentul; topografia; clima si fenomenele natural specific zonei ; geologia ,seismicitatea; prezentarea proiectului cu argumentări și trimiteri la surse; descriere sumară; programul de execuție a lucrărilor, grafice de lucru, programul de recepție; trasarea lucrărilor ; măsurarea lucrărilor ;memoriile tehnice pe specialități.

Părțile desenate. Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise  ale proiectului și care ,de regulă, se compun din: planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice,inclusiv cu înscrierea în acestea a condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de pămînt și de fundarea ; planul de amplasare a obiectelor, inclusive cote de nivel ; planul privind sistematizarea pe vertical a terenului. Va cuprinde planșele privind alcătuirea și execuția structurii  de rezistență,pentru obiect,și anume: planurile și secțiunile caracteristice cotate; descrierea soluțiilor constructive,descrierea ordinii tehnologice de execuție.

Documente de deviz: Devizu va cuprinde devizul general, devizul local cu toate cheltuielele incluse , cu liste de cantități și descrierea prețurilor. Descrierele de prețuri vor fi astfel întocmite încât să cuprindă toate operațiile necesare cuantificării correlate la lucrări.

Caietul de sarcini pentru reparații: lista cu cantitățile de lucrări necesare de a fi executate.Ofertantul are obligația ca împreună cu autoritatea contractantă să inspecteze amplasamentul obiectului înainte de întocmirea ofertei.

*Oferta va fi elaborate, astfel încăt să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus și va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

*Întocmirea ofertei tehnice,cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului,social și al relațiilor de muncă.

*Contractantul va transmite, din numele Autorității Contractante, pentru expertizare (verificare) devizul de cheltuieli cu documentația de proiect, verificatorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obținerea avizului de calitate a documentației.

*Oferta de preț va include inclusiv cheltuielile pentru Raportul de verificare la proiectul de execuție.

Notă:

*Lucrările se vor executa în baza următoarelor documentele normative principale:

- SM EN ISO 14688-1:2018 – Investigații și încercari geotehnice.Identificarea și clasificarea pământurilor.Partea 1: Identificarea și descriere.

- NCM D.02.01:2015 – Proiectarea drumurilor publice;

- SM SR EN 13581:2013 – Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton.Metode de încercări. Determinarea pierderii de masă a betoanelor hidrofuge prin încercare după îngheț-dezgeț.

- SM EN 13108-2:2016 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Partea 2:Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri.

- CP D.02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale.

- SM EN 13108-1:2016 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Partea 1:Betoane asfaltice.

- SM SM EN 13108-1:2010/C91:2016 – Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1:Betoane asfaltice

- CP D 02.01.96 “Evidența cerințelor cu privire la protecția mediului în cadrul proiectări drumurilor”;

- NCM A.07.02-99 “Instrucțiuni privind procedura de elaborare ,avizare și aprobare și conținutul-cadru documentației de proiect pentru construcții.

- SM EN ISO 14688-2:2018 – Investigații și încercari geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor.Partea 2:Principii pentru o clasificare.

- SM EN 1343:2014 – Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerințe și metode de încercare.

- SM CEN/TS 17006:2017 – Lucrări de terasamente .Controlul continuu al compactării (CCC)

- SM EN 13251:2017 – Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasament, fundații și structure de susținere.

- SM EN 13242+A1:2010 – Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

- SM EN 13286-2:2011 – Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici.Partea 2:Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referință și a conținutui de apă Compactare Proctor.

- SM EN 13036-7:2013 – Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuarea Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor încercarea cu dreptar.

- SM EN ISO 14688-1:2011/A1:2017 – Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pămînturilor.Partea 1:Identificarea și descriere.

- Indicatoare de norme de deviz pentru LCM și lucrări de reparații,ce funcționează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinal Ministerului Ecologie, Construcției și Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001).