____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea termica a cladirii cu nr. cadastral 0100518.122.01 pe terenul cu nr. cadastral 0100518.122 din str. Bucuriei 14, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale soclului | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302446029e07 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 7 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 26704112202051 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | 2.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 268244162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,4800 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 10 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Alb RAL 9002 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 13 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Casete din Altcombond, Albastru RAL 5002) | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732104436426070 | Casete din Altcombond, Albastru RAL 5002 | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 3. Burlane, jgheaburi, glafuri |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311228300 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406312561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 16 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 274312354904426 | Glafuri din aluminiu | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4. Copertine antisoare |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,0085 m3) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0085 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 20 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
|  |  | 5. Evacuare gunoi |  |  |
| 22 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |
| 23 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 24 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 |