| Lucrări de reparație în secția otorinolaringologie din incinta Clinicii ,,Emilian Coțaga”, IMSP IMC Str. Vasile Alecsandri, 2, Chișinău, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti interior |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: Bara protectie PAL | m2 | 16,40 |
| 2 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 65,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 65,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,00 |
| 5 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 15,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 250,00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 250,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 450,00 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2 450,00 |
| 10 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) existente | m | 252,00 |
| 11 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane interior |  |  |
| 12 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 21,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu betonogrund | m2 | 21,50 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,50 |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 70,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 92,00 |
| 17 | CF57A k=2 mat ,utila | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan koef 2 mater ,utilaj | m2 | 92,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 92,00 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 | m2 | 92,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,40 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea 60 mm culoarea alba inclusiv armaturile si accesoriile (lacat ,miner ,balamale,mehanizme s.a) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv mm + prag aluminiu | m2 | 5,65 |
| 22 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea 100 mm culoarea alba inclusiv armaturile si accesoriile (lacat ,miner ,balamale,mehanizme s.a) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Dimensiuni 2100x1300 Sandwich panel 24 mm prag aluminiu + sticla ( intrare sectie) | m2 | 2,05 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 5,00 |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 6,50 |
| 25 | RpCI13A | Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat | m2 | 12,20 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari exterioare |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 16,50 |
| 27 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat,Poicarbonat monolit 3 mm ( se exclude placa polisteren expandat banda de cauciuc | m2 | 16,50 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,00 |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "-" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 35,00 |
| 30 | RpCJ22C | Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil | m2 | 35,00 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 65,00 |
| 32 | RpCR24B | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Diverse |  |  |
| 33 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,00 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,00 |
| 35 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructiecu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Remedierea sistemei de ventilatie et 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 36 | RCsB29S k=3,4 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:300 mm | buc | 3,00 |
| 37 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare | m2 | 35,00 |
| 38 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 | 8,75 |
| 39 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 25,00 |
| 40 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 6,25 |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent | m2 | 40,00 |
| 42 | pret de piata | Алюминиевая клейкая лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 10,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x100 AR | buc | 2,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x200AR | buc | 2,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x200 AR | buc | 4,00 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решётка вентиляционная наружная АРН 500x500 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 | buc | 6,00 |
| 49 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,65 |
| 50 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 65,00 |
| 51 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 52 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x10,0 mm2 | m | 40,00 |
| 53 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 54 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x4,0 mm2 | m | 15,00 |
| 55 |  | Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x6,0 mm2 | m | 10,00 |
| 56 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
| 57 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie, blocuri exterioare racire) | buc | 2,00 |
| 58 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclude blocurile in /exter) | buc | 2,00 |
| 59 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (se exclude ulei,benzina) | buc | 4,00 |
| 60 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm( doar manoperat cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 61 | VD01A1 | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 62 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie ,,AEROSTAR GreenSTR-3,, Lpr.= 1500 m3/h P = 800 Pa Lvyt.= 1600 m3/h P = 250 Pa Nmax.el.=3 kW ~1/220 Inclus: control оncorporat, оncalzitor de aer/racitor de aer freon, servomotoare filtru panou M5,7,9, servomotoare amortizor cu arc de retur aer. inclusiv automatizarea sistemei controler ,dulap distributie 54 mM panou dirijare, | set | 2,00 |
| 63 | pret de piata | Фильтр-бокс HEPA AHB 623(200)/Side H13/N | buc | 4,00 |
| 64 | pret de piata | Компрессорно-конденсаторный блок "Aerostar LC AER-48-R32-OU" | buc | 2,00 |
| 65 | pret furnizor | Клапан огнезадерживающий нормально открытий с эл. приводом Belimo 230 B tip КЛОП-2(60) 360*200 | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРн-24-3-0 36 УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 67 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
| 68 |  | Sina N | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 | buc | 2,00 |
| 70 | pret furnizor | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32 | buc | 2,00 |
| 71 | pret furnizor | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Remedierea sistemei de ventilatie et 1, cerdac |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Анемостат А 125 ВР | buc | 20,00 |
| 73 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie -Гибкий воздуховод D=125 | m | 20,00 |
| 74 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie -Гибкий воздуховод D=160 | m | 10,00 |
| 75 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 30,00 |
| 76 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 7,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 77 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 4,00 |
| 78 | RpVB44A | Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm | buc | 4,00 |
| 79 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 4,00 |
| 80 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 4,00 |
| 81 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,50 |
| 82 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 150,00 |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |
| 84 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 150,00 |
| 85 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Cost utilaj) | buc | 4,00 |
| 86 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm( doar manoperat cost utilaj) | buc | 3,00 |
| 87 | RpVD02A | Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm | m | 250,00 |
| 88 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 89 | pret de piata | Канальный вентилятор L=-300 m3/h в комплекте с электродвигателем P=150 Pa N=0,137 kWt, n=3160 об/мин..tip Vents VKM 160 | buc | 1,00 |
| 90 | pret de piata | Канальный вентилятор L=-1285 m3/h в комплекте с электродвигателем P=250 Pa N=0,183 kWt, n=2780 об/мин.tip Vents VKM 315 | buc | 1,00 |
| 91 | pret de piata | Канальный вентилятор L=-355 m3/h в комплекте с электродвигателем N=0,033 kWt, n=2800 об/мин. Вентс ВКМ 125 | buc | 2,00 |
| 92 | pret de piata | Шумоглушитель CP D315, l=900 mm | buc | 1,00 |
| 93 | pret de piata | Шумоглушитель CP D160, l=600 mm | buc | 1,00 |
| 94 | pret de piata | Шумоглушитель CP D125, l=600 mm | buc | 2,00 |
| 95 | pret de piata | Гибкая вставка D315 | buc | 1,00 |
| 96 | pret de piata | Гибкая вставка D160 | buc | 1,00 |
| 97 | pret de piata | Гибкая вставка D125 | buc | 2,00 |
| 98 | pret de piata | Клапан обратный КО D315 | buc | 1,00 |
| 99 | pret de piata | Клапан обратный КО D160 | buc | 2,00 |