# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Rețele de apă și canalizare

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 1.1 | RpDB35A K=1,5 | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie). (demontare pavaj cu recuperare) | m2 | 3,00 |
| 1.2 | TsA09B1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura exterioara) | m3 | 1,80 |
| 1.3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc. | m3 | 0,54 |
| 1.4 | TsA09B1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu. (Sapatura interioara) | m3 | 1,70 |
| 1.5 | RpAcA55B | Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 1 1/4"-1 1/2". | m | 17,00 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Refacere suprafete |  |  |
| 1.6 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor. | 100m2 | 0,03 |
| 1.7 | SPVA14A | Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu (astuparea transeelor interioare si exterioare cu pamant) | m3 | 3,50 |
| 1.8 | SPVA12B | Baterea cu maiul a pamantului de umplutura orizontal grosimea stratului fiind de +20 cm | m3 | 3,50 |
| 1.9 | DE17A(1) | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Refacerea pavajului folosind materialul demontat) | m2 | 3,00 |
| 1.10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 0,70 |
| 1.11 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,54 |
|  |  | TOTAL Refacere suprafete |  |  |
|  |  | Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare |  |  |
| 1.12 | PF01B Kman=1,5 | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Lucrări de nivelare pereți interiori fântâni de vizitare apeduct și canalizare) | m2 | 4,00 |
|  |  | TOTAL Reabilitare fântâni de vizitare apeduct și canalizare |  |  |

| Devizul: Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Alimentarea cu apă potabilă |  |  |
| 2.1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". | buc | 2,00 |
| 2.2 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". | buc | 2,00 |
| 2.3 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm. (Clapeta de retinere) | buc | 2,00 |
| 2.4 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. | buc | 2,00 |
| 2.5 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm. (Teu redus tip PP D 32x20) | buc | 2,00 |
| 2.6 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. (Racord tip PP D 32 x32) | buc | 1,00 |
| 2.7 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm. (Niplu ZN D 20x16) | buc | 1,00 |

| 2.8 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet de coltD16 montat la racordul flexibil) | buc | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. (racord flexibilD16, l=40 cm) | buc | 2,00 |
| 2.10 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (PPR d 20 x 2.8 mm ) | m | 6,00 |
| 2.11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (PE100, PN16 sub presiuneD32x3) | m | 18,00 |
| 2.12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 24,00 |
|  |  | TOTAL Alimentarea cu apăpotabilă |  |  |
|  |  | Canalizarea menajeră |  |  |
| 2.13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 1,00 |
| 2.14 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 1,00 |
| 2.15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (K=1,25 pentru fitinguri) | m | 10,00 |
| 2.16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fitinguri) | m | 7,00 |
| 2.17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 17,00 |
|  |  | TOTAL Canalizarea menajeră |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm. | buc | 2,00 |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | Preț de piață | Contoror de apa D=15mm | buc | 2,00 |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;