CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a Grupurilor sanitare din clădirea nr.1 (Blocul A), Ministerul Apărării.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Grupurile sanitare Bloc A, Lucrari generale |  |  |
|  |  | 1.1. Grupuri sanitare comune |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 11,52 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea gratii metalice la fereastre Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05 | kg | 100,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 40,00 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 5 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 8,00 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 16,00 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: pereti despartitori din mase lemnoase (DSP, lenm, etc) | m2 | 70,00 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri PVC la tavane | m2 | 40,00 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti | m2 | 480,00 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 130,00 |
| 12 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm | m | 50,00 |
| 13 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 50,00 |
| 14 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 50,00 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea intrerupator | buc | 10,00 |
| 16 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 45,00 |
| 17 | TrI1AA02A1 | Incarcarea deseurilor in remorca sau container | t | 45,00 |
| 18 | TsI51B10 | Transportarea deseurilor provenite in urma demolarilor | t | 45,00 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari constructive |  |  |
| 19 | CK23C | Ferestre din profil PVC cu 4 camere, deschidere in doua poziti, + geam termopan LOW-E (reflat) gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte, culoarea alba | m2 | 28,00 |
| 20 | CF18D | Placare pereti cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) Material marunt=1,02 | m2 | 480,00 |
| 21 | CK03A1 | Usi din mase lemnoase (sponate) (10 usi, 0.6 x 2m) include toate accesoriile: tocuri, pervazuri, minere, lacat, etc. | m2 | 12,00 |
| 22 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime, culoare alba Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 12,80 |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 30cm latime, culoare alba | m | 12,80 |
| 24 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi ferestre interior si exterior. | m | 48,00 |
| 25 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului, inclusiv coltare din aluminiu - 48m. | m2 | 28,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 28,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre | m2 | 28,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 28,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 28,00 |
| 30 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,00 | m2 | 130,00 |
| 31 | IzF31B | Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic | m2 | 130,00 |
| 32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTELAN, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiune placii 600 x 600 mm, antilunecoasa Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 130,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund | m2 | 480,00 |
| 34 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 30,00 |
| 35 | CI06C4 | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, H - 1,75m | m2 | 240,00 |
| 36 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (I strat) | m2 | 160,00 |
| 37 |  | Slefuirea suprafetelor la tavane pentru redarea unei planietati corespunzatoare | m2 | 160,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,00 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 160,00 |
| 40 | RpCJ14A | Reparatii partiala la tencuieli interioare, driscuite, la tavane, executat cu mortar (1,5 cm grosime) | m2 | 20,00 |
| 41 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 130,00 |
| 42 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm | buc | 10,00 |
| 43 | RpCP23A | Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm | buc | 10,00 |
| 44 | CL26A | Montarea gratiilor metalice demontate | kg | 200,00 |
| 45 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 7,00 |
| 46 | CK22C | Pereti despartitori sanitari, pentru toaleta din profil de aluminiu, cu umpluturi din PAL, grosime 16 mm, inclusiv toate accesoriile. | m2 | 76,00 |
|  |  | 1.1.3. Incalzirea |  |  |
| 47 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 32,00 |
| 48 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 5 coloane (500x80x90mm) | buc | 8,00 |
| 49 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 16,00 |
| 50 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 32,00 |
| 51 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca) Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03 | buc | 16,00 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 16,00 |
|  |  | 1.2. Grupuri sanitare individuale |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 53 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 5,76 |
| 54 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 55 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 4,00 |
| 56 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti | m2 | 180,00 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 40,00 |
| 60 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm | m | 12,00 |
| 61 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 62 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,00 |
| 63 | RpEE24A | Demontarea intrerupator | buc | 4,00 |
| 64 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 40,00 |
| 65 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 11,00 |
| 66 | TrI1AA02A1 | Incarcarea deseurilor in remorca sau container | t | 11,00 |
| 67 | TsI51B10 | Transportarea materialelor de constructie | t | 11,00 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari constructive |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 10,00 |
| 69 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 10,00 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre | m2 | 10,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 10,00 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 10,00 |
| 74 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,00 | m2 | 40,00 |
| 75 | IzF31B | Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic | m2 | 40,00 |
| 76 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 40,00 |
| 77 | CF18D | Placare pereti cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii) Material marunt=1,02 | m2 | 180,00 |
| 78 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 12,00 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund | m2 | 100,00 |
| 80 | CI06C4 | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm | m2 | 100,00 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,00 |
| 82 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,00 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 80,00 |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 40,00 |
| 86 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm | buc | 4,00 |
| 87 | RpCP23A | Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2.3. Incalzirea |  |  |
| 88 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,00 |
| 89 | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, RECUPERATE | m2 | 5,76 |
| 90 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 8,00 |
| 91 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 8,00 |
| 92 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca) Materiale marunte suruburi, cauciuc,vopsea, cinepa etc)=1,03 | buc | 8,00 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 8,00 |
|  |  | 1.3. Retele ingineresti: apeduct, canalizare, caldura |  |  |
|  |  | 1.3.1. Conducte centrale de canalizare, apa si caldura |  |  |
| 94 | RCsB29K K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra de 50cm grosime, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm K=5,00 | buc | 15,00 |
| 95 | RCsB29C K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra de 50 cm grosime, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm K=5,00 | buc | 30,00 |
| 96 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 30,00 |
| 97 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,00 |
| 98 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 30,00 |
| 99 | SA16C | Teava din material plastic (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 30,00 |
| 100 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee din otel, teava avind diametrul de 40mm | buc | 10,00 |
| 101 | SA14C | Teava din material plastic armata (Fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune pentru conducta de termoficare, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,00 |
| 102 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee din otel, teava avind diametrul de 32mm | buc | 10,00 |
| 103 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 104 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri din metal, teava avind diametrul de 125mm | buc | 10,00 |
| 105 | SB09E | Piesa de capat de canalizare (caciula), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 106 | SB09E | Cot PVC, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |
| 107 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 10,00 |
| 108 | SB09E | Trecere din fonta in PVC, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
|  |  | 1.3.2. Apa si canalizarea, Grup sanitar comun |  |  |
| 109 | SA14B | Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 90,00 |
| 110 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 50,00 |
| 111 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |
| 112 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,00 |
| 113 | SB09E | Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |
| 114 | SC04C | Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 8,00 |
| 115 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,00 |
| 116 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 80,00 |
| 117 | SB09C | Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 118 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 8,00 |
| 119 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 16,00 |
| 120 | SB09F | Teava gofrata pt closet | buc | 18,00 |
| 121 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc | 38,00 |
| 122 | SE57A | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri | buc | 5,00 |
| 123 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03 | buc | 8,00 |
| 124 | SE59A | Dispenser de hirtie din PVC, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 | buc | 8,00 |
|  |  | 1.3.3. Apa si canalizarea, Grup sanitar individual |  |  |
| 125 | SA14B | Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 40,00 |
| 126 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,00 |
| 127 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 128 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 129 | SB09E | Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 130 | SC04C | Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 4,00 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 132 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 133 | SB09C | Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 134 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 4,00 |
| 135 | SB09F | Teava gofrata pt closet | buc | 4,00 |
| 136 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc | 20,00 |
| 137 | SE57A | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri | buc | 4,00 |
| 138 | SC13A1 | Dulap cu Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03 | buc | 4,00 |
| 139 | SC02A | Cabina de dus cu toate accesoriile incluse 900x900mm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03 | buc | 4,00 |
| 140 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc | 4,00 |
| 141 | SE59A | Dispenser de hirtie din PVC, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari electrice, Grup sanitar comun |  |  |
| 142 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 200,00 |
| 143 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 50,00 |
| 144 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 10,00 |
| 145 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc | 10,00 |
| 146 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, tip LED, patrate pentru panouri Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 18,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari electrice, Grup sanitar individuale |  |  |
| 147 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 50,00 |
| 148 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 40,00 |
| 149 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,00 |
| 150 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc | 4,00 |
| 151 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 152 | Cost de piata | Boiler electric 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc) | buc | 4,00 |