Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.__69__

din “07” __mai__ 2021__

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a Casei de Cultură din satul Elizaveta, mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Primăria satului Elizaveta, mun.Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Incaperea nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 | 44,160 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 143,200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 143,200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CK26D |  | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 27,900 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis" | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,160 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60 x 120 cm, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 44,160 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 99,040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 98,880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Incaperea nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 | 20,520 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK26D |  | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 9,700 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis" | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,470 |  |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

______        Noroc__Victoria_______________                  ___________________

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Beneficiar Obiect | Reparatia Casei de Cultura in s. Elizaveta, mun. Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Incaperea nr. 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Superkontakt (Betokontakt) | kg | 0,4150 |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Tencuiala MP-75 30 kg | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 5 | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
| 6 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis" | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Plasa din fibra de sticla 160g. | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit HP FINISH(25) | kg | 0,1500 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit HP FINISH(25) | kg | 1,0549 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 60 x 120 cm, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2051142950711 | Diblu 6*40 cu montare rapida | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | 2. Incaperea nr. 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betokontakt) intr-un strat, la pereti interiori | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Superkontakt (Betokontakt) | kg | 0,4150 |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Tencuiala MP-75 30 kg | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 18 | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 27431235490271 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
| 19 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafate lipit cu "HP Finis" | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Plasa din fibra de sticla 160g. | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit HP FINISH(25) | kg | 0,1500 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit HP FINISH(25) | kg | 1,0549 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2051142950711 | Diblu 6*40 cu montare rapida | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

______        Noroc__Victoria_______________                  ___________________