| Reparația sălilor de operații la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemițanu 30, or. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

Sistema de ventilare si conditionare (235/18/23-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115765951 |  | Damper300x150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115765957 |  | Damper 300x200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306201 |  | Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306202 |  | Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306203 |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306204 |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306205 |  | Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306214 |  | Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306215 |  | Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р100*100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306220 |  | Grile de ventilatie de tip Р100*100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip P100*150 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306221 |  | Grile de ventilatie de tip 100*150 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р150*150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grile de ventilatie de tip Р150*150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р200*150 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306223 |  | Grile de ventilatie de tip Р200*150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 13 | VB26A |  | Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 2811236309501 |  | Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306230 |  | Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 15 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115765943 |  | Damper 100x100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 16 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115765944 |  | Damper 100x150 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 17 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115765915 |  | Damper BLAUBERG VK 355 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 18 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 200x200 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 2874115765955 |  | Damper 200x200 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 19 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x200 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 2874115765957 |  | Damper 300x200 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 20 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 250x400 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115765956 |  | Damper 250x400 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 21 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=315 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115765964 |  | Damper BLAUBERG VK 315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 22 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=355 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 2874115765965 |  | Damper BLAUBERG VK 355 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 23 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (100*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,923 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 21,008 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 12,605 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,123 |  |  |
| 24 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 92,345 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 55,55 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 33,33 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
| 25 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 65,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 109,807 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 66,054 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 39,632 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,532 |  |  |
| 26 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (200*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 52,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 81,154 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 53,328 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 47,995 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,379 |  |  |
| 27 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 58,099 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 38,178 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 34,36 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,419 |  |  |
| 28 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,296 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 8,08 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,272 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
| 29 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,148 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 4,04 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,636 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
| 30 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 73,15 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 55,55 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 66,66 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |  |
| 31 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,852 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 4,444 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 5,333 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 32 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (250*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,314 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 14,443 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 21,665 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 25,997 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,459 |  |  |
| 33 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (600*300 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 322,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 322,522 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 325,422 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 488,133 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 585,76 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 32,864 |  |  |
| 34 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (600*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 282,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 228,138 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 284,82 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 569,64 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 28,764 |  |  |
| 35 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (600*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 28,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,278 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 28,886 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 103,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,917 |  |  |
| 36 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 28,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,278 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 28,886 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 103,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,917 |  |  |
| 37 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,142 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 9,696 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 34,906 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,979 |  |  |
| 38 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 109,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 81,245 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 110,292 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 397,051 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 11,138 |  |  |
| 39 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*800 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,189 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 35,552 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 127,987 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,59 |  |  |
| 40 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1000*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,088 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 27,27 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 98,172 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,754 |  |  |
| 41 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 2,97 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,713 |  |  |
| 42 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 73,57 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 97,848 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 74,306 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 74,306 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 17,657 |  |  |
| 43 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 75,36 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 100,229 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 76,114 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 76,114 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 18,086 |  |  |
| 44 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 670,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 314,90 |  |  |
|  | 2682162611600 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 682,06 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 45 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 144,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 67,68 |  |  |
|  | 2682162611601 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 146,592 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 46 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,69 |  |  |
|  | 2682162611602 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 27,486 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 47 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Isovent EI 150. Limita de rezistenta la foc: EI 150 grosime 16 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 325,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 152,75 |  |  |
|  | 2682162611605 |  | Isovent EI 150 grosime 16 mm |  |  | m2 |  | 330,85 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (К1B1; K2B2; K3B3; K4B4) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 226,96 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,03 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 241,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,16 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 64,32 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 241,20 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 64,32 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 32,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 49 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 2874115760500 |  | Atenuator de zgomot rectangular (montare) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
| 50 | VC31A |  | Montare umidificator aer Material marunt (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 97,84 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,444 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2875274400480 |  | Flansa plata Pn 25-30 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,808 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,364 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2923125729601 |  | Registru pentru fixarea pulverizatoarelor |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 51 | IA24B |  | Elevator de racordare a instalatiei de racire centrala avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115818414 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,76 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
| 52 | VC07B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu motor de 0,75 - 3 kw (B5) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0050 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator (montare) |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra (montare) |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 53 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874115760500 |  | Atenuator de zgomot rectangular (montare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 54 | 08-03-603-1 |  | Regulator de vitaza |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 55 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |
|  | 2924127325000 |  | Baterie de incalzire (montare) |  |  | buc |  | 6,03 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 56 | VC13A |  | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, H14 Materiale marunte=1,0080 |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 442,54 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 29,232 |  |  |
|  | 2924127323000 |  | Filtru de aer static (montare) |  |  | buc |  | 29,232 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,923 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 1 023,12 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 1 023,12 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 7,25 |  |  |
| 57 | 11-02-001-02 |  | Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,04 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
| 58 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante (LN2+filtru G4) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 491,40 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 72,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 2924127321000 |  | Filtru de aer cu celule filtrante (montare) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  |  | kg |  | 720,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
| 59 | VB09B |  | Supapa de retinere foc cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115765700 |  | Rama cu jaluzele reglabile (montare) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 60 | 08-03-605-1 |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Sistema K1B1. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5990 m3/h, 750Pa - liber, H=1204Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5395m3/h, 500Pa - liber, H=889Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003170 |  | Sistema K1B1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Sistema K2B2. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5650m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003171 |  | Sistema K2B2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Sistema K3B3. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5450m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003172 |  | Sistema K3B3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 64 | pret furnizor |  | Sistema K4B4. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -6460 m3/h, 750Pa - liber, H=1254Pa - total, in urmatoarea componenta:1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%);4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta;5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta;6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului;7. sectie de umidificare a aerului;8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire;9. convertizor de frecventa;10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5440m3/h, 500Pa - liber, H=736Pa - total, in urmatoarea componenta:1. 2 ventilatoare (50% / 50%);2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii;3. convertizor de frecventa;4. Regulator de consum aer de tip consum permanent |  |  | SET |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003173 |  | Sistema K4B4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 80-50, L=950 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115760560 |  | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 80-50, L=950 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 66 | pret furnizor |  | Umidificator aer de tip Carel UE065XL001 humiSteam X-Plus cu panou de comanda sau similar |  |  | SET |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270002950 |  | Umidificator Carel UE065XL001 humiSteam X-Plus cu panou de comanda |  |  | SET |  | 4,00 |  |  |
| 67 | pret furnizor |  | Unitate de amestec pentru recuperatoare de glicol de tip DEX-G120-16-32 sau similar in urmatoarea componenta:1. Pompa de tip GHN 32/120-180 - 1 buc2. supapa 3 cai de tip KM 1 1/4-16 - 1 buc;3. Filtru Y G 1 1/4 - 1 buc;4. Supape de inchidere BB 1 1/4' NEW JERSEY 910 - 4 buc;5. Supapa cu bila de golire 1/2" - 1 buc;6. Aerisire automata 1/2" - 1 buc;7. valva de siguranta 1/2" - 1 buc;8. Vas de expansiune 8 l - 1 buc;9. Actionare electrica de tip KMP 24V - 1 buc;10. Termomanometru - 4 buc |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3110245538501 |  | Unitate de amestec pentru recuperatoare de glicol de tip DEX-G120-16-32 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 68 | pret furnizor |  | Ventilator cu urmatoarele caracteristici: Q=485 m3/h, motor N=1.392 kW, H=450 Pa, U=230V de tip KD450XL1 sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435776441 |  | Ventilator de tip KD450XL1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 69 | pret furnizor |  | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 30-15, L=950 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115760550 |  | Atenuator de zgomot rectangular LDR 300x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 70 | pret furnizor |  | Regulator de vitaza ventilator de tip Systmair RTRE 7 Speed control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320517355085 |  | Regulator de vitaza ventilator de tip Systmair RTRE 7 Speed control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor |  | Banerie de incalzirea aerului, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, de tip VBR 70-40-2 sau analogic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127325218 |  | Baterie de incalzire VBR 70-40-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor |  | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H14, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2912435776141 |  | Filtru de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor |  | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2912435776142 |  | Filtru de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor |  | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/609-1/TC-0315/B/H/G/R/S3R sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435776143 |  | Filtru de tip LFH/609-1/TC-0315/B/H/G/R/S3R |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor |  | Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer P=0-700Pa, in set cu toate accesoriile necesare de tip MARK-II sau analogic |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2912435776195 |  | Manometru presiune aer de tip Mark-II |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor |  | Separator de puf 425x325 cu filtru G4 de tip LN-2 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912435776120 |  | Separator de puf 425x325 mm cu filtru G4 de tip LN-2 Hidria |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 77 | pret furnizor |  | Separator de puf 625x325 cu filtru G4 de tip LN-2 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912435776124 |  | Separator de puf 625x325 mm cu filtru G4 de tip LN-2 Hidria |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 78 | pret furnizor |  | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 150x150 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 150x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913154500580 |  | Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 150x150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 79 | pret furnizor |  | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 600x400 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 600x400 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2913154500591 |  | Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 600x400 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 80 | pret furnizor |  | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 800x600 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 800x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913154500595 |  | Clapeta cu dispozitiv de actionare electrica de tip КЛОП-2(60) 800x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Aprovizionare cu frig |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm |  |  | m |  | 235,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 94,00 |  |  |
|  | 2521216701213 |  | Teava apa-gaz d=20x2.8 |  |  | m |  | 238,525 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 15,04 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,995 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,705 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,05 |  |  |
| 2 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |
|  | 2521216701217 |  | Teava apa-gaz d=25x3.2 |  |  | m |  | 48,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,072 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,816 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
| 3 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,40 |  |  |
|  | 2521216701229 |  | Teava apa-gaz d=32x3.2 |  |  | m |  | 65,975 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,59 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,47 |  |  |
| 4 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 348,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 41,76 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 3,132 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,132 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 52,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,48 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
| 5 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  | m |  | 143,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 137,28 |  |  |
|  | 2521216701333 |  | Teava din otel electrosudabile d=76x3.0 |  |  | m |  | 145,145 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,724 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,31 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,72 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,715 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 21,45 |  |  |
| 6 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,60 |  |  |
|  | 2521216701348 |  | Teava din otel electrosudabile d=89x3.0 |  |  | m |  | 46,69 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,818 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,706 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,208 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 6,90 |  |  |
| 7 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 138,00 |  |  |
|  | 2521216701363 |  | Teava din otel electrosudabile d=108x3.5 |  |  | m |  | 116,725 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 16,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 36,80 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 7,82 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 17,25 |  |  |
| 8 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 39,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 30,81 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
| 9 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 283,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,47 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 11,32 |  |  |
| 10 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
| 11 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 143,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,59 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 8,58 |  |  |
| 12 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 161,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,15 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 11,27 |  |  |
| 13 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 283,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,64 |  |  |
| 14 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
| 15 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 143,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
| 16 | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 161,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,54 |  |  |
| 17 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 235,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 82,25 |  |  |
|  | 3320517352611 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 21x30 mm |  |  | m |  | 254,153 |  |  |
| 18 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 3320517352612 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 27x30 mm |  |  | m |  | 51,912 |  |  |
| 19 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,75 |  |  |
|  | 3320517352613 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 34x30 mm |  |  | m |  | 70,298 |  |  |
| 20 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 143,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 50,05 |  |  |
|  | 3320517352616 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 76x30 mm |  |  | m |  | 154,655 |  |  |
| 21 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  | 3320517352617 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 89x30 mm |  |  | m |  | 49,749 |  |  |
| 22 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 115,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |
|  | 3320517352618 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 108x30 mm |  |  | m |  | 124,373 |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2913124201602 |  | ROBINET APA CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R910-TOP 3/4" FI-FI |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 24 | ID04A |  | Filtu impuritati tip Y pentru sistemul de incalzire centrala cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2913124291602 |  | FILTRU IMPURITATI BIANCHI DIN ALAMA, GALBEN 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 25 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" PN10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 2875274205180 |  | ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA 3" FI-FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet sfera cu mufe pentru golirea instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2913124201603 |  | ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA SI FLUTURE 1" FI-FI |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
| 27 | ID06A |  | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2913134501091 |  | DEZAERATOR AUTOMAT CALEFFI 1/2" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 28 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2521216710324 |  | Teava PPR fiberglas PN20 D=25x3.5 mm |  |  | m |  | 30,90 |  |  |
| 29 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2521216710326 |  | Teava PPR fiberglas PN20 D=40x5,5 mm |  |  | m |  | 41,20 |  |  |
| 30 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 250,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 57,50 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 250,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa (montare) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 32 | 08-03-605-1 |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 33 | VC29A |  | Montarea bateriei de racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |
|  | 2924127325000 |  | Baterie de incalzire (montare) |  |  | buc |  | 6,03 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 34 | VC28A aplicativ |  | Separator de picaturi Material marunt si de montaj (apa, cirpe, nisip, etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,28 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 12,18 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,045 |  |  |
|  | 2924125729601 |  | Separator de picaturi (montare) |  |  | buc |  | 6,09 |  |  |
| 35 | F I14 A |  | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific Propilenglicoli 40% |  |  | t |  | 1,85 |  |  |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  |  | h-om |  | 15,466 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,636 |  |  |
|  | 2918124504399 |  | Agent frigorific Propilenglicoli 40% |  |  | t |  | 1,943 |  |  |
|  | 2875274122002 |  | Racord olandez din otel DN 15 |  |  | buc |  | 1,85 |  |  |
|  | 2521216701213 |  | Teava apa-gaz d=20x2.8 |  |  | m |  | 7,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,211 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,175 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 555,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 215002 |  | Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 3/4" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
| 37 | pret furnizor |  | Baterie de racire a aerulu cu captator de condensat PGK 700x400-3-2.0 + DE 70x40 |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127325091 |  | Baterie de racire a aerulu cu captator de condensat PGK 700x400-3-2.0 + DE 70x40 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Aprovizionare cu caldura

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm |  |  | m |  | 225,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2521216701213 |  | Teava apa-gaz d=20x2.8 |  |  | m |  | 228,375 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,825 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,75 |  |  |
| 2 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,12 |  |  |
|  | 2521216701217 |  | Teava apa-gaz d=25x3.2 |  |  | m |  | 44,66 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,816 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,748 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
| 3 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 2521216701229 |  | Teava apa-gaz d=32x3.2 |  |  | m |  | 91,35 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,74 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,42 |  |  |
| 4 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 359,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 43,08 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 3,231 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,231 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 53,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,59 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,77 |  |  |
| 5 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm |  |  | m |  | 190,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 155,80 |  |  |
|  | 2521216701320 |  | Teava din otel electrosudabile d=57x3.5 |  |  | m |  | 192,85 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 22,99 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,94 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 28,50 |  |  |
| 6 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 76,80 |  |  |
|  | 2521216701333 |  | Teava din otel electrosudabile d=76x3.0 |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 13,60 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 7 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 77,00 |  |  |
|  | 2521216701348 |  | Teava din otel electrosudabile d=89x3.0 |  |  | m |  | 71,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,81 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,77 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
| 8 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 73,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,67 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 10,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,73 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,19 |  |  |
| 9 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 269,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,21 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 10,76 |  |  |
| 10 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 270,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,70 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
| 11 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
| 12 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 269,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,52 |  |  |
| 13 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 270,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
| 14 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
| 15 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 225,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 78,75 |  |  |
|  | 3320517352611 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 21x30 mm |  |  | m |  | 243,338 |  |  |
| 16 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 44,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,40 |  |  |
|  | 3320517352612 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 27x30 mm |  |  | m |  | 47,586 |  |  |
| 17 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 3320517352613 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 34x30 mm |  |  | m |  | 97,335 |  |  |
| 18 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 190,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 66,50 |  |  |
|  | 3320517352615 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 60x30 mm |  |  | m |  | 205,485 |  |  |
| 19 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 3320517352616 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 76x30 mm |  |  | m |  | 86,52 |  |  |
| 20 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 3320517352617 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 89x30 mm |  |  | m |  | 43,26 |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2913124201602 |  | ROBINET APA CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R910-TOP 3/4" FI-FI |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 22 | ID04A |  | Filtu impuritati tip Y pentru sistemul de incalzire centrala cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2913124291602 |  | FILTRU IMPURITATI BIANCHI DIN ALAMA, GALBEN 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 23 | ID04C |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" PN10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2913124201606 |  | ROBINET APA CU SFERA SI MANETA GIACOMINI R250 2" FI-FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,608 |  |  |
| 24 | ID04A |  | Robinet sfera cu mufe pentru golirea instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2913124201603 |  | ROBINET TRECERE BIANCHI CU SFERA SI FLUTURE 1" FI-FI |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
| 25 | ID06A |  | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2913134501091 |  | DEZAERATOR AUTOMAT CALEFFI 1/2" |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa (montare) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 27 | 08-03-605-1 |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 28 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |
|  | 2924127325000 |  | Baterie de incalzire (montare) |  |  | buc |  | 6,03 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 108,54 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 215001 |  | Robinet cu mufe avind diametrul nominal de 1/2" de tip Belimo 310 cu dispozitiv de actionare electrica de tip LR24-SR |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
| 30 | pret furnizor |  | Baterie de incalzirea aerului, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, de tip VBR 70-40-2 sau analogic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127325218 |  | Baterie de incalzire VBR 70-40-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Automatizarea  proceselor     IVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sonda de tip Pt-1000 |  |  | set |  | 24,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,76 |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 8,736 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 1,92 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
| 2 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,48 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 3 | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare - Controler C.PCO mini |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 4 | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare - Modul de extensie c.pCOe |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
| 5 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive - Unitate de alimentare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 6 | 10-08-003-04 |  | Convertizor |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
| 7 | 08-01-080-1 |  | Releu+Priza releu pe sina DIN, 24VDC |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 8 | 08-01-080-2 |  | Releu+Priza releu pe sina DIN, 230AC |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,08 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Ventilator cofret |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - contactor |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 11 | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda - Intrerupator principal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 13 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 70,20 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,54 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 14 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare buton, cheie de comanda - M22 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 15 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,22 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,26 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 17 | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare - Controler RLU222 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 96,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Transformator de curent 230/24V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 20 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,78 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 21 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,02 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,954 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,70 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 20,10 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,10 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,05 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 23,70 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,26 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 153,75 |  |  |
| 24 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,29 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 110-033322 |  | Canale din masa plastica 25x25 mm |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |  |
| 25 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 8,208 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 13,80 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,964 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1.5mm |  |  | m.l. |  | 120,00 |  |  |
|  | 2521305734108 |  | Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1.5mm |  |  | m |  | 123,00 |  |  |
| 27 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,272 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,088 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,888 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 28 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6,0 mm2 |  |  | m.l. |  | 50,00 |  |  |
|  | 3130134817563 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6,0 mm2 |  |  | m |  | 51,25 |  |  |
| 29 | pret furnizor |  | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 110,00 |  |  |
|  | 3130134817561 |  | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m |  | 112,75 |  |  |
| 30 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 32,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,768 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,63 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,652 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,63 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,63 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 8,476 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 3,26 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 5,216 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 26,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
| 31 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
|  | 3130134817560 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 153,75 |  |  |
| 32 | pret furnizor |  | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 110,00 |  |  |
|  | 31301348175601 |  | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 112,75 |  |  |
| 33 | pret furnizor |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 2 400,00 |  |  |
|  | 3130134818160 |  | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4х1,0 |  |  | m |  | 2 460,00 |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Cablu KВВГЭнг(A)-LSL Tx-1 5х1,0 |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |  |
|  | 3130134818164 |  | Cablu KВВГЭнг(A)-LSL Tx-1 5х1,0 |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
| 35 | pret furnizor |  | Cablu КВВГЭнг(А)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 500,00 |  |  |
|  | 3130134817630 |  | Cablu КВВГЭнг 4х1,0 |  |  | m |  | 512,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret furnizor |  | Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...70"C, de tip Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3320517355075 |  | Traductor de temperatura apa 0...70 "C Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 37 | pret furnizor |  | Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...30"C, de tip Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3320517355076 |  | Traductor de temperatura apa 0...30 "C Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 38 | pret furnizor |  | Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi -30...50"C, de tip Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3320517355070 |  | Traductor de temperatura aer -30...50 "C Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 39 | pret furnizor |  | Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi 0...50"C, de tip Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3320517355071 |  | Traductor de temperatura aer 0...50 "C Pt1000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3120355537788 |  | Boxa ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Controler C.PCO mini |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 218001 |  | Controler C.PCO mini |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 42 | pret furnizor |  | Modul de extensie c.pCOe |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 218002 |  | Modul de extensie c.pCOe |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 218003 |  | Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 44 | pret furnizor |  | Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5.5 kW |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 218004 |  | Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5.5 kW |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 218005 |  | Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 218006 |  | Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 47 | pret furnizor |  | Releu REL-MR-230AC/4x21 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 218007 |  | Releu REL-MR-230AC/4x21 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Priza releu pe sina DIN, de tip 9404SMA |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 218008 |  | Priza releu pe sina DIN, de tip 9404SMA |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 49 | pret furnizor |  | Ventilator axial 230 V AC 147,78 m3/h (L x l x H) 120 x 120 x 38 mm de tip DP201A2123HBT |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 218009 |  | Ventilator axial 230 V AC 147,78 m#/h (L x l x H) 120 x 120 x 38 mm de tip DP201A2123HBT |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Contactor electric Z-SCH230/1/25-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 218010 |  | Contactor electric Z-SCH230/1/25-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 51 | pret furnizor |  | Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 218011 |  | Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 52 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2924127326404 |  | Intrerupator automat de tip PL6-C6/1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | Siguranta cilindrica de tip CH10 40A cu suport siguranta |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 218012 |  | Siguranta cilindrica de tip CH1 40A cu suport siguranta |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10 Contact Block, 1NO, 6 A, 500 V, 1P |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 218013 |  | M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10 Contact Block, 1NO, 6 A, 500 V, 1P |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Indicator LED e.ad16.230 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875274501336 |  | Indicator LED e.ad16.230 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 312035553778421 |  | Boxa ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Controler RLU222 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 218014 |  | Controler universal Siemens RLU222 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 58 | pret furnizor |  | Transformator de curent 230/24V, 15VA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 218015 |  | Transformator de curent 230/24V, 15VA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127326398 |  | Intrerupator automat 1P, 1A, °C° |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 60 | pret furnizor |  | Siguranta cilindrica 0.5A cu suport siguranta |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 218012 |  | Siguranta cilindrica de tip CH1 40A cu suport siguranta |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Indicator LED 230V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875274501336 |  | Indicator LED e.ad16.230 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |