| Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la cladirea primariei, cu nr.cadastral 1427115.264 din s.Beleavinti, r.Briceni |  |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Plan general-amenajarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 55,000 |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 128,000 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la drum, asezate pe beton | m | 78,000 |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Incaracare deseuri | 100 m3 | 0,643 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 135,300 |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte drum |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine gr.=0,10m | m3 | 44,360 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.40-63mm gr.=0,30m | m3 | 133,100 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,013 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,270 |
| 10 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 443,600 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,180 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 443,600 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte trotuare |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=0,10m | m3 | 47,230 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm gr.=0,12m | m3 | 56,700 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 472,300 |
|  |  | Capitolul 4. Borduri |  |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Piatra de bordura BP 100.20.08 pe beton C15 | m | 153,000 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15 | m | 133,300 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,371 |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 63,200 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,371 |
| 21 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 371,500 |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,715 |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 3,715 |
|  |  | Capitolul 6. Mobilier urban |  |  |
| 24 | TsH91A | Instalarea Banca pe beton C15 | buc | 3,000 |
| 25 | TsH91B | Instalarea Urna pentru gunoi pe beton C15 | buc | 2,000 |
| 26 |  | Container de gunoi | buc | 2,000 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Plan general-amenajarea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la drum, asezate pe beton | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Incaracare deseuri | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Imbracaminte drum |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine gr.=0,10m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14111222017526 | Amestec de agregat grosier si agregate fine | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.40-63mm gr.=0,30m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 1111000100013103 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 1111000100013116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Imbracaminte trotuare |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.=0,10m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm gr.=0,12m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 26611128006537 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Borduri |  |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Piatra de bordura BP 100.20.08 pe beton C15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 266612280032514 | Piatra de bordura BP 100.20.08 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 266612280028552 | Piatra de bordura BP 100.30.15 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |
| 24 | TsH91A | Instalarea Banca pe beton C15 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 251320662140 | Banca | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsH91B | Instalarea Urna pentru gunoi pe beton C15 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Urna pentru gunoi | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Container de gunoi | buc |  |
|  | 60026 | Container de gunoi | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Beleavinți                                                                                      Maria PRISĂCARI