Anunț de participare

Denumirea autorităţii contractante:	IP USMF Nicolae Testemițanu

Tip procedură achiziție:                               Achiziție de valoare mică

Obiectul achiziției:                                 Containere din oțel acoperite cu zinc pentru colectarea deșeurilor menajere solide,

cu capac

.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fărăTVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34928480-6 | Lot 1: Containere din oțel acoperite cu zinc pentru colectarea deșeurilor menajere solide, cu capac. | buc | 31 | - Lungimea – 1360 ÷ 1370 mm; - Lățimea max. – 1115 mm; - Înălțimea max. – 1470 mm; - Grosimea metalului de minim – 1,4 ÷ 1,5 mm; - Grosimea stratului de acoperire cu zinc de min. – 50 μm ( GOST 9.307-89 ); - Greutatea nominală de încărcare max. – 440 kg; - Masa < 105 kg; - Volumul nominal de 1,1 m³ ( conform SM EN 840 – 3 : 2016 ) cu pivot lateral de primire; - Corpul confecționat din oțel zincat ( procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1461 : 2012 ), ștanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, să dispună de suport lateral întărit prin fîșii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire; - Consola roților cu grosimea de min. – 3 mm; - Să fie înzestrat cu 9 mînere tubulare pentru manipulare ( conform SN EN 840 – 6 +A1 : 2012 ), pentru a oferi o golire cît mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturi ale containerului, cu orificiu de golire ermetic; - Capacul bombat, zincat, etanșat cu banda de cauciuc; - Închiderea cu ajutor brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului – plat spiralat, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă – închisă; - În partea de jos a carcasei conteinerului se află o gaură cu capac pentru evacuare umezelei și substanțelor dezinfectante; - Roțile – 4 buc. cu diametrul de 220 mm ( două din ele să fie cu sistem de frînare ); - Fiecare roată să fie cu rezistenă de min. – 200 kg, și unghi de rotire de 360 grade; |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 161 200,00 |

Notă:

Livrarea bunurilor se va efectua la solicitarea Autorității contractante în decurs de 10 zile.

# Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Formularul ofertei | – original,(model F 3.1) confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului; | Da |
| 2 | Specificații de preț | Conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Da |
| 3 | Specificații tehnice | Conform Formularului F 4.1, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Da |
| 4 | -Date despre participant | – copie, confirmată prin semnătură și ștampila electronică a participantului; | Da |
| 5 | -Certificat de înregistrare | – copie - confirmată prin semnatură și ștampila electronică a participantului; | Da |
| 6 | -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - copie- confirmată prin semnătură și ștampila electronică a participantului; | Da |
| 7 | -Certificat privind atribuirea contului bancar | – copie – confirmată prin semnătura și ștampila electronică a participantului; | Da |
| 8 | Declarația privind asigurarea livrării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către cumpărător. | mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165. Termenul de livrare este la solicitarea Cumpărătorului în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare, confirmată prin prezentarea unei Declarații-original, confirmat prin semnătura și ștampila electronica a participantului. | Da |