Anexa la Anunț de participare

| Denumirea bunurilor | Cantitate | Descrierea tehnică |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 Scurtă tactică 700000,00 lei fără TVA |  |  |
| 1.1 Scurtă tactică | 350 buc. | Scurta este confecționată din țesătură impermeabilă pe exterior, rezistentă la apă și murdărie (compoziția: bumbac – 30%, poliester – 70%), de culoare neagră. Scurta are lungimea până la nivelul pliului subfesier și este constituită din piept, spate, mâneci și guler înalt, care trece treptat în glugă încorporată, cu reglare. Pieptul reprezintă două repere simetrice, prelucrate cu refileți, care se încheie cu fermoar cu două cursoare, până la terminația gulerului. În zona piepților sunt două buzunare oblice, simetrice, tăiate, prevăzute cu fermoar și prelucrate cu refileți. În partea de jos a pieptului, pe lateral sunt amplasate simetric două buzunare oblice, tăiate, cu fermoar și prelucrate cu refileți. Mâneca are croiala clasică. Pe partea superioară a ambelor mâneci și pe partea inferioară a mânecii stângi sunt aplicate buzunare tăiate, cu fermoar, și prelucrate cu refileți. Cotul mânecilor este consolidat cu țesătură de poliester. Lateral, pe ambele mâneci este bandă velcro pentru fixarea plăcuțelor de identificare și a ecusoanelor. Mâneca se încheie printr-un sistem de reglare cu bandă velcro. Partea din spate este mai alungită pe linia de mijloc. În interior scurta are două buzunare în regiunea piepților și este dotată cu căptușeală detașabilă de culoare neagră, unită cu ajutorul unui fermoar. |
| Lotul 2 Uniformă tactică 251875,00 lei fără TVA |  |  |
| 2.1 Costum tactic (cămaşă cu pantaloni) | 200 buc. | Costumul este confecționat din țesătură rezistentă la apă și murdărie (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 62%, elastan – 3%), de culoare Dark Olive. Cămașa are croiala semiajustată și este constituită din piept, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere central este cu fermoar ascuns. Pe piepți sunt aplicate două buzunare oblice, cu pliu, cu clapetă și închidere cu velcro. Pe centrul piepților este aplicată o bandă velcro pentru epolet. Deasupra buzunarelor sunt amplasate benzi velcro pentru fixarea plăcuțelor de identificare și a ecusoanelor. Pe spatele cămășii sunt aplicate două pliuri amplasate simetric, pentru libertatea mișcării, care încep din cusătura umărului și se termină în cusătura mânecii. Mâneca are croiala clasică, aplicată, terminația mânecii este prelucrată cu manșetă și sistem de ajustare cu velcro. Pe ambele mâneci sunt buzunare cu pliu unilateral și clapetă. Pe buzunar și pe clapetă este o bandă velcro pentru fixarea plăcuțelor de identificare și a ecusoanelor. Gulerul ștei are colțurile rotunjite și bandă velcro pe interior, pentru închidere. Pantalonii au croiala semiajustată, îngustați spre terminație, și sunt constituiți din partea din față, spate și cordon. Cusătura de mijloc din față este prelucrată cu șliț, care se încheie cu fermoar. Cordonul este montat în cusătura taliei și prevăzut cu șapte găici; se ajustează pe corp cu ajutorul a două elastice laterale reglabile pe interior. La găicile parții din față a cordonului sunt prinse catarame. Pe terminația produsului este un tunel de 20 mm în care este introdus un șiret elastic pentru reglarea lățimii la acest nivel сu fixator din plastic. Pe partea din față a pantalonilor sunt două buzunare laterale cu întărirea părții inferioare cu material rezistent la rupere, pentru fixarea obiectelor; două buzunare de șold cu pliu, cu clapetă și închidere cu bandă velcro, asimetrice; două buzunare cu două secții în interiorul buzunarelor de șold, care se încheie cu fermoar și un buzunar frontal cu refilet, pe stânga. Zona genunchiului este secționată și prelucrată cu pense. Pe partea din spate a pantalonilor sunt doua buzunare simetrice cu fermoar. Zona feselor este întărită cu stofă dublă. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative duble. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. |
| Lotul 3 Ghete tactice 248125,00 lei fără TVA |  |  |
| 3.1 Ghete tactice | 250 perechi | Ghetele sunt confecționate din piele în combinație cu nylon balistic și constituie două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 70 mm în interior și 90 mm în exterior. Încălțămintea are întăritură sub formă de branț. În interiorul încălțămintei tactice căptușeala este dublă, cu rezistență crescută la uzură. Încălțămintea este dotată cu talpă antiderapantă, rezistenta la ulei și la acizi, care permite auto-curățarea. Talpa este încleiată și întărită prin cusătură. Limba este cusută aproape de partea superioară a carâmbului. Încheierea încălțămintei se realizează cu șireturi prin ochiuri și cârlige metalice. |
| Lotul 4 Scurtă călduroasă din ţesătură impermiabilă de serviciu 92500,00 lei fără TVA |  |  |
| 4.1 Scurtă călduroasă din ţesătură impermiabilă de serviciu | 50 buc. | Scurta este din țesătură impermeabilă, de culoare neagră și este constituită din piept, spate, mâneci, guler. Pieptul reprezintă două repere simetrice, care se încheie cu fermoar acoperit cu bordură ce se închide la un rând de capse în cinci niveluri. În partea de sus sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu laist. Pe linia taliei sunt patru tighele paralele ce formează un tunel pentru șiretul elastic și opritor, ceea ce permite ajustarea scurtei pe acest sector. Mai jos, pe lateral, sunt aplicate două buzunare cu burduf și cu clapă. Reperul buzunarului este prevăzut cu un pliu dublu, cu tighel decorativ de 1 mm de la margine. Clapele se prind cu două capse metalice decorative cu diametrul 14 mm, pe contur este aplicat un tighel decorativ la distanța de 6,5 mm de la margine. Mâneca are croiala clasică, aplicată, cu două cusături și terminația prelucrată cu manșetă și chingă montată cu capse, ceea ce permite reglarea ei. La distanța de 90 mm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă. Pe linia umărului sunt proiectați epoleți înguști, care se încheie cu capse metalice decorative, pentru fixarea epoleților detașabili. Gulerul de bază este răsfrânt, cu ștei. Pe acesta se îmbracă gulerul din blană artificială de culoare neagră, care se prinde pe ambele părți ale gulerului de bază: pe față – de șteiul gulerului, cu ajutorul a șase nasturi, iar pe revers – de pelerina gulerului, pe șase sectoare cu bandă velcro. Gluga detașabilă se unește de scurtă cu ajutorul capselor metalice decorative. Aceasta prevede și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor. Scurta este căptușită cu vată de umplutură de 200 g pe reperele din față și din spate și de 150 g pe reperele mânecii. Suplimentar este prevăzută o vestă detașabilă, unită cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reperul stâng al vestei este aplicat un buzunar din țesătura de bază, cu sistem de închidere cu capsă. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase. |
| Lotul 5 Uniformă de serviciu 171000,00 lei fără TVA |  |  |
| 5.1 Cravată de serviciu de culoare gri | 50 buc. | Cravata este din țesătură de culoare gri și este constituită din piesa de bază, nod și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară. |
| 5.2 Costum de serviciu (geacă și pantaloni) | 50 complete | Costumul este confecționat din țesătură în amestec uni (compoziția: lână – 45%, poliester – 53%, lycra – 2%) cu densitatea 220-250 g/m2, de culoare gri. Geaca este formată din piept, spate, mâneci și guler. Pieptul reprezintă două repere simetrice și se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt aplicate două buzunare cu clape, care se încheie cu nasturi sau butoane. Buzunarele au un cant de culoare purpurie, cu lățimea de 3 mm. În partea de jos sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu laist. Pe spate, la nivelul părții superioare a clapei buzunarelor de pe piepți, este executată o placă garnisită cu cant de culoare purpurie, cu lățimea de 3 mm. Mâneca tip cămașă este montată cu două cusături. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se încheie la un rând de nasturi plasați în două niveluri și garnisită cu un cant de culoare purpurie. Gulerul este răsfrânt, cu colțurile ascuțite. Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, care se încheie la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale betelia este flexibilă datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tighele de garnisire. Geaca este căptușită cu țesătură de mătase. Pantalonii au croiala clasică și lampas din satin, alcătuit dintr-o fâșie de culoare purpurie cu lățimea de 15 mm. Șlițul și buzunarele sunt executate cu tighel. Pe betelie sunt montate opt găici cu lățimea de 10 mm și înălțimea de 45 mm, pentru centură. Pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase. |
| 5.3 Pantaloni de serviciu | 160 perechi | Pantalonii au croiala clasică și lampas din satin, alcătuit dintr-o fâșie de culoare purpurie cu lățimea de 15 mm. Șlițul și buzunarele sunt executate cu tighel. Pe betelie sunt montate opt găici cu lățimea de 10 mm și înălțimea de 45 mm, pentru centură. Pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase. |
| Lotul 6 Cizme de serviciu 112500,00 lei fără TVA |  |  |
| 6.1 Cizme de serviciu | 150 perechi | Cizmele sunt confecționate din piele naturală de culoare neagră și constau din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 120 mm. Subansamblul interior este executat din blană naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc. Subansamblul interior este compus din branț, întăritură de branț și acoperiș de branț, iar cel intermediar – din glenc, bombeu și ștaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea cizmelor se realizează cu ajutorul fermoarului plasat în partea interioară. |
| Lotul 7 Pantofi de serviciu 66500,00 lei fără TVA |  |  |
| 7.1 Pantofi de serviciu | 150 perechi | Pantofii sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 65 mm. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul interior este format din branț și întăritură de branț. Subansamblul intermediar se constituie din glenc, bombeu și ștaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu șireturi. |
| Lotul 8 Cămăși 82000,00 lei fără TVA |  |  |
| 8.1 Camaşă de serviciu cu mînecă scurtă | 200 buc. | Cămașă este confecționată din țesătură (compoziția: bumbac – 97%, elastan – 3%) de culoare albă. Cămașa este de tip clasic, cu guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. În partea superioară a piepților sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere, prevăzute cu un nasture. Buzunarele au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelite. Partea stângă este prevăzută cu o bandă căptușită și cheutori pentru 7 nasturi. Mâneca cămășii ajunge până mai sus de cot și se termină cu manșetă falsă; la distanța de 90 mm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă. În regiunea cusăturilor laterale betelia este flexibilă datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tighele de garnisire. |
| 8.2 Camaşă de serviciu cu mînecă lungă | 100 buc. | Cămașă este confecționată din țesătură (compoziția: bumbac – 97%, elastan – 3%) de culoare albă. Cămașa are croiala clasică, guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. Partea stângă este prevăzută cu o bandă căptușită și butoniere pentru șapte nasturi. În partea superioară a piepților sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere și un nasture. Buzunarele au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelite. Mâneca este cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture sau cu buton. La montarea manșetei, pe latura superioară a mânecii, sunt două cute. Pe linia umărului sunt proiectați epoleți înguști, care se încheie cu nasturi pentru fixarea epoleților detașabili. Partea de jos a cămășii este prelucrată cu tiv clasic închis. |

Coordonat:

S. Bernovic____________

S. Valachi  ____________