| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Presiune medie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,21 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,04 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,00 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,24 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 30,24 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,91 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,91 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,11 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 18,15 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,11 |
|  |  | Capitolul 1.3. Intrare in pamint bransament d63 |  |  |
| 11 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE80 SDR11 Exclusiv-(Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR) | m | 1,00 |
| 12 |  | Banda de avertizare Upogaz | m | 1,50 |
| 13 |  | Fir trasator izolat din aluminiu 1x4 mm АBBG | m | 3,00 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufa din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Trecere Pe-ot, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 1,00 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,02 |
| 17 |  | Cilt imbibat cu smoala | kg | 4,00 |
| 18 |  | Bitum | kg | 0,20 |
| 19 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm Tub din otel d20x2.5 cu cep | buc | 1,00 |
| 20 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn150 mm | m | 1,55 |
| 21 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 57x3.5 | m | 2,00 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting cot din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm cot d63 | buc | 1,00 |
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,50 |
| 24 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Robinet sferic d50 | buc | 1,00 |
| 25 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Tub de control Dc15 | m | 1,00 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 3 mm 0,2х0,2 - 1 buc.) | kg | 0,95 |
| 27 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Aplicativa capac din tabla zincata | m2 | 0,15 |
| 28 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara d50 | buc | 1,00 |
| 29 | GB05F | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm Flansa Dn150/200 | buc | 1,00 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3х0,3 - 1 buc.) | kg | 3,53 |
| 31 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa de imbinare d32 | buc | 1,00 |
| 32 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,92 |
|  |  | Capitolul 1.4. Conducte si armaturi |  |  |
| 33 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 34 | GD14B | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Conectare d57x108 | buc | 1,00 |
| 35 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE80 SDR11 (Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR) | m | 168,00 |
| 36 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 2,00 |
| 37 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 57x3 mm | m | 2,00 |
| 38 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,36 |
| 39 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,17 |
| 40 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,002 |
| 41 | GC05B | Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 80 mm | 1 km | 0,168 |
|  |  | Capitolul 1.5. Iesire din in pamint bransament d63 |  |  |
| 42 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm PE80 SDR11 Exclusiv-(Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR) | m | 1,00 |
| 43 |  | Banda de avertizare Upogaz | m | 1,50 |
| 44 |  | Fir trasator izolat din aluminiu 1x4 mm АBBG | m | 3,00 |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufa din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Trecere Pe-ot, tevile avind diametrul de 63/50 mm | buc | 1,00 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,02 |
| 48 |  | Cilt imbibat cu smoala | kg | 4,00 |
| 49 |  | Bitum | kg | 0,20 |
| 50 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm Tub din otel d20x2.5 cu cep | buc | 1,00 |
| 51 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn150 mm | m | 1,55 |
| 52 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 57x3.5 | m | 2,00 |
| 53 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting cot din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm cot d63 | buc | 1,00 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,50 |
| 55 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Robinet sferic d50 | buc | 1,00 |
| 56 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Tub de control Dc15 | m | 1,00 |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 3 mm 0,2х0,2 - 1 buc.) | kg | 0,95 |
| 58 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Aplicativa capac din tabla zincata | m2 | 0,15 |
| 59 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara d50 | buc | 1,00 |
| 60 | GB05F | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm Flansa Dn150/200 | buc | 1,00 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3х0,3 - 1 buc.) | kg | 3,53 |
| 62 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa de imbinare d32 | buc | 1,00 |
| 63 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,92 |
|  |  | Capitolul 1.6. Post de masurare |  |  |
| 64 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Robinet cu flansa d50 КШГ-25-16-Ф P1,6 cl. et. B | buc | 3,00 |
| 65 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu trei caiD15 | buc | 5,00 |
| 66 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet pentru senzorul de P Common CKMT P11,0 | buc | 1,00 |
| 67 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Flansa el iz. ИФС-80 | buc | 1,00 |
| 68 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa el iz. ИФС-50 | buc | 1,00 |
| 69 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa el iz. ИФС-25 | buc | 1,00 |
| 70 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa cu col sudabil cap la cap D50 | buc | 12,00 |
| 71 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 20,00 |
| 72 |  | Paronit ПМБ 3mm | m2 | 0,10 |
| 73 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Mufa din fonta cu filet cilindric D25 | buc | 1,00 |
| 74 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Contrapiulita din fonta cu filet cilindric D25 | buc | 1,00 |
| 75 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm - Cot sudabil din otel D57x3,5 | buc | 4,00 |
| 76 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm - Cot sudabil din otel D32x3,5 | buc | 7,00 |
| 77 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava el sudabila din otel D57x3,5 | m | 4,00 |
| 78 | IC05D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava el sudabila din otel D32x2,5 | m | 5,00 |
| 79 | IC05B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" Teava el sudabila din otel D20x2,0 | m | 1,50 |
| 80 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 12,00 |
| 81 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,012 |
| 82 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,012 |
| 83 | GD08B | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm Capac D89x3,5 | buc | 1,00 |
| 84 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 6,50 |
| 85 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,72 |
| 86 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 1,50 |
| 87 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 9,00 |
| 88 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 1,50 |
| 89 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de constructii pl.5 |  |  |
| 90 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa el iz. 57 | buc | 2,00 |
| 91 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 2,00 |
| 92 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,86 |
| 93 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,08 |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon d65х4 - 6 buc.) | kg | 80,75 |
| 95 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Plasa metalica, cornier 32x32x3.3 - 30,5 m.l. | m2 | 12,00 |
| 96 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5 | m3 | 1,20 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon d70, L-1,2m - 4 buc.) | kg | 41,41 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon d50, L-1,7m - 4 buc.) | kg | 33,52 |
| 99 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 strat (k-2)inclusiv grundul | m2 | 12,00 |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,47 |
|  |  | Capitolul 1.8. Copertina pl.6 |  |  |
| 101 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier 50x5, profil nr.8 | kg | 99,20 |
| 102 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,10 |
| 103 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,10 |
| 104 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 0,57 mm | m2 | 4,00 |
| 105 |  | Suruburi, etc | kg | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.9. Post de reglare |  |  |
| 106 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Robinet D20 | buc | 2,00 |
| 107 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu trei caiD15 | buc | 4,00 |
| 108 | IC05B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel D25x2,0 | m | 9,00 |
| 109 | IC05A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel D18x2,0 | m | 1,00 |
| 110 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel D57x3,5 | m | 4,00 |
| 111 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm - Cot 90gr D50 | buc | 2,00 |
| 112 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu mufa d15 | buc | 3,00 |
| 113 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa de imbinare D50 | buc | 14,00 |
| 114 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Flansa el iz. 57 | buc | 1,00 |
| 115 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 15,00 |
| 116 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 10,00 |
| 117 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,72 |
| 118 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 10,00 |
| 119 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 4,00 |
| 120 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 10,00 |
| 121 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Post de masurare |  |  |
| 122 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm Contor rotational DKZ100 D50 1:160 | buc | 1,00 |
| 123 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
| 124 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 - Corector midi ELCOR cu GSM/GPRS | buc | 1,00 |
| 125 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare Senzor de temperatura Pt 1000 D5.8 mm L=100 mm | buc | 1,00 |
| 126 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm - Robinet cu sfera si flansa D50 MA39010 P1,6 cl et.B | buc | 4,00 |
| 127 | IA23A | Filtru cu fibre ФГ -50-12 | buc | 1,00 |
| 128 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 3,00 |
| 129 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrerupator automat АП 50-2МТ | buc | 2,00 |
| 130 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme - Bloc cu cleme | buc | 2,00 |
| 131 |  | Bloc cu cleme | buc | 2,00 |
| 132 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Cutie de distributie | buc | 1,00 |
| 133 | 08-02-422-2 | Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 4х1,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 134 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 135 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,15 |
| 136 |  | Tub de protectie РЗ-Ц-Х-Ш-15 | m | 15,00 |
| 137 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,10 |
| 138 |  | Cutie de protectie pentru cablu ЖЗсН | m | 10,00 |
| 139 |  | Cablu din cupru КВВГ 4х1,5 mm2 | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montaj pl.5 |  |  |
| 140 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,12 |
| 141 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm - 7,5 m total | 10 buc | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2.3. Post de reglare |  |  |
| 142 | GE03A | Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm Regulator РДНК-50/1000 combinat | buc | 2,00 |
| 143 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm - Robinet cu sfera si flansa D50 MA39010 P1,6 cl et.B | buc | 5,00 |
| 144 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 3,00 |
| 145 | IA23A | Filtru cu plasa ФС-50-1,2 | buc | 2,00 |
| 146 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,00 |
| 147 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia regulatorului de gaze | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Post de masurare |  |  |
| 148 |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze 1205x550x1466 | buc | 1,00 |
| 149 |  | Contor rotational DKZ100 D50 1:160 | buc | 1,00 |
| 150 |  | Corector midi ELCOR cu GSM/GPRS | buc | 1,00 |
| 151 |  | Senzor de temperatura Pt 1000 D5.8 mm L=100 mm | buc | 1,00 |
| 152 |  | Robinet cu sfera si flansa D50 MA39010 P1,6 cl et.B | buc | 4,00 |
| 153 |  | Filtru cu fibre ФГ -50-12 | buc | 1,00 |
| 154 |  | Manometru idicator ОБМ 100-6 | buc | 3,00 |
| 155 |  | Intrerupator automat АП 50-2МТ | buc | 2,00 |
| 156 |  | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Post de reglare |  |  |
| 157 |  | Regulator РДНК-50/1000 combinat | buc | 2,00 |
| 158 |  | Robinet cu sfera si flansa D50 MA39010 P1,6 cl et.B | buc | 5,00 |
| 159 |  | Manometru idicator ОБМ 100-6 | buc | 3,00 |
| 160 |  | Filtru cu plasa ФС-50-1,2 | buc | 2,00 |
| 161 |  | Manometru idicator ОБМ 100-1 | buc | 1,00 |
| 162 |  | Cutie metalica pentru protectia regulatorului de gaze 675x1600x1250 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.