| Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita din s. Bacseni, r-nul Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 173/09-20-3

Gazificarea interioara. (cazangeria)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrtari de constructii |  |  |
| 1 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm (robinet sferic кшг D25mm) | buc | 2,00 |
| 2 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm 11б 6бк, | buc | 3,00 |
| 3 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm 11б12бк | buc | 1,00 |
| 4 | GB05A | Obturator montat prin sudura electrica D32mm | buc | 1,00 |
| 5 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,00 |
| 6 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm | buc | 1,00 |
| 7 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76mm | buc | 1,00 |
| 8 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm (Изолирующее фланцевое соед.) | buc | 1,00 |
| 9 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38mm | m | 9,00 |
| 10 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 5,00 |
| 11 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2mm | m | 1,00 |
| 12 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6,00 |
| 13 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 9,00 |
| 14 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 15,00 |
| 15 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare | buc | 1,00 |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Luctari de montare |  |  |
| 17 | ID13C | Clapeta de gaz D32/VNC | buc | 1,00 |
| 18 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" | buc | 1,00 |
| 19 | GE10A1 asem | Teagonaporometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,00 |
| 20 | IA44A | Contor de gaze G6T | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 21 | ID13C | Clapeta de gaz VNC 32mm | buc | 1,00 |
| 22 | Pret de piata | Semnalizator "Varta" | buc | 1,00 |
| 23 | GE10A1 asem | Teagonaporometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 1,00 |
| 24 | IA44A | Contor de gaze G-6Tcu corector de temperatura | buc | 1,00 |
| 25 | 0022 | Invetar de protectie (gazoanalizator, lopata,nisip,) | buc | 1,00 |
| 26 | 0022 | Batarie cu acumilator | buc | 1,00 |
| 27 | pret de oiata | Stingatoare OХП-10 | buc | 1,00 |
| 28 | pret de oiata | Stingatoare "Moment" | buc | 1,00 |

Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.