Aprobat

Director executiv Nicolai MÎNDRA

___________________________

“_____”________________ 2023

Caiet de sarcini

Obiectul: Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare).

Autoritatea contractantă: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, MD-2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Proiectul cuprinde 18 unități de analiză video pentru monitorizarea obiectelor (unităților de transport) și evaluarea traiectoriilor acestora în timp real folosind fluxul camerei RTSP, cu codificare video H264 sau H265, împreună cu Softul care permite controlul și configurarea de la distanță a unității. Unitatea trebuie să poată procesa două sensuri de circulație utilizând fluxul camerei în timp real. Toate calculele care sunt legate de extragerea datelor de trafic din imagini și interpretarea lor trebuie să aibă loc în interiorul unității (local); după conectarea camerelor, unitatea funcționează ca un sistem independent - un senzor de trafic configurabil.

Cerințe de integrare în sistem existent:

Autoritatea contractantă solicită ca contoarele de Trafic Video să transfere automat date în timp real către Platforma Centrală de Integrare Invipo existentă a Administrației de Stat a Drumurilor, care integrează alte sisteme ale autorității contractante. Din acest motiv, se solicită ca contoarele de Trafic Video să fie integrate cu sistemul autorității contractante. În cazul în care contoarele de Trafic Video nu sunt integrate, Antreprenorul va fi obligat să asigure integrarea datelor cu Platforma Centrală de Integrare pe cheltuiala sa. Platforma Centrală de Integrare a Administrației de Stat a Drumurilor se bazează pe platforma de integrare. Integrarea trebuie efectuată de o persoană/companie certificată cu autorizația furnizorului/dezvoltatorului platformei de integrare. În cazul în care sistemul oferit va fi deja integrat cu platforma de integrare (Modulul Contoare de trafic) utilizată ca parte a Platformei Centrale de Integrare, contractantul va depune o confirmare/certificat relevant emis de un furnizor/dezvoltator autorizat al sistemului. Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica acest fapt si de a-l verifica cu furnizorul/dezvoltatorul platformei de integrare. În cadrul livrării, furnizorul va asigura, pe cheltuiala proprie, extinderea licenței modulului contoare de trafic al platformei de integrare până la 36 de dispozitive (în prezent licența este de până la 15 dispozitive) și va conecta și configura dispozitivele nou livrate la modul. Transferul de date trebuie să ofere funcționalitate în cadrul modulului existent Contoare de trafic.

Cerințe de analiză vizuală:

Detectarea și clasificarea obiectelor din imagine trebuie să se bazeze pe rețele neuronale profunde și trebuie să fie în variante (față, spate) la poziția obiectului în raport cu camera de pe axa orizontală. Suprafața minimă a obiectului detectat în imagine trebuie să fie de 3000 pixeli în rezoluție HD. Obiectele trebuie urmărite în timpul trecerii lor prin zona monitorizată de sursa video unică. Rezultatul analizei vizuale trebuie să includă date pentru fiecare obiect, cum ar fi:

• ID

• categoria obiectelor:

pietoni;

bicicletă, motocicletă;

autoturisme;

camioane de până la 3,5 t;

autovehicule articulate cu semiremorci/remorci;

autobuze;

van/dubă.(microbuze)

• traiectoria mișcării obiectului transpusă pe drum (în timpul curent de procesare).

Aceste informații trebuie furnizate continuu cu o frecvență de cel puțin 1 Hz și o întârziere maximă de procesare de 3 secunde după primirea fluxului camerei.

Cerințe pentru motorul de analiză a traficului:

Partea analitică a sistemului pentru evaluarea traiectoriilor extrase trebuie să fie programabilă cu limbajul de programare vizual, în timp ce interfața programabilă trebuie să ofere cel puțin acești operatori:

• Motor multifuncțional: conductă de procesare a traiectoriei complet configurabilă prin limbajul de programare vizual / capacitatea de a evalua mai multe sarcini de detectare în paralel (100+)

• Filtre spațiale - o zonă sau o poartă cu posibilitatea de a alege un filtru de direcție și trecere a secvenței printr-o zonă sau o poartă mișcare, durată, ora apariției, clasă, LP, culoare (fără o limită a numărului)

• Filtre de mișcare - timpul staționar, durata apariției

• Filtre de atribute - tip de obiect, culoare obiect

• Alți operatori - nivel de serviciu

• Statistici de date: întreg, blocuri de timp, fereastră flotantă, interval fix

Ieșiri: evenimente, acțiuni/comenzi, statistici, tabele, histograme, imagini

• Sarcini posibile: detectarea prezenței, detectarea virajului, blocarea detectării vehiculului, detectarea unor evenimente de trafic specifice, matrice OD, colectarea datelor din trafic.

Trebuie să fie posibil să puneți împreună și să conectați operatorii și astfel să creați funcții de analiză a traficului mai complexe. Nucleul analitic de trafic trebuie să evalueze continuu traiectoriile extrase cu o frecvență de cel puțin 1 Hz.

Vizualizarea datelor:

Sistemul trebuie să permită configurarea vizualizării informațiilor extrase și a ieșirii din funcția de bază analitică a traficului folosind așa-numitele widget-uri. Sistemul trebuie să accepte cel puțin aceste tipuri de widget-uri de vizualizare:

• Vizualizarea distribuției - histogramă sau diagramă circulară;

• Heatmap (harta termografica) cu o opțiune de vizualizare grilă;

• Vizualizarea traiectoriilor de deplasare;

• Vizualizarea valorii;

• Vizualizarea variabilei cu parametri statistici de bază, cum ar fi valoarea minimă, valoarea maximă și valoarea medie;

• Afișare tabulară.

Sistemul trebuie să permită:

- conectarea acestor widget-uri la ieșirile de filtre / operatori individuali, dacă acestea sunt compatibile cu datele.

- definirea numelui și locației widgetului de pe tabloul de bord.

- exportul de date din aceste widget-uri în format CSV sau alt format adecvat în ceea ce privește tipul de widget.

Interfață de date:

Unitatea trebuie să furnizeze o interfață de date în format REST IP (HTTPS). Interfața trebuie să permită accesul la datele de trafic colectate atât sub formă brută (traiectorii), cât și la ieșirea funcțiilor configurabile de analiză a traficului. Interfața de date trebuie să permită, de asemenea, accesul la istoricul stărilor valorilor traficului monitorizat pentru posibilitatea recuperării datelor retroactiv (de exemplu, în cazul deconectării comunicării cu unitatea).

Transferul de date de la camerele video (contoare de trafic) locale la serverul central va avea loc prin comunicare de date GSM.

Dispozitivele de trafic video trebuie să fie integrate pe serverul al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu următorii parametri:

VM1 – Server

- procesor quad-core

- 16 GB RAM

- HDD de 256 GB

VM2 – server MongoDB

- procesor quad-core

- 16 GB RAM

- HDD de 1 TB

VM3 – Server Portal public

- procesor quad-core

- 12 GB RAM

- HDD de 64 GB

Măsurate de către stațiile locale datele de trafic care urmează să fie colectate și stocate în baza de date a platformei de integrare centrală pentru procesare, analiză și prezentare ulterioară.

Datele obiectelor măsurate ar trebui să includă viteza și ora.

Alte:

• Unitatea trebuie să permită actualizarea de la distanță.

• Unitatea trebuie să aibă un mecanism de protecție împotriva pierderii datelor de trafic colectate și o setare pentru o pierdere de energie.

• Suport pentru camere PTZ cu ONVIF - opțiune de setare a analizelor de trafic pentru poziții separate ale camerei.

• Unitatea trebuie să accepte profilurile utilizatorilor cu permisiuni de acces și să facă acest lucru cu o divizare minimă:

- cititor - poate vizualiza rezultatele analizei traficului (date despre trafic)

- administrator - poate vizualiza și modifica setările analizei și, de asemenea, poate gestiona alte conturi (profile)

• Unitatea trebuie să susțină așa-numitul mod de evaluare interactivă în care există cel puțin 1000 de traiectorii extrase la zi care pot fi utilizate pentru reevaluarea rezultatelor analizei pe baza noii configurații a sistemului.

Cerințe Hardware:

Unitatea Hardware va fi potrivită pentru instalarea în interior. Instalarea preconizată urmează a fi pe un stâlp de iluminat cu consolă.

Parametrii lansate nu vor fi mai mici de cât:

• Interfață: Port GbE x1, porturi PoE (10/100 MbE, total 75W): SKU1 x minimum 4PoE / 802.3 pentru conectarea unităților de cameră care furnizează flux RTSP (codare H264 sau H265), conexiune de date: 1xETH, 1xLTE sau 1xWiFi

• Procesor: System on Module, SoM

• Memorie 8 GB LPDDR4x pe 128 de biți, 16 GB eMMC 5.1

• Alimentare: 220/230V AC, consum de energie al unității de procesare fără cameră maxim 50W

• Instalare: carcasă din plastic sau metal (combinație), IP66

• Gama de temperatură de funcționare: -20 până la 50 de grade Celsius

• Interval de temperatură de depozitare: -30 până la 60 de grade Celsius

• Certificare CE, certificare suplimentară pentru unitatea de calcul: MIL-STD-810G, FCC, E-Mark, EN50155, MIL-STD-810G

• Dimensiune: 400x300x200 mm

• Greutate: până la 15 Kg

Cerințe privind camera:

• CMOS de scanare progresivă de 1/2,8 "

• 1920 × 1080 @ 30fps

• Obiectiv varifocal de 2,8 până la 12 mm

• Culoare: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux cu IR

• H.265 +, H.265, H.264 +, H.264

• Trei fluxuri

• 120dB WDR

• BLC / 3D DNR / ROI

• IP67, IK10

• Slot pentru card micro SD / SDHC / SDXC încorporat, de până la 128 GB

• Reglare pe 3 axe

• Iluminare IR suplimentară

Locul de instalare:

Sistemele pentru monitorizarea obiectelor (unităților de transport), vor fi instalate conform locurilor prestabilite, conform tabelului. Sistemele vor fi instalate pe pilonii existenți, care sânt racordați la sursa de energie electrică. Pe un pilon vor fi instalate două sau trei camere, pentru a monitoriza unu sau două drumuri. La întocmirea ofertei va fi luat în calcul transportarea, lucrări de montare, testare a utilajului și instruirea personalului ASD.

Amplasarea sistemelor de monitorizare pe piloni racordați la rețeaua electrică.

(Tab.1)

| Nr. pilon | Nr. de camere | Nr. drum | Denumirea drumului | Amplasarea, km | Denumirea localității din prejmă | Latitudine | Longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | M1 | Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina | 8,600 | Leușeni | 46.850888 | 28.210893 |
|  |  | R33 | Hînceşti – Lăpușna – M1 | 37,200 |  |  |  |
| 2 | 2 | M1 | Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina | 128,360 | Criuleni | 47.230618 | 29.140453 |
|  |  | R4 | R6 – Goian – Criuleni – M1 | 33,690 |  |  |  |
| 3 | 3 | M3 | Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România | 63,390 | Cimișlia | 46.544061 | 28.772212 |
|  |  | R3 | Chișinău – Hînceşti – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina | 65,990 |  |  |  |
|  |  | R32 | M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia | 62,220 | Balabanu | 45.930284 | 28.568113 |
| 4 | 2 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 71,900 | Edineț | 48.159713 | 27.330876 |
|  |  | R8 | Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina | 0,000 |  | 48.158364 | 27.330594 |
| 5 | 2 | M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 215,440 | Bravicea | 47.380307 | 28.450037 |
|  |  | R21 | Orhei – Bravicea – Călărași | 34,290 |  | 47.380347 | 28.450195 |
| 6 | 2 | R2 | Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 | 22,620 | Chetrosu | 46.918765 | 29.037687 |
|  |  | G106 | M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110 | 19,260 |  | 46.918303 | 29.038065 |
| 7 | 2 | R2 | Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 | 45,250 | Bulboaca | 46.877802 | 29.306217 |
|  |  | G109 | Delacău – Bulboaca – R2 | 25,574 |  |  |  |
| 8 | 2 | R3 | Chișinău – Hînceşti – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina | 93,340 | Basarabeasca | 46.337961 | 28.956932 |
|  |  | R23 | Basarabeasca–M3 | 0,000 |  |  |  |
| 9 | 2 | R7 | R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România | 84,030 | Costești | 47.851100 | 27.299432 |
|  |  | G58 | R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 | 0,000 |  |  |  |
| 10 | 2 | R8 | Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina | 27,150 | Dondușeni | 48.267132 | 27.603216 |
|  |  | R12 | R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5 | 0,000 |  |  |  |
| 11 | 2 | R14 | R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina | 92,750 | Soroca | 48.178495 | 28.143210 |
|  |  | R7 | R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România | 0,020 |  |  |  |
| 12 | 2 | R6 | Chișinău – Orhei – Bălți | 88,320 | Bănești | 47.577135 | 28.372590 |
|  |  | G64 | R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | 3 | R16 | Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni | 59,670 | Sculeni | 47.328478 | 27.612944 |
|  |  | R16.1 | R16 – frontiera cu România | 0,000 |  |  |  |
|  |  | R16 | Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni | 59,670 |  |  |  |
| 14 | 2 | R19 | R9 – Cunicea – Camenca | 19,450 | Cunicea | 47.946324 | 28.625194 |
|  |  | G39 | R14 – Unchitești – Țipordei – R19 | 22,610 |  |  |  |
| 15 | 2 | R30 | Anenii Noi – Căușeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina | 36,530 | Căușeni | 46.655799 | 29.393664 |
|  |  | R26 | Bender – Căușeni – Cimișlia | 23,850 |  |  |  |
| 16 | 2 | R30 | Anenii Noi – Căușeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina | 99,990 | Tudora | 46.397771 | 29.972080 |
|  |  | R31 | R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina | 0,000 |  |  |  |
| 17 | 2 | R34 | Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești | 129,650 | Cahul | 45.900243 | 28.179115 |
|  |  | R34.1 | Cahul – frontiera cu România | 0,000 |  |  |  |
| 18 | 1 | Camera mobilă * |  |  |  |  |  |

Notă:

* - Instalarea camerei video pe suportul existent a laboratorului mobil.

- După caz beneficiarul poate modifica locația de instalare a camerei video.

- Marfa urmează a fi însoțită de certificat de conformitate, certificat de calibrare și etalonare, indicarea obligatoriu a țării producătoare a echipamentelor. După livrare și instalare va fi efectuată obligatoriu instruirea privind funcționarea, cu eliberarea certificatului corespunzător. Termen de garanție minim 1 (unu) an din data punerii în funcțiune.

Grupul de lucru în componență:

Președintele grupului de lucru:

Vladimir LUPU – Director adjunct                                                   ___________________

Secretarul grupului de lucru:

Natalia ȚURCAN – Șef Serviciu Achiziții                                       ___________________

Membrii grupului de lucru:

Serghei GALUŞCA – Director adjunct                                            ____________________

Artur CIOBANU – Șef Direcție Tehnică și Calitate                        ____________________

Andrei ERMURACHI – Șef Direcție Implementare Proiecte         ____________________

Ruslan POSTOVAN – Șef Direcție Evidență Drumuri

și Planificare Lucrări                                                                                           ____________________

Alexandru BIZUSCHI – Șef Laboratorul de încercări                    ____________________

Andrian CIOBANU – Șef Serviciu Analiză și Planificare              ____________________