| Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologica Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Lucrări de reparații în cabinetul nr. 208

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Cabinetul 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 78,1200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cab. 208 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpEP07A |  | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret de piata |  | Tub Flexibil d=20 |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret de piata |  | Doze 100x100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologica Republicana din mun. Chișinău, str. Vlaicu Parcalab, nr. 17 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrări de reparație curentă în cab. 208

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 27,4860 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,6840 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 67,5880 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 99,8064 |  |  |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 39,8720 |  |  |
| 6. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4600 |  |  |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,7000 |  |  |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 66,5608 |  |  |
| 9. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,3150 |  |  |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3790 |  |  |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4580 |  |  |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,6540 |  |  |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8190 |  |  |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,4300 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0005 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8640 |  |  |
| 4. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,0600 |  |  |
| 5. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,0600 |  |  |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0180 |  |  |
| 7. | 111100010002022 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |  |  |
| 8. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 23,7552 |  |  |
| 9. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1800 |  |  |
| 10. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0120 |  |  |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,3010 |  |  |
| 13. | 203012294673 | Plinte din PVC | m | 20,3616 |  |  |
| 14. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,0000 |  |  |
| 15. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,6720 |  |  |
| 16. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9500 |  |  |
| 17. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 42,6240 |  |  |
| 18. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 42,2080 |  |  |
| 19. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,5000 |  |  |
| 20. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6825 |  |  |
| 21. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,4680 |  |  |
| 22. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2,4000 |  |  |
| 23. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 91,4320 |  |  |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2900 |  |  |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,9912 |  |  |
| 27. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 557,7768 |  |  |
| 28. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 49,5564 |  |  |
| 29. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 116,5876 |  |  |
| 30. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 73,0500 |  |  |
| 31. | 267011220405112 | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 | m2 | 23,7552 |  |  |
| 32. | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 23,5200 |  |  |
| 33. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 55,1000 |  |  |
| 34. | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 12,6000 |  |  |
| 35. | 274616733510122 | Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc | 5,0000 |  |  |
| 36. | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,0000 |  |  |
| 37. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,0000 |  |  |
| 38. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,9000 |  |  |
| 39. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,6000 |  |  |
| 40. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 10,0000 |  |  |
| 41. | 287527440050233 | Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc | 5,0000 |  |  |
| 42. | 3333 | Suruburi | buc | 134,4000 |  |  |
| 43. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,9000 |  |  |
| 44. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7112 |  |  |
| 45. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8385 |  |  |
| 46. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,9000 |  |  |
| 47. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,0300 |  |  |
| 48. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2790 |  |  |
| 49. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,7200 |  |  |
| 50. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27,1800 |  |  |
| 51. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,6200 |  |  |
| 52. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0450 |  |  |
| 53. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0180 |  |  |
| 54. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1440 |  |  |
| 55. | 6544 | Tub Flexibil d=20 | m | 90,0000 |  |  |
| 56. | 654411 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 40,0000 |  |  |
| 57. | 65441111 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 50,0000 |  |  |
| 58. | 755555 | Doze 100x100 | buc | 2,0000 |  |  |
| 59. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,2080 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1170 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 14,2200 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4300 |  |  |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6720 |  |  |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2450 |  |  |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4969 |  |  |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2499 |  |  |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 9. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1480 |  |  |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,3560 |  |  |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2250 |  |  |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1170 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect - Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologica Republicana din mun. Chișinău, str. Vlaicu Parcalab, nr. 17 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cab. 208 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 2 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
| 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 17 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 18 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 22 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 3333 | Suruburi | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 23 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 267011220405112 | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 203012294673 | Plinte din PVC | m | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |
| 26 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |  |  |
| 27 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
| 29 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |  |
| 30 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 32 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 33 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |  |  |
| 34 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
| 35 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 36 | RpEP07A | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4600 |  |  |
| 37 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 274616733510122 | Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 38 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 111100010002022 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 39 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 287527440050233 | Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 41 | pret de piata | Tub Flexibil d=20 | m |  |  |  |
|  | 6544 | Tub Flexibil d=20 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 43 | pret de piata | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654411 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | pret de piata | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 65441111 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 45 | pret de piata | Doze 100x100 | buc |  |  |  |
|  | 755555 | Doze 100x100 | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.