| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Plan general PG

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Placa de pavaj din beton (708,0m2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 | 7,08 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 63,93 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 7,08 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut | 8,50 |
| 2 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm |  |  |  | m3 | 113,28 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 112,15 |
|  | 14111222017520 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  |  | m3 | 130,27 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 11,33 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 23,79 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 47,58 |
| 3 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Substrat - 6 cm - k=1,2 la nisip si ciment pentru strat) |  |  |  | m2 | 708,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 410,78 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 11,19 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg | 1 132,80 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg | 11 214,72 |
|  | 26611128006556 |  | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm |  |  |  | m2 | 718,62 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 | 3,54 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 | 32,28 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc | 14,16 |
| Total Placa de pavaj din beton (708,0m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH91B |  | Instalarea urne - Cos de gunoi |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,90 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 9,70 |
|  | 20301129311021 |  | Cos de gunoi |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 | 0,17 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 | 0,30 |
| 5 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 5,70 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,35 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 14,55 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 | 0,11 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 | 0,45 |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Zidul de sprijin |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CJ08A1 |  | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Capac de parapet din beton 420x40h |  |  |  | m | 58,40 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  | h-om | 49,64 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 5,84 |
|  | 281210630590011 |  | Capac de parapet din beton 420x40h |  |  |  | m | 61,32 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 116,80 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,23 |
| 7 | CI11A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - Finisaj din piatra naturala |  |  |  | m2 | 136,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 108,80 |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  |  | h-om | 816,00 |
|  | 26611128008000 |  | Piatra naturala |  |  |  | m2 | 140,11 |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg | 53,57 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 5,49 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 2,75 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 1 648,32 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 | 0,27 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg | 54,94 |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  |  | kg | 52,20 |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  |  | kg | 43,96 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 3,40 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 6,80 |
|  |  |  |  | Total Zidul de sprijin |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pergole |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCH10A apl. |  | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente |  |  |  | buc | 182,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 32,76 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 32,76 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc | 54,60 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg | 3,64 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut | 10,92 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut | 14,56 |
| 9 |  |  | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 (1,1 m3/m3) |  |  |  | m3 | 1,124 |
|  | 5252 |  | Pop din lemn, Caprior din lemn 100x50 |  |  |  | m3 | 1,24 |
| 10 |  |  | Baza ancorei coloanei |  |  |  | buc | 91,00 |
|  | 22454552 |  | Baza ancorei coloanei |  |  |  | buc | 91,00 |
| 11 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  |  | buc | 91,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 18,20 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc | 91,00 |
| 12 | CN17C |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale |  |  |  | m2 | 60,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 54,09 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg | 7,81 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 6,01 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 10,22 |
|  | 2430116104000 |  | Vopsea alchidica (Lac pentru exterior) |  |  |  | kg | 12,02 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 30,05 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 3,01 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEN05A |  | Montarea pilonilor - Pilon - Aplica exterior Kidigo (5 buc.) |  |  |  | buc | 5,00 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om | 11,20 |
| 14 | RpEF01C |  | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei Aplica LED perete PL-13601P |  |  |  | buc | 5,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 2,15 |
|  | 2030132947001 |  | Rama metalica din otel U-25 kg/mp |  |  |  | kg | 5,20 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) |  |  |  | buc | 5,00 |
|  | 552005252 |  | Aplica exterior Kidigo (5 buc.) |  |  |  | buc | 5,00 |
| 16 |  |  | Aplica LED perete PL-13601P |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 22132222 |  | Aplica LED perete PL-13601P |  |  |  | buc | 4,00 |
| 17 |  |  | Banca tip 1 |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 5520052521 |  | Banca tip 1 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 18 |  |  | Banca tip 2 |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 55200525210 |  | Banca tip 2 |  |  |  | buc | 1,00 |