| Lucrări de amenajare a complexului de joacă COMUNA IAROVA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajarea terenului |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,000 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,000 |
| 3 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,600 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,350 |
| 5 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t(Piloni cu iluminat stradal) | t | 0,260 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(4 stilpi) | m3 | 0,205 |
| 7 | pret | Piloni cu iluminat stradal | buc | 4,000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, | m3 | 5,600 |
| 9 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 19,200 |
| 10 | TsH42A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri cu Geotextil | m2 | 300,000 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Borduri 8x20x100 cm | m | 72,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 12 | TsH91A | Scaun park | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Echpament de joaca |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Leagan cu 4 locuri | buc | 1,000 |
| 14 | Pret furnizor | Carusel cu 10 locuri | buc | 1,000 |
| 15 | Pret furnizor | Balansoar 4 locuri cu cauciuc | buc | 1,000 |
| 16 | Pret furnizor | Tabla pentru desen | buc | 1,000 |
| 17 | Pret furnizor | Teren de joaca PT 128 | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.