LOT 3

| Reparatia acoperis+fasada of.m. Balti RED Nord |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formular Nr.5

| Obiect Termoizolarea fasadei+acoperis of.Balti SA RED NORD |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rpc142a | Demontarea elementelor de acoperis-jgeaburi, burlane, glafuri, sorturi | m |  |  |  |  |
|  | 721050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0.09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor la deservire | h-om |  | 0.0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015mn(0.15tn) | h-ut |  | 0.01 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis asteriala invelitorilor cu sau cu sau fara recuperarea materialelor | M2 |  | 720.0 |  |  |
|  |  | Tinichigiu | h-om |  | 0.36 |  |  |
|  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0.36 |  |  |
|  |  | Macara de fereastra de 0.0015mn | h-ut |  | 0.02 |  |  |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 5 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 6 | CE30A | Asteriala la invelitori sau doliili invelitorilor din tigla, placi tip eternity din scinduri brute de rasinoase. | m2 |  | 720.00 |  |  |
|  |  | Dulgher | h-om |  | 0.225 |  |  |
|  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 0.07 |  |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | Cuie cu cap conic | kg | 0.12 |  |  |  |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 |  | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg |  | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0560 |  |  |
| 8 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,3900 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 3,0100 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentanta protejata ATENTIE! Tipul si culoarea se coordoneaza cu beheficiarul | m2 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla profilata protejata | m2 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2875276312011 | opritori de zapada | m |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,1800 |  |  |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, gratare | kg |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,01 |  |  |
| 12 | CE09A | Invelitori din coame de tip eternit montate pe pane metalice din beton armat prefabricate sau din lemn la acoperis neizolate termic. | m |  |  |  |  |
|  |  | Dulgher | h-om |  | 0.2 |  |  |
|  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 0.08 |  |  |
|  |  | Mortar | M3 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | Ciment metallurgic cu adaosuri | kg |  | 1.15 |  |  |
|  |  | Nisip sortat | M3 |  | 0.012 |  |  |
|  |  | Var pasta | M3 |  | 0.002 |  |  |
|  |  | Apa | M3 |  | 0.0025 |  |  |
|  |  | Utilaj de ridicat | h-ut |  | 0.015 |  |  |
| 13 | CE31C | Streasina infundata fara console aparente din table protejata anticoroziva grosimea de 0.45mm | M2 |  |  |  |  |
|  |  | Lucrul la masina | h-om |  | 0.06 |  |  |
|  |  | Dulgher | h-om |  | 3.7 |  |  |
|  |  | Muncitor deservire | h-om |  | 0.3 |  |  |
|  |  | Placi din table profilata protejata | M2 |  | 1.15 |  |  |
|  |  | Rigle de rasinoase | M3 |  | 0.04 |  |  |
|  |  | Cuie cu cap conic | kg |  | 0.4 |  |  |
|  |  | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 9.0 |  |  |
|  |  | Utilaj de ridicat | h-ut |  | 0.03 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2875274000051 | Elemente de legatura | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 17 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 1.1 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 10,00 |  |  |
| 18 | CF02A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 19 | IzF55A | Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant ESP-80 5cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala | m2 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Izolator hidrofug | h-om |  | 1,82 |  |  |
|  | 713430012200 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,291 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv „ideal universal” | kg |  | 3,77 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv | kg |  | 5,6 |  |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante polistiren 40kg/m3 | M2 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2521302602909 | Placi vata mineral 180kg/m3 | M2 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu pu fixare din plastic | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla | M2 |  | 1,1 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l=3m | m |  | 0.4 |  |  |
|  | 29222140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0.025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0.0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Ferestrau mecanic | h-ut |  | 0.023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0.019 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment cu grosimea de 1.0mm. | M2 |  |  |  |  |
|  |  | Zidar | h-om |  | 0.45 |  |  |
|  |  | Muncitor | h-om |  | 0.1 |  |  |
|  |  | Chit pe baza de ciment | kg |  | 1.05 |  |  |
|  |  | Utilaj de ridicat | h-ut |  | 0.1 |  |  |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Gleta intron strat | M2 |  |  |  |  |
|  |  | Zugrav | h-om |  | 0.12 |  |  |
|  |  | Hirtie de slifuit | buc |  | 0.05 |  |  |
|  |  | Grund de quart | kg |  | 0.415 |  |  |
| 22 | CF30A | Tencueli exterioare de 2-3mm grosime executate cu amestec TINC | M2 |  |  |  |  |
|  |  | Muncitor | h-om |  | 1.22 |  |  |
|  |  | Tink | kg |  | 2.3 |  |  |
|  |  | Malaxor | h-ut |  | 0.006 |  |  |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramic –granit, dimensiuni pina la 400x400 mm.pliti rezistente la inghet. | M2 |  |  |  |  |
|  |  | Muncitor | h-ora |  | 2.906 |  |  |
|  |  | Placi din ceramic granit | M2 |  | 1.03 |  |  |
|  |  | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 4.44 |  |  |
|  |  | Fuga | kg |  | 0.434 |  |  |
|  |  | Utilaj de ridicat | h-ut |  | 0.02 |  |  |