Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34100000-8 | Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV) | unit. | 12 | Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV) destinat intervenției în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. - Motor - cel puțin 80 CP, răcire cu lichid. - Cutie de viteză - automată cu variație continuă CVT, minim trepte L/H/N/R/P. - Trenul de rulare - selectabil, minim 2WD și 4WD. - Asistență la conducere - sistem electronic asistență coborâre în pantă, frâna de parcare, servodirecție. - Dotări minime; - cabină certificată ROPS; - cadru de protecție în caz de răsturnare; - benă basculabilă; - copertină detașabilă pentru protecția personalului de intemperii; - centuri de siguranță pentru fiecare persoană; - parbriz rabatabil cu ștergătoare; - bord digital multifuncțional; - priză 12V; - volan ajustabil; - oglinzi retrovizoare; - bară față de protecție; - apărători de noroi; - cuplă de remorcare/tractare; - suport plăcuțe de înregistrare. - Troliu față - acționare electrică, cu telecomandă, forța de tracțiune de cel puțin 2000 kg, lungimea cablului de cel puțin 10 m. - Gardă la sol - cel puțin 30 cm. - Suspensie independentă față/spate - Capacitate de transport - cel puțin 3 persoane. - Capacitate benă - cel puțin 400 kg. - Capacitate remorcare/tractare - cel puțin 1000 kg. - Capacitate rezervor combustibil - cel puțin 35 litri. - Trusă sanitară auto, triunghi semnalizator (2 buc.), vestă reflectorizantă (cel puțin 3 buc.), stingător cu pulbere, de cel puțin 5kg. - Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. - Certificat de conformitate CE. - Declarația de conformitate. - Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de conformitate. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. Manual de exploatare și întreținere a vehiculului în limba română. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 3 800 000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare

Viorel POGREBAN

Executant:

Oleg Pulbere