| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-1-4

B-01. Incapere de dozare a hipoclorurei.  Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 785m x0.2x0.9, механиз. |  |  | 100 m3 |  | 1,38 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut. |  | 6,058 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,83 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,83 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 1,232 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 28,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,761 |  |  |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,967 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 11,741 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Teava in transee |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PE D100) |  |  | 1 km |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 530-01820100 |  | Tevi PE D100 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teava in transee |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Опознавательный знак |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DF18B |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Столбик бетонный Н=1,5м) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 28111063020501,5 |  | Stilp din beton armat prefabricat Столбик бетонный Н=1,5м |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 8 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Лист стальной 300х300х3мм ГОСТ 19903-74) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel Лист стальной 300х300х3мм ГОСТ 19903-74 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
| 9 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton В15 |  |  | m3 |  | 4,141 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,404 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 2,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Опознавательный знак |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ВА47-29/1Р/ С20 в сущ.щите) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-141-3 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 8,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 115,73 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,082 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,334 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,078 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 26,243 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 26,243 |  |  |
| 13 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,801 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,801 |  |  |
| 14 | Pret |  | Cablu АВБбШв 4х35 mm2 |  |  | m |  | 830,00 |  |  |
|  | 7851172040350 |  | Cablu АВБбШв 4х35 mm2 |  |  | m |  | 830,00 |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 7,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,73 |  |  |
| 16 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (1муфта соединителная 0,45м +1м=1,45м х3муфт) |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,326 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,212 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,212 |  |  |
| 17 | Pret |  | Caramida |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 71236650521088 |  | Caramida |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-170-1 |  | Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 95 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
| 19 | Pret |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для внутренней установки, для кабеля с изоляцией из ПВХ, напряжение 1,0 кВ, с болтовыми наконечниками, EPKT0031-L12 CEEO1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1233211245120101 |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для внутренней установки, для кабеля с изоляцией из ПВХ, напряжение 1,0 кВ, с болтовыми наконечниками, EPKT0031-L12 CEEO1 http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=3296 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 20 | 08-02-167-1 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,73 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
| 21 | Pret |  | Муфта кабельная соединительная для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броне на напряжение до 1кВ, наружной установки, термоусаживаемая с болтовыми соединителями POLJ-01/4x10-35-T |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 12332112451201071 |  | Муфта кабельная соединительная для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броне на напряжение до 1кВ, наружной установки, термоусаживаемая с болтовыми соединителями POLJ-01/4x10-35-T http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=898 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 22 | 10-06-048-05 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (Лента сигнальная ЛСЭ 150) Kh-om=0,3 |  |  | 1 km |  | 0,785 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,417 |  |  |
| 23 | Pret |  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" шириной 150мм, 9 шт. |  |  | m |  | 900,00 |  |  |
|  | 83515300150 |  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" шириной 150мм |  |  | m |  | 900,00 |  |  |
| 24 | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,375 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,321 |  |  |
| 25 | Pret |  | Teava din otel D63 GOST3262-75 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 73515300063 |  | Teava din otel D63 GOST3262-75 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,866 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,453 |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 95232281020 |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |