Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a scarilor exterioare a Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IPLT ''Nicolae Iorga'',

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1 . Urmează să fie realizate lucrări:

Lucrari de reparatie a scarilor exterioare a Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"

Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1.1. Scara
Capitolul 1.1.2. Palierul scarii principale
Capitolul 1.1.3. Balustrada
Capitolul 1.1.4. Peretii laterali
Capitolul 1.1.5. Lucrari diverse
Capitolul 1.2. Scarile din fata liceului spre subsol (2 buc)
Capitolul 1.2.1. Treptele, palier
Capitolul 1.2.2. Peretii laterali
Capitolul 1.3. Scarile laterale din fata liceului (3 buc)
Capitolul 1.4. Scara la blocul alimentar
Capitolul 1.4.1. Treptele, palier
Capitolul 1.4.2. Balustrada
Capitolul 1.4.3. Peretii laterali
Capitolul 1.5. Scarile laterale de intrare (2 buc)
Capitolul 1.5.1. Treptele, palier
Capitolul 1.5.2. Balustrada
Capitolul 1.5.3. Peretii laterali
Capitolul 1.6. Scarile laterale spre subsol (2 buc)
Capitolul 1.6.1. Treptele, palier
Capitolul 1.6.2. Peretii laterali
Capitolul 1.7. Scarile laterale de rezerva (2 buc)
Capitolul 1.7.1. Treptele, palier
Capitolul 1.7.2. Balustrada
Capitolul 1.7.3. Peretii laterali
Capitolul 1.8. Evacuarea molozul

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de deviz verificat pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului:

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Lucrul de construcții –montaj si de ridecare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Înaintea demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit:

16. Definiţii:

Perioada estivală (Luna iunie-august) coordonat cu Beneficiarul:

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "11" mai 2026

| Lucrari de reparatie a scarilor exterioare a Liceului Teoretic "Nicolae Iorga" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Scara principala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Scara |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 85.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33.15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.25 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (treptele vechi) | m3 | 9.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.45 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3.15 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3.15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.80 |
| 3 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 33.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24.75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.165 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9.90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9.90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.99 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1.65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.825 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3.30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.033 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.033 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3.96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.66 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.304 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 77.90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21.28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.076 |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 680.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.40 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 697.00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6.80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 190.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.68 |
| 6 | CA04D3 | Beton turnat in placi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1729.37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3.388 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3.151 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.658 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1.495 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.288 |
| 7 | CH03F | Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat C 20/25 executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment, finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane | m | 151.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 98.67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 91.08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1442.10 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 2.277 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.759 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 3.036 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.182 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.152 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7.59 |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 32.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.24 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 32.64 |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 85.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.20 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.25 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 85.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 327.675 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 86.70 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 493.00 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 12.75 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 17.00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1.70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.425 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 29.155 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.612 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Palierul scarii principale |  |  |
| 11 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 46.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.019 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.694 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.694 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 86.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33.54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.30 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 86.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.44 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli exterioare | m2 | 86.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.32 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.30 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (se exclude: ciment, nisip; se include pret la Mortar M150) | m2 | 86.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.60 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment M150-T | m3 | 2.838 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.58 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.032 |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm), se exclude: ciment, nisip; se include pret la Mortar M150 | m2 | 86.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.88 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment M150-T | m3 | 1.892 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.688 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.032 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.516 |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.26 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 18.36 |
| 18 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 86.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32.68 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 103.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.15 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli exterioare | m2 | 86.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.32 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.30 |
| 20 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 82.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 156.538 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 83.23 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 352.60 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 16.40 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1.64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.328 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3.739 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.951 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.435 |
| 21 | CH01A1 | Trepte exterioare din granit (latimea 300mm, grosimea min. 20mm, muchia prelucrata, picurator) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea si buciardarea sau frecarea lor | m | 16.40 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 48.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.56 |
|  | 2670112203200 | Trepte din granit (latimea 300mm, grosimea 20mm, muchia prelucrata, picurator) | m | 16.482 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 57.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.197 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.049 |
| 22 | CI14B | Elemente liniare din placi din Klinker aplicate cu adeziv (plinte) | m | 46.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13.89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.63 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din klinker (plinte) | m | 49.587 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 17.015 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 291.69 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4.862 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 13.89 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2.315 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.046 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Balustrada |  |  |
| 23 | RpCP45C | Demontarea balustradei metalice existente | kg | 200.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.00 |
| 24 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (balustrada existenta) | m | 25.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.50 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.50 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.625 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Peretii laterali |  |  |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 39.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.39 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 39.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.68 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 16.185 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.95 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 39.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.195 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 39.39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11.70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.023 |
| 28 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 234.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 234.00 |
| 29 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 39.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 409.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.273 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.156 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.312 |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 39.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.68 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.156 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 39.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.68 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 16.185 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.95 |
| 32 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni aprox. 600 x 600 mm (grosimea minima de 10mm, adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet. Culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85.80 |
|  | 2670112202054 | Placi din ceramica granit de exterior gr. 10mm | m2 | 40.178 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 236.34 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 15.362 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.118 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.225 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0.593 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.778 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 33 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (profile la rampa) | kg | 125.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.125 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.131 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.197 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.037 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent: profilele metalice la rampa (fara cost metal) | kg | 125.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.25 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.25 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.625 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1.25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.50 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.50 |
| 35 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 9.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.09 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlane si accesorii existente) | m | 9.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.135 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scarile din fata liceului spre subsol (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Treptele, palier |  |  |
| 37 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 32.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.852 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.173 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.481 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.481 |
| 38 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 38.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.976 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.92 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.92 |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10.90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.635 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.635 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.545 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.436 |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 38.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.608 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 15.936 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.92 |
| 41 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10.90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6.104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.052 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 143.335 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.458 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.109 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.308 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.327 |
| 42 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 55.90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.944 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 337.636 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.838 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.118 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.056 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.838 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.28 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.838 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.795 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.35 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 5.10 |
| 44 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (palierul) | m2 | 10.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.142 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 13.08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.273 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 38.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.608 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 15.936 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.92 |
| 46 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 27.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 106.013 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 28.05 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 159.50 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 4.125 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 5.50 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.138 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9.433 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.99 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.198 |
| 47 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20.808 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 11.063 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 46.87 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 2.18 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.218 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.044 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.497 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.126 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.058 |
| 48 | CI14B | Elemente liniare din placi din Klinker aplicate cu adeziv (plinte) | m | 21.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din klinker (plinte) | m | 22.491 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 7.718 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 132.30 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.205 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 6.30 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.021 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Peretii laterali |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.80 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 6.225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.75 |
| 51 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri) | m2 | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
| 52 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de CIMENT, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.30 |
|  | 2653102100847 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 107.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.24 |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 15.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.80 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 6.225 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.75 |
| 54 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (Tencuiala decorativa siliconica, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.30 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 34.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.09 |
|  |  | Capitolul 1.3. Scarile laterale din fata liceului (3 buc) |  |  |
| 55 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.293 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.293 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.935 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.935 |
| 56 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (treptele vechi) | m3 | 2.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.84 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.84 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.48 |
| 57 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.26 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4.725 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.032 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1.89 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1.89 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.189 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.315 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.158 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.63 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.006 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.009 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.756 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.126 |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20.50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.02 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 265.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17.49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.325 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 271.625 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 74.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.265 |
| 60 | CA04D3 | Beton turnat in placi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.585 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 488.735 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.957 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.469 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.423 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.364 |
| 61 | CH03F | Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat C 20/25 executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment, finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane | m | 38.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23.28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 368.60 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.582 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.194 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.776 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.047 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.039 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.94 |
| 62 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 8.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.602 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 8.772 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 18.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.244 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 7.76 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.935 |
| 64 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 18.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 72.088 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 19.074 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 108.46 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2.805 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 3.74 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.374 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.093 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 6.414 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.673 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.135 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara la blocul alimentar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Treptele, palier |  |  |
| 65 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 6.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.768 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.832 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.096 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.096 |
| 66 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.889 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.889 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.755 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.755 |
| 67 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.47 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.49 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.392 |
| 68 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 15.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.812 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 6.266 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.755 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (se exclude: ciment, nisip; se include pret la Mortar M150) | m2 | 9.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.98 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment M150-T | m3 | 0.323 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.098 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.294 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.118 |
| 70 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm), se exclude: ciment, nisip; se include pret la Mortar M150 | m2 | 9.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.784 |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment M150-T | m3 | 0.216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.118 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.059 |
| 71 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 9.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.488 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 56.172 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.14 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.186 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.009 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.047 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.465 |
| 72 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 2.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.196 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 2.856 |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 15.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.812 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 6.266 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.755 |
| 74 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 5.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20.431 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 5.406 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 30.74 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.795 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 1.06 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.106 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.818 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.191 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.038 |
| 75 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 9.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18.708 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 9.947 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 42.14 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 1.96 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.196 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.039 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.447 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.114 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.052 |
| 76 | CI14B | Elemente liniare din placi din Klinker aplicate cu adeziv (plinte) | m | 6.40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.64 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din klinker (plinte) | m | 6.854 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2.352 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40.32 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.672 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1.92 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.006 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Balustrada |  |  |
| 77 | RpCP45C | Demontarea balustradei metalice existente | kg | 80.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.064 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.24 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.40 |
| 78 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (balustrada existenta) | m | 10.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.25 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Peretii laterali |  |  |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.09 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.08 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.735 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 81 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 9.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.045 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 9.09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2.70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.005 |
| 82 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 54.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 54.00 |
| 83 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 94.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.072 |
| 84 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.08 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
| 85 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.08 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.735 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 86 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni aprox. 600 x 600 mm (grosimea minima de 10mm, adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet. Culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19.80 |
|  | 2670112202054 | Placi din ceramica granit de exterior gr. 10mm | m2 | 9.272 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 54.54 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 3.545 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.027 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.283 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0.137 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.41 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scarile laterale de intrare (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Treptele, palier |  |  |
| 87 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 19.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.496 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.288 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.288 |
| 88 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 31.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12.207 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.207 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.565 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.565 |
| 89 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 45.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 271.80 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.675 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.90 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.045 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.675 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.25 |
| 90 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 2.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.189 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 2.754 |
| 91 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 31.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.756 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 12.989 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.565 |
| 92 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 20.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79.798 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 21.114 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 120.06 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 3.105 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 4.14 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.414 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.103 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 7.10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.745 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.149 |
| 93 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20.235 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 10.759 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 45.58 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 2.12 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.212 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.042 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.483 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.123 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.056 |
| 94 | CI14B | Elemente liniare din placi din Klinker aplicate cu adeziv (plinte) | m | 19.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.92 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din klinker (plinte) | m | 20.563 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 7.056 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 120.96 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.016 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5.76 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.96 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.019 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Balustrada |  |  |
| 95 | RpCP45C | Demontarea balustradei metalice existente | kg | 55.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.044 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.055 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.165 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.275 |
| 96 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (balustrada existenta) | m | 6.80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8.16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.68 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.408 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.76 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.17 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.36 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Peretii laterali |  |  |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 5.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.624 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.052 |
| 98 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.624 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.158 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.26 |
| 99 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 5.20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.208 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.026 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 5.252 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.052 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1.56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.003 |
| 100 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 32.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 32.00 |
| 101 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.56 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 54.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.156 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.042 |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 5.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.624 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 |
| 103 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.624 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.158 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.26 |
| 104 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni aprox. 600 x 600 mm (grosimea minima de 10mm, adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet. Culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 5.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11.44 |
|  | 2670112202054 | Placi din ceramica granit de exterior gr. 10mm | m2 | 5.357 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 31.512 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 2.048 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.163 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0.079 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.237 |
|  |  | Capitolul 1.6. Scarile laterale spre subsol (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Treptele, palier |  |  |
| 105 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 28.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.744 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.432 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.432 |
| 106 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.137 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.137 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.915 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.915 |
| 107 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.136 |
| 108 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.60 |
| 109 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Cutie pentru drenaj 300x300mm, cu baza de PVC si grila din PVC) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.58 |
|  | 252312672119 | Cutie pentru drenaj 300x300mm, cu baza de PVC si grila din PVC | buc | 2.02 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.009 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.03 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.904 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.952 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 44.71 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.034 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.112 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.408 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.102 |
| 111 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 31.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.024 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 189.656 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.471 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.628 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.031 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.471 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.157 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.471 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.57 |
| 112 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 2.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.168 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 2.448 |
| 113 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (palierul) | m2 | 3.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.292 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4.08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.085 |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 18.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.196 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 7.595 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.915 |
| 115 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 14.90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57.44 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 15.198 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 86.42 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2.235 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 2.98 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.298 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.074 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5.111 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.536 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.107 |
| 116 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.491 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 3.451 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 14.62 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 0.68 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.068 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.014 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.155 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.039 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.018 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Peretii laterali |  |  |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 26.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.26 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.12 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.79 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.30 |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 26.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.13 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 26.26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7.80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.016 |
| 120 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 156.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 156.00 |
| 121 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 26.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 273.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.182 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.624 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.104 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.208 |
| 122 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 26.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.12 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.624 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.104 |
| 123 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 5.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.385 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 5.61 |
| 124 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.12 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.79 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.30 |
| 125 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni aprox. 600 x 600 mm (grosimea minima de 10mm, adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet. Culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 26.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57.20 |
|  | 2670112202054 | Placi din ceramica granit de exterior gr. 10mm | m2 | 26.785 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 157.56 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 10.241 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.079 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.816 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0.395 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.186 |
|  |  | Capitolul 1.7. Scarile laterale de rezerva (2 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Treptele, palier |  |  |
| 126 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 23.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.856 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.094 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.357 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.357 |
| 127 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 29.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.583 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.583 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.485 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.485 |
| 128 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.315 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.105 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.084 |
| 129 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.176 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.588 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27.615 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.088 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.021 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.069 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.252 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.063 |
| 130 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 36.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.824 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 219.856 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.546 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.728 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.036 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.546 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.182 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.546 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.82 |
| 131 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 2.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.175 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 2.55 |
| 132 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (palierul subsol) | m2 | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.798 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 2.52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.053 |
| 133 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli, scari exterioare | m2 | 29.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.564 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 12.325 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.485 |
| 134 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 17.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 67.077 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - speciale p-u trepte (cu muchia rotungita) | m2 | 17.748 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 100.92 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2.61 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 3.48 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.348 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.087 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5.968 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.626 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.125 |
| 135 | CG50B | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet): dimensiunile placilor min. 60x30 cm (KLINKER grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 12.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23.481 |
|  | 2670112202057 | Placi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 12.484 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 52.89 |
|  | 24302261000001 | Fuga de exterior | kg | 2.46 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.246 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.049 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.561 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.143 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.065 |
| 136 | CI14B | Elemente liniare din placi din Klinker aplicate cu adeziv (plinte) | m | 23.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.38 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din klinker (plinte) | m | 25.49 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8.746 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 149.94 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.499 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7.14 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.024 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Balustrada |  |  |
| 137 | RpCP45C | Demontarea balustradei metalice existente | kg | 100.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.30 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.50 |
| 138 | CH06B | Mina curenta din INOX montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (balustrada existenta) | m | 12.50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.25 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.75 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8.75 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.313 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2.50 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Peretii laterali |  |  |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.21 |
| 140 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.52 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 8.715 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.05 |
| 141 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri) | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 63.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.048 |
| 142 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de CIMENT, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.62 |
|  | 2653102100847 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 149.94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.659 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.336 |
| 143 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 21.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.52 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8.715 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.05 |
| 144 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (Tencuiala decorativa siliconica, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.62 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 48.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.084 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.126 |
|  |  | Capitolul 1.8. Evacuarea molozului |  |  |
| 145 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 50.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 12.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 50.00 |
| 146 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 50.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55.50 |
| 147 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 50.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 21.705 |

Data  „11" mai 2025

________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)