| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polizor unghiular 900W, profesional. |  |  |  |  |  | Diametrul discului (mm): 125. Dimensiuni (mm): 298х102mm. Filet arbore: M14. Putere (W): 900 W. Tip: Polizor unghiular cu mâner. Turația de mers în gol (rot/min): 11500. (Polizor unghiular GWS 9-125 Professional sau echivalent). |  |  |  |  |
| Felinar exterior 4x18 W, IP20, 220V. |  |  |  |  |  | FELINAR 4*18 W EXTERIOR pentru becuri LED (60 cm) Puterea becurilor 12 W, IP20. Certificat de garanție. |  |  |  |  |
| Tub led 12 W. |  |  |  |  |  | TUB LED, 60cm, 12W, 4000K, T8, G13. |  |  |  |  |
| Clema forbox 4mm 20 buc/set. |  |  |  |  |  | ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1. p/u fire: diametru: 4 mm. |  |  |  |  |
| Clema forbox 10mm 5 buc/set. |  |  |  |  |  | ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1.x p/u fire, diametru: 10 mm. |  |  |  |  |
| Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2. |  |  |  |  |  | Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG. |  |  |  |  |
| Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2. |  |  |  |  |  | Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG. |  |  |  |  |
| Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru |  |  |  |  |  | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 16 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -30°С pînă la +50°С. Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Raza minimă de curbură la montare: 7.5 x Ø cablului. Produs cretificat. |  |  |  |  |
| Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru |  |  |  |  |  | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 6 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°С pînă la +50°С. Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. Produs cretificat. |  |  |  |  |
| Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru |  |  |  |  |  | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 4 mm². Produs cretificat. |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x1,5 . |  |  |  |  |  | Numărul de fire: 3. Secțiune 1.5 mm². Temperatura maxima de incalzire a firelor: 70°С. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 40°С. Temperatura minima la montare: -15°С. Tensiunea nominala 380 V. |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x2,5. |  |  |  |  |  | Tip material: cupru. Tensiune (V): 380 V. Numărul de fire: 3 * Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С pînă la +40°С. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. |  |  |  |  |
| Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |  |  |  |  | Priză 3 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |  |  |  |
| Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |  |  |  |  | Priză 4 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |  |  |  |
| Fișă electrică unghiulară. |  |  |  |  |  | Fișă unghiulară cu împământare 250V / 16A - pentru curent alternativ, care este utilizată pentru conectarea aparatelor electrice la o priză. Este conectat la aparatul electric cu un cablu flexibil (cablu) sau este fixat pe acesta. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli 2P+N. |  |  |  |  |
| Priză. |  |  |  |  |  | Priză internă euro. Culoare: alb. Tip material: plastic.Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 16 A. Gradul de protecţie (IP): IP20: (priză Makel sau echivalent). |  |  |  |  |
| Ramă cu 5 locuri alb orizontală. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 371.2 x 81 x 9.75 mm. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |  |  |  |
| Ramă cu 4 locuri alb orizontală. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 300 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |  |  |  |
| Ramă triplă alb orizontală. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 228.6 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |  |  |  |
| Ramă dublă orizontală. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 157 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |  |  |  |
| Priză enthernet |  |  |  |  |  | Prize duble cat. 5e, cooper ( Notă: să fie compatibile cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |  |  |  |
| Soclu E 27 |  |  |  |  |  | Soclu din carbolit negru E-27 |  |  |  |  |
| Element p/u plite |  |  |  |  |  | Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W |  |  |  |  |
| Element p/u plite |  |  |  |  |  | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 180, puterea 1500W |  |  |  |  |
| Element p/u plite |  |  |  |  |  | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 220, puterea 2000W |  |  |  |  |
| Înterupător |  |  |  |  |  | Comutator plită electrică 5HT006 |  |  |  |  |
| Bandă izolantă |  |  |  |  |  | Bandă izolatoare din PVC, lățime 19 mm, lungime 20 m, grosime 0,15 mm. Concepută pentru izolarea conexiunilor electrice, asigurarea etanșării pieselor sub tensiune. Este utilizată în medii caracterizate de agresivitate scăzută și medie și poate fi folosită în industrii și gospodării. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B. |  |  |  |  |  | Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):16 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B. |  |  |  |  |  | Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):25 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat electric 3P 32 A 400 V C. |  |  |  |  |  | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 32 A. Nr. Poli: 3P. Car. decl. Electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat electric 3P 50 A 400 V C. |  |  |  |  |  | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 50 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător dublu. |  |  |  |  |  | Destinație: interior. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot). |  |  |  |  |
| Întrerupător. |  |  |  |  |  | Întrerupător intern cu o clapă. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot). |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb |  |  |  |  |  | Întrerupătorul unitar exterior funcționează la o tensiune de 220 - 240 V și un curent maxim de 10 A, iar gradul său de protecție este IP20. Întrerupătorul trebuie să fie din gamaprizelor și întrerupătoerelor incluse în lotul dat. |  |  |  |  |
| Cutie p/u automate. |  |  |  |  |  | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 16 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |  |  |  |
| Cutie p/u automate. |  |  |  |  |  | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 10 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |  |  |  |
| Cutie p/u automate. |  |  |  |  |  | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 24 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |  |  |  |
| Cablu-canal |  |  |  |  |  | Cablu-canal 16x25mm. Material: plastic. Culoare: albă |  |  |  |  |
| Doză aparataj regips |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65X45mm. Tip de montare: incastrat/Gips Carton. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip material: plastic. |  |  |  |  |
| Cutie pentru prize/întrerupătoare |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize/întrerupătoare 65 x 45 mm, plastic. |  |  |  |  |
| Cutie de distribuție. |  |  |  |  |  | Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm |  |  |  |  |
| Tub gofrat 750N D20 mm. |  |  |  |  |  | Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm. |  |  |  |  |
| Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 50 x 50 x 3000 mm. Culoare: crom. Tip material: metal. Opţiuni: neperforat. |  |  |  |  |
| Tub gofrat 16 mm. |  |  |  |  |  | Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C. |  |  |  |  |  | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 35 A. Gradul de protecţie (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz |  |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C. |  |  |  |  |  | Curent (A): 20 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Metoda de prindere: Șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C |  |  |  |  |  | Curent (A): 25 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN. |  |  |  |  |
| Întrerupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C |  |  |  |  |  | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 63 A. Gradul de protecţie (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz |  |  |  |  |
| Panou pentru automate. |  |  |  |  |  | Material: oțel. Număr de uși: 1. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 540x440x120. Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-54 bucati. Mod de instalare: incastrat. Grad de protectie: IP31. Culoare: gri. |  |  |  |  |
| Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500 x 400 x 220 mm. Culoare: sur. Tip material: metal. Gradul de protecţie (IP): 65. |  |  |  |  |
| Bec Led 9 wt. |  |  |  |  |  | Tip: lampă: LED. Soclu: E27. Culoarea luminii: alb rece (6400K). Unghiul de dispersie, °: 200. Tensiune de alimentare, V: 220. Puterea lămpii, W: 9. Înălțime, mm: 112. Diametru, mm: 60. |  |  |  |  |
| Burghiu pentru beton SDS 260x6mm. |  |  |  |  |  | Diametru 6 mm. Lungime totala 260 mm.Pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Adecvate pentru zidarie, beton si beton armat. Varf de centrare activ pentru taiere activa in beton. |  |  |  |  |
| Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm |  |  |  |  |  | Destinatie: pentru beton. Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus. |  |  |  |  |
| Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm |  |  |  |  |  | Destinatie: pentru beton. Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 210. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus. |  |  |  |  |
| Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm. |  |  |  |  |  | Diametru diblu (mm): 6mm. Diametru surub (mm): 3,9mm. Lungime diblu (mm): 40mm. Lungime surub (mm): 45mm. Lungime surub (mm): 45mm. Material diblu: polipropilenă. Material surub: oțel zincat. Tip: diblu cu șurub cui. |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor SDS-plus 800W. |  |  |  |  |  | Alimentare: SDS-plus. Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 26. Diametrul maxim de găurire în lemn (mm): 40. Diametrul maxim de găurire în metal (mm): 13. Forța de impact (J): 3.4. Frecvența loviturilor (lovituri/min): 4670. Greutate (kg): 4.58. Putere (W): 800. Turația de mers în gol (rot/min): 1250. (model SHR264K sau echivalent). Garanție minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lanterna pe cap led, 3 W, 2000 mAh. |  |  |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 82 x 90 mm. Tip material: plastic. Puterea (W): 3 W. Durata medie de viaţă (h): 30000 h. Acumulator: 2000 mAh. (Model Panlight PL-00557 sau echivalent). |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 5x2.5 mm². |  |  |  |  |  | Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. Numarul de fire: 5. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximș de încălzire a firelor 70°С. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 40°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. Tensiunea nominală: 380 V. Culoare: alb. |  |  |  |  |
| Fir electric PV3 1 x 10 mm² , albastru, cupru. |  |  |  |  |  | Numărul de fire: 1. Secțiune: 10 mm². Model: PV3. |  |  |  |  |
| Fir electric PV3 1 x 4 mm² , albastru, cupru. |  |  |  |  |  | Tip material: cupru. Numărul de fire: 1. Secțiune: 4 mm². Model: PV3. |  |  |  |  |
| Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm², negru, cupru. |  |  |  |  |  | Tip material: cupru. Numărul de fire: 4. Secțiune: 1,5 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. |  |  |  |  |
| BOILER ELECTRIC VERTICAL 80 L, 2000 W. |  |  |  |  |  | Montaj: vertical pe rerete. Volum (L): 80. Volum ACM (L): 82. Temperatura maximă boiler (°C): 60. Presiune maximă boiler (bar): 6. Racord intrare apă rece (țoli): 1/2. Racord ieșire ACM (țoli); 1/2. Alimentare electrică (V/Hz): 230/50. Putere rezistență electrică (W): 2000. Culoare: alb. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 3900 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3900. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 3450 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3450. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 3750 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3750. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 4000 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 4000. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 1500 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1500. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 1000 mm 36-48W |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1000. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 3000 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3000. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 2250 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 2250. |  |  |  |  |
| Linear LED Light T20 3600 mm 36-48W. |  |  |  |  |  | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3600. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu Internet |  |  |  |  |  | Cable UTP cat.5e, copper, Gigabit, 4x2x0,52 AWG24, box 305meters, grey (Cablu UTP 4x2x0.52 cat5e) |  |  |  |  |
| Rack |  |  |  |  |  | 19” Rack-Mount 6U/600*450 19” Dulap Rack de perete 6U/600x450, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |  |  |  |
| Rack |  |  |  |  |  | 19” Rack-Mount 9U/600*450 19” Dulap Rack de perete 9U/600x450, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |  |  |  |
| Rack |  |  |  |  |  | 19” Rack-Mount 9U/600*600 19” Dulap Rack de perete 9U/600x600, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |  |  |  |
| Rack |  |  |  |  |  | 19” Rack-Mount 12U/600*600 19” Dulap Rack de perete 12U/600x600, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |  |  |  |
| Prelungitor Rack |  |  |  |  |  | Bara de alimentare 19” din aluminiu 1U cu 7 prize tip Euro 220V si cablu de alimentare 1,8m cu fisa Euro, cu Întrerupător automat |  |  |  |  |
| Patch Panel |  |  |  |  |  | 24port 19'' 1U Patch Panel Cat.5e UTP with Support Bar, Top Entry Type, tool Krone ( Patch-panel UTP 24xRJ45/1U Cat5e) |  |  |  |  |
| Patch Panel |  |  |  |  |  | 48port 19'' 1U Patch Panel Cat.5e UTP with Support Bar, Top Entry Type, tool Krone ( Patch-panel 48xRJ45/1U Cat5e) |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 31000000-6; Polizor unghiular 900W, profesional.; buc.; 1; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Felinar exterior 4x18 W, IP20, 220V.; buc.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Tub led 12 W.; buc.; 2000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Clema forbox 4mm 20 buc/set.; set.; 50; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Clema forbox 10mm 5 buc/set.; set.; 200; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2.; m; 21550; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2.; m; 11500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru; m; 90; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru; m; 25; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru; m; 60; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fir electric PVS 3x1,5 .; m.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fir electric PVS 3x2,5.; m.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă.; buc.; 200; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă.; buc.; 200; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fișă electrică unghiulară.; buc.; 400; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Priză.; buc.; 3000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Ramă cu 5 locuri alb orizontală.; buc.; 1000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Ramă cu 4 locuri alb orizontală.; buc.; 1000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Ramă triplă alb orizontală.; buc.; 400; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Ramă dublă orizontală.; buc.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Priză enthernet; buc.; 300; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Soclu E 27; buc.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Element p/u plite; buc.; 35; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Element p/u plite; buc.; 35; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Element p/u plite; buc.; 10; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Înterupător; buc.; 30; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Bandă izolantă; buc.; 50; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B.; buc.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B.; buc.; 700; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat electric 3P 32 A 400 V C.; buc.; 50; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat electric 3P 50 A 400 V C.; buc.; 50; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător dublu.; buc.; 1000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător.; buc.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb; buc.; 300; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cutie p/u automate.; buc.; 20; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cutie p/u automate.; buc.; 20; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cutie p/u automate.; buc.; 20; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu-canal; m; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Doză aparataj regips; buc.; 500; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cutie pentru prize/întrerupătoare; buc.; 5000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cutie de distribuție.; buc.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Tub gofrat 750N D20 mm.; m; 11000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal.; buc.; 14; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Tub gofrat 16 mm.; m.; 14000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C.; buc.; 2; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C.; buc.; 1; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C; buc.; 1; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Întrerupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C; buc.; 4; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Panou pentru automate.; buc.; 7; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm.; buc.; 2; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Bec Led 9 wt.; buc.; 1000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Burghiu pentru beton SDS 260x6mm.; buc.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm; buc.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm; m.; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm.; buc.; 10000; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Ciocan rotopercutor SDS-plus 800W.; buc.; 1; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Lanterna pe cap led, 3 W, 2000 mAh.; buc.; 1; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fir electric PVS 5x2.5 mm².; m; 100; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fir electric PV3 1 x 10 mm² , albastru, cupru.; m; 80; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Fir electric PV3 1 x 4 mm² , albastru, cupru.; m; 130; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm², negru, cupru.; m; 70; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; BOILER ELECTRIC VERTICAL 80 L, 2000 W.; buc.; 10; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 3900 mm 36-48W.; buc.; 50; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 3450 mm 36-48W.; buc.; 6; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 3750 mm 36-48W.; buc.; 6; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 4000 mm 36-48W.; buc.; 36; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 1500 mm 36-48W.; buc.; 70; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 1000 mm 36-48W; buc.; 20; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 3000 mm 36-48W.; buc.; 42; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 2250 mm 36-48W.; buc.; 38; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Linear LED Light T20 3600 mm 36-48W.; buc.; 70; Pînă la 31.12.2023. Lotul 2. 31000000-6; Cablu Internet; buc.; 85; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Rack; buc.; 5; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Rack; buc.; 4; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Rack; buc.; 3; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Rack; buc.; 3; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Prelungitor Rack; buc.; 10; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Patch Panel; buc.; 5; Pînă la 31.12.2023. 31000000-6; Patch Panel; buc.; 8; Pînă la 31.12.2023. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |