# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul

prin procedura de achiziție Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 30200000-1 | Pastă termoconductoare | bucată | 100 | Termopastă din silicon; Conductivitate termică înaltă, stabilitate la temperaturi înalte; Destinația de bază: interfață termică între dispozitivele electronice și radiator; Conductivitate termică: mai mult de 1.93 W/m-К. Temperatură de lucru: -30~280 ℃; Culoare: surie Tip ambalaj:Tub de injecție; Greutate netă:3g | 3333,33 |
| Lot 2 |  | USB HDD extern (1TB) | bucată | 20 | Capacitate – 1TB Сache -8 Mb Viteza de rotaţie - 5400 rpm Interfaţă-USB 3.0 Form-factor : 2,5" Protecţia contra loviturilor: + Destinație :Extern Garanţie-36 luni | 21500,00 |
| Lot 3 |  | Hdd SATA 2,5 500Gb | bucată | 20 | Form-factor: 2,5" Destinația: pentru lăptopuri Memorie de stocare:500 GB Viteza de rotaţie: 7200 rpm Buffer: 32 MB Interfata: SATA 3 Protecţia contra loviturilor: + Destinație :Intern Garanţie-36 luni | 19933,33 |
| Lot 4 |  | Hdd SATA 2,5 1TB | bucată | 20 | Form-factor: 2,5" Destinația: pentru lăptopuri Memorie de stocare:1TB Viteza de rotaţie: 7200 rpm Buffer: 32 MB Interfata: SATA 3 Protecţia contra loviturilor: + Destinație :Intern Garanţie-36 luni | 25600,00 |
| Lot 5 |  | Hard Disk Drive |  |  |  | 184233,33 |
| 5.1 |  | Hard Disk Drive 4 TB | bucată | 30 | - 4 TB, NAS series HDD - Interface: SATA 6 Gb/s - Advance Format (AF): yes - Form factor: 3.5-inch - Native command queuing: yes - RoHS compliant: yes - Interface speed: 6Gb/s - Internal transfer rate: 210 MB/s - Cache: 256 MB - Performance class: 5400 RPM Class - Load/unload cycles: 600000 - Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 - MTBF (hours): 1000000 - Workload Rate (TB/years): 180 - 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 - Average power requirements (W) Read/Write: 4,5; Idle: 3,3 Standby/Sleep: 0,4 - Temperature (°C): Operating: 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 - Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2ms): 250 - Acoustics (dBA): Idle: 25 Seek (average): 28 Garantie: minim 36 luni |  |
| 5.2 |  | Hard Disk Drive 6TB | bucată | 20 | - 6 TB, NAS series HDD - Interface: SATA 6 Gb/s - Advance Format (AF): yes - Form factor: 3.5-inch - Native command queuing: yes - RoHS compliant: yes - Interface speed: 6Gb/s - Internal transfer rate: 175 MB/s - Cache: 64 MB - Performance class min 5400 RPM Class - Load/unload cycles: 600000 - Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 - MTBF (hours): 1000000 - Workload Rate (TB/years): 180 - 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 - Average power requirements (W) - Read/Write: 5,3 - Idle: 3,4 - Standby/Sleep: 0,4 - Temperature (°C): - Operating: 0 to 65 - Non-operating: -40 to 70 - Shock (Gs): - Operating (2ms, read/write): 30 - Operating (2 ms, read): 65 - Non-operating (2ms): 250 - Acoustics (dBA): - Idle: 25 - Seek (average): 28 Garantie: minim 36 luni |  |
| Lot 6 |  | Cartuș | bucată | 2 | Cartuș pentru MFP Brother DCP-L5500DN DUPLEX, LAN A4 Capacitate :8000pagini Categorie : Original | 3930,00 |
| Lot 7 |  | Cartuș LEXMARK X543DN |  |  |  | 118200,00 |
| 7.1 |  | Cartuș Toner black (ORIGINAL) | bucată | 20 | Cartuș pentru MED LASER COLOR LEXMARK X543DN Culoare: Neagră Capacitate : 2500pagini |  |
| 7.2 |  | Cartuș Toner yellow (ORIGINAL) | bucată | 20 | Cartuș pentru MED LASER COLOR LEXMARK X543DN Culoare: Galbenă Capacitate : 2000pagini |  |
| 7.3 |  | CartușToner cyan (ORIGINAL) | bucată | 20 | Cartuș pentru MED LASER COLOR LEXMARK X543DN, Culoare: Albastră Capacitate : 2000pagini |  |
| 7.4 |  | Cartuș Toner magenta (ORIGINAL) | bucată | 20 | Cartuș pentru MED LASER COLOR LEXMARK X543DN Culoare Roșie Capacitate : 2000pagini |  |
| Lot 8 |  | ORIGINAL LEXMARK MX310DN |  |  |  | 246416,67 |
| 8.1 |  | Cartuș(60F0HA0 | bucată | 50 | Cartuș pentru MED LASER MONO LEXMARK MX310DN Capacitate : 10000pagini |  |
| 8.2 |  | Unitate cilindru | bucată | 30 | Pentru: LEXMARK MX310DN Categorie:ORIGINAL Tehnologie:Laser Capacitate:60000 pagini |  |
| Lot 9 |  | Filtre retea 10m 6 sockets | bucată | 30 | Putere de protecție la supratensiune 350 joule Curent maxim de 8000 amperi Vârf maxim de tensiune 6kV Lungimea cablului 10m Număr prize:6 Tensiune/Frecveță : 220V/50Hz | 9250,00 |
| Lot 10 |  | USB Stick 32 Gb |  |  |  | 8308,33 |
| 10.1 |  | USB 3.0 Stick 32Gb | bucată | 50 | Capacitate:32GB Interfață:USB 3.0 Rata de transfer la citire:70MB/sec Rata de transfer la scriere:30MB/sec |  |
| 10.2 |  | USB 2.0 Stick 32 Gb | bucată | 20 | Capacitate:32GB Interfață:USB 2.0 Rata de transfer la citire:15MB/sec Rata de transfer la scriere:11MB/sec |  |
| Lot 11 |  | USB 3.0 Stick 16Gb | bucată | 100 | Capacitate:16Gb Interfață:USB 3.0 Rata de transfer la citire:70MB/sec Rata de transfer la scriere:20MB/sec | 9583,33 |
| Lot 12 |  | Filtre retea(prelungitor) 3m 6 sockets | bucată | 20 | Putere de protecție la supratensiune 350 joule Curent maxim de 8000 amperi Vârf maxim de tensiune 6kV Lungimea cablului: 3m Număr prize:6 Tensiune/Frecveță : 220V/50Hz | 5166,67 |
| Lot 13 |  | Cablu HDMI 10m | bucată | 30 | Tip : cablu HDMI Interfață stânga : HDMI Interfață dreapta : HDMI Conexiune pentru Laptop – Proiector ; Lungime : 10m | 13625,00 |
| Lot 14 |  | Cooler Socket AM2 | bucată | 14 | Cooler Socket AM2 | 1166,67 |
| Lot 15 |  | Power Supply 19V 4.74A (5.5x1.7) Acer | bucată | 5 | Power Supply 19V 4.74A (5.5x1.7) Acer | 1875,00 |
| Lot 16 |  | Motherboard Socket 775 | bucată | 2 | Motherboard Socket 775 | 2000,00 |
| Lot 17 |  | Suport de perete pentru televizor | bucată | 1 | Suport de perete pentru televizor reglabil pe înălțime și orizontală, pentru LED TV Philips 50 PUS 6162 | 600,00 |
| Lot 18 |  | Cartus Toner Samsung CLP-660 ND (ORIGINAL) |  |  |  | 12480,00 |
| 18.1 |  | Cartus Toner cyan pentru Samsung CLP-660 ND (ORIGINAL) | bucată | 3 | Pentru: Samsung CLP -660 ND Culoare:cyan (albastră) Capacitate: 2000pagini |  |
| 18.2 |  | Cartus Toner magenta pentru Samsung CLP-660 ND (ORIGINAL) | bucată | 3 | Pentru: Samsung CLP -660 ND Culoare: magenta (roșu) Capacitate: 2000pagini |  |
| 18.3 |  | Cartus Toner yellow pentru Samsung CLP-660 ND (ORIGINAL) | bucată | 3 | Pentru: Samsung CLP -660 ND Culoare: yellow(galben) Capacitate: 2000pagini |  |
| 18.4 |  | Cartus Toner black pentru Samsung CLP-660 ND (ORIGINAL) | bucată | 3 | Pentru: Samsung CLP -660 ND Culoare: black(negru) Capacitate:2500pagini |  |
| Lot 19 |  | AP+Switch |  |  |  | 110468,34 |
| 19.1 |  | ACCES POINT | bucată | 26 | • Tip: Dual Band Wireless Router; dirijarea cu ajutorul Wireless Controller; Adaptive antenna gain and radiation patterns optimised for long links; Posibilitatea de montare pe tavan si perete cu toate materialele necesare in complet. • Specificatie tehnica: 2,4 GHz MIMO (Triple Chain 450 Mbps) + 5 Ghz MIMO (Dual Chain 867 Mbps); Antene integrate minim 3dBi; Suport: Multiple SSID, VLAN, QOS, WMM, Hotspot; Wi-Fi Standards; PoE 24/48v. • Maximum TX Power: 2.4 GHz - 24 dBm; 5 GHz - 22 dBm • Porturi: (1) 10/100/1000 Ethernet Port • Performanta: Sa fie asigurate minim 50 conexiuni paralele. • Range: până la 183 de metri, in dependenta de mediu • Protocoale: 802.11 a/b/g/n/ac • Garanție: Min. 3 ani NBD • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Wireless) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 19.2 |  | Switch | bucată | 4 | • Tip: Rack-Mountable 24-port Gigabit PoE advanced smart managed switch with 2 GbE SFP ports • Networking Interfaces: (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports; (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports • Management Interface: (1) RJ45 Serial Port Out-of-Band, Ethernet In-Band • Total Non-Blocking Throughput: 26 Gbps • Switching Capacity: 52 Gbps • Forwarding Rate: 38.69 Mpps • Maximum Power Consumption: 250W • PoE Support: PoE+ IEEE 802.3at/af, Passive PoE • MAC Address Table: 16384 • Power Method: 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input (power supplly AC/DC, 250W DC included) • Advanced functionality: PoE setting per port; Operation mode (switching, mirroring, or aggregate) per port; Network/VLAN configuration; Jumbo frame and flow control configuration; Network settings; Storm control setting per port; Spanning tree configuration • Garanție: Min. 3 ani NBD • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Wireless) pentru asistență tehnică NBD |  |
| Lot 20 |  | Switch+Router |  |  |  | 456852,51 |
| 20.1 |  | Switch tip 1 | bucată | 12 | Fanless management PoE/PoE+ switch; Desktop-Rackmount case; 8x 10/100/1000 Ethernet PoE ports, Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 24 V Passive PoE, 4x 1.25Gbps SFP ports, 1x RJ45 serial port, 12 port non blocking wire speed Switch Chip; Non-Blocking Throughput: 12 Gbps; Switching Capacity: 24 Gbps; Forwarding Rate: min 17.8 Mpps ; PCB temperature monitor; Minimum 400 MHz CPU; Minimum 128 MB RAM; Dimensiunea de stocare minimă 16MB; Adaptor de retea inclus, Tensiunea de intrare 18 V - 57 V; SO trebuie sa ofere: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport pina la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP, 9204-byte jumbo frames support, IGMP snooping, static link aggregation; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.2 |  | Switch tip 2 | bucată | 7 | Switch cu management ; Rack mount carcasa; 10SFP ports; 1x SFP+ port suport 10 Gb SFP+, 1x RJ45 serial port; Minimum 400 Mhz CPU; Minimum 64 MB RAM; Dimensiunea de stocare minimă 16MB; OS featuring: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport pina la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Spanning Tree Protocol/ Rapid Spanning Tree Protocol/ Mutiple Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP , Web-based GUI, Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.3 |  | Switch tip 3 | bucată | 5 | Switch cu management ; Rack mount carcasa;x 16 SFP+ port suport 1.25 Gb SFP si 10 Gb SFP+, 16 port non blocking wire speed Switch Chip; 1x RJ45 serial port; Minimum 800 Mhz CPU; Minimum 1 Gb RAM; Dimensiunea de stocare minimă 16MB; minimum 2 PSU; OS featuring: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport pina la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP v2/v3, Web-based GUI, Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.4 |  | Switch tip 4 | bucată | 10 | Switch cu management ; Rack mount carcasa; 20 x SFP ports; 4 x SFP+ ports; 4 x Combo ports (Gigabit Ethernet or SFP); CPU Minimum 800MHz; Minimum 512MB RAM; Storage size Minimum 16 MB; Dual Power Supplies 100-240 V; 1 x Serial port RJ45; CPU temperature monitor; Voltage Monitor; Dual boot OS; , Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.5 |  | Switch tip 5 | bucată | 40 | Switch cu management ; Rack mount carcasa; 24x 10/100/1000 Ethernet ports; 2x SFP+ port suport 1.25 Gb SFP si 10 Gb SFP+, 26 port non blocking wire speed Switch Chip; 1x RJ45 serial port; Minimum 800 Mhz CPU; Minimum 512 MB RAM; Dimensiunea de stocare minimă 16MB; Passive PoE in 11-30 V; OS featuring: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport pina la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP v1, Web-based GUI, Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.6 |  | Router tip 1 | bucată | 2 | Ethernet Router; Rack mount carcasa; 8x Gigabit Ethernet ports; 2xSFP+ ports (DDMI support); CPU Minim 36 cores x 1.2GHz; Minim 4GB SODIMM DDR3 RAM; Storage size minim 1 GB; AC input range 100-240; Max power consumption 78W; Memory card support (microSD); 1x Serial port DB9 RS232C; 1x USB slot type microUSB type AB; CPU temperature monitor; Current Monitor; PCB temperature monitor; Voltage Monitor; Fan speed controlled; Dimensiuni 355x145mm55mm; 41.5mpps fastpath; Up to 28Gbit/s throughput; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.7 |  | Router tip 2 | bucată | 1 | Ethernet Router; Rack mount carcasa; 13x Gigabit Ethernet ports; CPU minim 4xCore 1.4GHz; Minim 1 GB RAM; Storage size minim 128 MB + 60 GB m.2 SATA 3; PoE input Passive, 802.3at. 20 V - 57 V; Redundant power supply; Voltage monitor; PCB temperature monitor; Current monitor; Max Power consumption 25 W; 2x 2.5 inch SATA 3 slots; 1x Serial port RS232; Maximum throughput of up to 7.5 Gbit/s; IPsec hardware acceleration; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.8 |  | Router tip 3 | bucată | 5 | Ethernet Router; Rack mount carcasa; 10xGigabit Ethernet ports; 1x SFP 1.25G port; CPU minim DualCore 1.4 GHz per core; Minim 1 GB RAM; Storage size minim 128 MB; 1x USB 3.0 type A; PCB temperature monitor; Voltage Monitor; Max power consumption 10W; Passive PoE in; Passive PoE Out; 1x Serial port RJ45; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.9 |  | Router tip 4 | bucată | 15 | WiFi router; 5x Gigabit Ethernet ports; 1x USB 2.0 type A; CPU minim 4xCore 716 MHz; Minim 128MB RAM; Storage size minim 16 MB; Passive PoE in; IPsec Hardware encryption; Dual chain wireless 2.4 GHz and 5GHz; Wireless protocol 802.11a/b/g/n/ac; 2x 2.5 dBi 360° Antenna; Max Power consumption 15 W; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| 20.10 |  | Router tip 5 | bucată | 10 | Ethernet Router; 5x Gigabit Ethernet ports; CPU minim Dual Core 880MHz; Minim 256MB RAM; Storage size minim 16 MB; 1x USB port type A; microSD slot; Passive PoE in; Max power consumption 5W; IPsec hardware encryption; AES-128; Garantie minim 36 luni • Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani • Certificarea valida in domeniul calitatii al managementului companiei ISO9001 si ISO27001 • Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM • Autorizarea de la producator pentru proiectul dat • Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) • Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD |  |
| Lot 21 |  | Acumulatoare reîncărcabile tip Cronă | bucată | 16 | Capacitate: 8.4 V , Puterea :170mAh și mai mare Tip: Cronă Acumulator(Reîncarcabil) Format:6LR61 | 3333,33 |
| Lot 22 |  | Cablu optic | metru | 2000 | - Coeficient de atenuare la lungimi de undă de referință, dB / km: - 1310 nm / - 1550 nm: 0,40/0,30 - Coeficientul de dispersie cromatică la lungimile de undă de referință, ps / (nm km): - 1310 nm / - 1550 nm: 3,5/20 - Numărul fibre optice i cablu: 2 (single mode G 657 A1) - Diametrul cablului, mm: 2,9 - Greutatea cablului, kg/km: 7,988 - Rază minimă de îndoire, mm: 20 x diametre de cablu - Puterea de tracțiune permisă, kN: 0,5 - Forța de strivire admisă, nu mai mult, N/100 mm: 500 Domeniu de rezistență la schimbarea temperaturii: -20°C - +60°C | 10000,00 |
| Lot 23 |  | Fast connector | bucată | 200 | Fast connector SC/UPC Lungime 60mm Diamentrul fibrei 9/ 125µm Diametrul invelisului 250µm Tipul de cablu 3.0x2.0 drop cablu | 5000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 1272855,84 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 2. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 3. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 4. | Specificații de preț | original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 5. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 6. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA |
| 7. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 10. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 11. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 12. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 13. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind termenul de garanție și postgaranție | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 15. | valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimelor 3 ani | – cu o valoare mai mare sau egală decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 16. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | DA |
| 17. | ISO9001 și ISO27001 | - certificare validă în domeniul calității al managementului companiei pentru loturile 19, 20 – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 18. | Stautul de partener oficial al producătorului echipamentului oferit pe teritoriul RM penru loturile 19, 20 | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 19. | Autorizarea de la producător pentru proiectul lotului 19, 20 | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 20. | Declarație privind asigurarea garanției minimum 36 luni next business day (NBD) pentru loturule 19 și 20 | - original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 21. | Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Inter-networking) pentru asistență tehnică NBD pentru loturule 19 și 20 | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.11.2018

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria Craveț_________________              L.Ș.