Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul privind achiziția Pubelelor  din plastic (PEHD) cu capacitatea de 240 și 120 L pentru utilizare manuală și compatibile cu sistemele de ridicare standardizate.

Autoritatea contractantă: Primăria satului Ciuciuleni, raionul Hîncești,

str, Ștefan cel Mare, nr. 2

CPV 34928480-6

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordurile de grant nr. 02 din 11 aprilie 2025, „GHID DE ACHIZIȚII”.

1. Contextul și scopul achiziției

Prezenta achiziție are drept scop procurarea pubelelor individuale din plastic cu volum nominal de 240 litri și de 120 litri destinate colectării deșeurilor menajere solide de la gospodării, instituții publice și agenți economici. Echipamentele vor fi utilizate în cadrul activităților de gestionare a deșeurilor, pentru asigurarea colectării separate și igienice conform Planul de Îmbunătățire a Serviciului, precum și legislației Republicii Moldova și normelor Uniunii Europene.

2. Obiectul achiziției

Obiectul achiziției îl constituie livrarea, descărcarea și garanția tehnică pentru un lot de pubele din plastic (PEHD) cu capacitatea de 240 și 120 L, conforme cu EN 840-1, EN 840-5 și EN 840-6, pentru utilizare manuală și compatibile cu sistemele de ridicare standardizate.

3. Scopul achiziției

Achiziția urmărește asigurarea dotării corespunzătoare a gospodăriilor casnice, instituțiilor publice și agenților economici cu recipiente standardizate pentru colectarea deșeurilor, în conformitate cu Planul de Îmbunătățire a Serviciului și legislația privind managementul deșeurilor. Recipientele trebuie să fie compatibile cu autospecialele de colectare a deșeurilor conforme EN 1501-1.

4. Cerințe tehnice minime

Ofertantul va fi în întregime responsabil de asigurarea calității în conformitate cu cerințele acestei specificații tehnice și ale condițiilor Contractului. Ofertantul va trebui să prezinte Beneficiarului denumirile companiilor-producătoare a recipientelor propuse pentru licitare. El va prezenta descrierea, specificațiile tehnice, certificatele de calitate și țara de origine.

În cazul în care Ofertantul va livra pubelele recipiente pentru colectare deșeuri menajere solide produse la diferiți Producători, acesta va trebui să solicite de la Producători documentația tehnică, care să cuprindă  Certificate de Conformitate cu certificarea calității în conformitate cu termenii de referință actuali.

Astfel, recipientele vor trebui să îndeplinească următoarele condiții tehnice:

| Nr. | Caracteristică | Cerință minimă |
| --- | --- | --- |
| 1 | Volum nominal | 240 litri ±5% și 120 litri ±5% |
| 2 | Material | Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze. Se admite PE reciclat în proporție de până la 30%, dacă furnizorul prezintă testele de durabilitate (test de cădere, compatibilitate cu dispozitivul de ridicare etc.) Certificatele care confirmă că recipientul a trecut testele mecanice, funcționale și de stabilitate UV, indiferent de conținutul reciclat, obligatoriu se include în ofertă. |
| 3 | Standard de referință | EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, furnizorul trebuie să prezinte certificatele valabile la data prezentării ofertei |
| 4 | Greutate proprie | Pentru pubele de 240 litri: min. 10 / max. 15 kg Pentru pubele de 120 litri: min. 7 / max. 12 kg |
| 5 | Capac | Etanș, articulat, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor |
| 6 | Ax roți | Oțel galvanizat sau inoxidabil |
| 7 | Roți | 2 roți pline din cauciuc dur, diametru min. 200 mm |
| 8 | Culoare | Conform fluxului de deșeuri de culoare neagră și galbenă. Culoarea trebuie să rămână stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și la alte condiții meteorologice. |
| 9 | Corp | Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare. |
| 10 | Marcaj | În relief sau serigrafie: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 |
| 11 | Rezistență | Testată pentru sarcină minimă de 60 kg conform EN 840-5 |
| 12 | Compatibilitate | Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift' |

5. Cerințe obligatorii: LOGO-ul va fi aplicat pe pubele. Specificațiile tehnice pentru logo pot fi consultate în fișierul „Specificațiile tehnice logo pubele” disponibile în setul de documente al procedurii de achiziție. Desenele tehnice sunt disponibile pe următorul link Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1kOensnrMGvJTJ0xE35B-XtPskaSjGB2-?usp=sharing

Fiecare pubelă va fi inscripționată cu informații privind tipul de deșeuri și sursa finanțării, conform cerințelor tehnice prevăzute în documentul menționat.

6. Condiții de livrare

- Livrarea se va face la locațiile indicate de autoritatea contractantă, cu transportul și descărcarea incluse în preț.

- Pubelele trebuie livrate noi, nefolosite, în ambalaje originale.

- Fiecare pubelă trebuie să poarte etichetă de identificare cu denumirea producătorului, anul fabricației și mențiunea conform EN 840–1, EN 840-5, EN 840-6.

- Termen de livrare: max. 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.;

- Fiecare pubelă va fi livrată complet asamblată (corp + capac + roți + ax);

- Culorile pubelelor:

| Cantitate (buc.) | Culoare | Destinație |
| --- | --- | --- |
| 5 buc de 240 l | Neagră | Deșeuri menajere (reziduale) |
| 5 buc de 240 l | Galbenă | Plastic și metal. |
| 3058 buc de 120 l | Neagră | Deșeuri menajere (reziduale) |
| 1058 buc de 120 l | Galbenă | Plastic și metal. |

Recepția se va face cantitativ și calitativ, de către un grup desemnat, prin întocmirea unui proces-verbal/act predare-primire, la locul livrării. În cazul constatării unor neconformități, acestea vor fi remediate de către furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

7. Garanție

•     În perioada de garanție, furnizorul va înlocui gratuit orice componentă defectă.

8. Criterii de evaluare a ofertelor

| Nr. de ordine | Criteriul de evaluare | Pondere punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preț (P) , unde: Scorofertă= PminP×60 Pmin – prețul minim oferit de către companiile ofertele cărora nu au fost descalificate în procesul de evaluare; P -prețul propus în oferta evaluată. | 60 puncte |
| 2 | Calitate tehnică și certificări (CT) - EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, EN 1501-1 - RAL GZ 951/1 sau echivalent - Teste mecanice, UV și sarcină (teste de laborator acreditat) - ISO 9001 & ISO 14001 (emis de producător) Notă: Lipsa unui document scade proporțional punctajul din categoria respectivă. | 20 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte |
| 3 | Perioada de Garanție (G) ≥60 luni = 10 p 48 -59 luni = 7 p 25 - 47 luni = 3 p 24 luni = 0 p Notă: Termenul minim de 24 luni este cerință obligatorie. Ofertele sub 24 luni se vor respinge. | 10 puncte |
| 4 | Experiența similară (E) > 3 contracte -10 p 2-3 contracte – 5 p 1 contract – 0 p Notă: Se vor considera contractele cu același obiect de achiziție, inclusiv ca valoare similară | 10 puncte |
| TOTAL | Scor final = P+CT+G+E | Max 100 puncte |
|  | Cel mai bun raport calitate-preț: În cazul în care, două sau mai multe oferte acumulează același punctaj, se va lua în considerație oferta care a acumulat cel mai mare punctaj la criteriile de calitate tehnică și certificări (CT) și perioada de garanție (G). |  |

8. Documente solicitate ofertantului

•     Copie certificat de conformitate EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, EN 1501-1 eliberat de un laborator acreditat;

•     Copie certificat RAL-GZ valabil la data depunerii ofertei (dacă se aplică);

•     Raport de testare laborator pentru rezistența mecanică, impact UV, deformare;
•     Declarație privind perioada de garanție și disponibilitatea furnizorului de a asigura piesele de schimb necesare pe întreaga perioadă a garanției•     Certificat HDPE sau Fișă tehnică a produsului;
•     Fotografie și desen tehnic al pubelei;
•     Declarație privind termenul de livrare;
•     Certificat ISO 9001/ ISO 14001.

Notă: Certificatele trebuie să fie valabile la data depunerii ofertei

9. Alte cerințe

- Pubelele trebuie să fie noi, nefolosite și să respecte cerințele ecologice aplicabile;

- Fiecare pubelă va fi inscripționată cu destinația utilizării;

https://www.en-standard.eu/bs-en-1501-1-2021-refuse-collection-vehicles-general-requirements-and-safety-requirements-rear-loaded-refuse-collection-vehicles/?srsltid=AfmBOoo87HfdEC4rwrH2dBgWrZh35b9ltFXzDO0snIHEpdEnzV8zIVY6

https://standard.md/wp-content/uploads/2020/12/Hotararea-nr.-183-din-22.10.2020.pdf

Autoritatea contractantă  Grigoraș Gheorghe, președintele grupului de lucru

Data „28”ianuarie 2026