Утверждаю

Гл.инженер

ООО «Молдоватрансгаз»

___________ Байдауз И.Е.

____________20___г.

- (CAIET DE SARCINI)

- Документация по присуждению к объявлению на участие №. ________ от______________

- (Техническое задание)

| № п/п | Требования к товару закупки | Описание, деталировка, технические требования согласно регламентирующим документам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание товаров (функциональные характеристики); | Передвижной сварочный комплекс ПСК |
| 2 | Потребное количество товара | 1 ед. |
| 3 | Назначение товаров и цели их использования; | сварочный комплекс предназначен для монтажа и ремонта трубопроводов всех типов. |
| 4 | Необходимые технические характеристики товара: |  |
| 4.1 | Характеристики | Изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей изготовлен по бескаркасной технологии. |
| 4.2 | Кузов | Изоляция - экструдированный пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м куб., толщиной 40 / 60 мм, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова. |
| 4.2.1 | Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм = 6300 х 2540 х 2200 |
| 4.3 |  | Сэндвич-панели боковых стенок и потолка пятислойные. Внутренний слой – экструзионный пенополистирол, далее, с двух сторон – водостойкая фанера, наружные слои: внешний – армированный стекловолокном пластик, внутренний – армированный стекловолокном пластик / пластик цвета светлых пород дерева/ХДФ. |
| 4.4 |  | Сэндвич-панели пола четырёхслойные. Наружный слой - водостойкая фанера толщиной 27 мм. Внутренний слой – пенополистирол толщиной 60 мм, усиленный рёбрами жёсткости из фанеры, установленной «на ребро», толщиной 27 мм. Рёбра жесткости сориентированы поперёк кузова. Следующий слой - водостойкая фанера, наружный внешний слой защитный – оцинкованный металлический лист. |
| 4.5 |  | Обрамление кузова - анодированный алюминий. Низ - F-образный профиль, верх - Г-образный профиль. Отсутствуют разрывы (разрезы) профиля по углам кузова. |
| 4.6 |  | Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха -50… +40С° |
| 4.7 | Описание конструкции кузова |  |
| 4.8 | Перегородки | Делят кузов на три отсека: |
| 4.9 |  | 1-й отсек - бытовой |
| 4.10 |  | 2 отсек - генераторный |
| 4.11 |  | 3-й отсек - рабочий |
| 4.12 | Выгородка | для размещения инверторных источников тока |
| 4.13 | Покрытие пола | в бытовом и рабочем отсеках - износоустойчивое покрытие (аналог) Автолин |
|  |  | в генераторном отсеке - рифлёный металл с отбортовкой по периметру стен отсека рифлёным алюминием на высоту не менее 500мм |
| 4.14 | Дверь с фиксатором открытого положения, внутренним замком | боковая - одностворчатая, для доступа в бытовой отсек, на правой стенке кузова |
| 4.15 |  | задняя - полуторостворчатая, для доступа в рабочий отсек, на задней стенке кузова |
| 4.16 |  | боковая распашная - для входа в генераторный отсек |
| 4.17 | Окно из двойного автомобильного стеклопакета поворотно-откидное, открывающееся внутрь, с фиксатором открытого положения | в бытовом отсеке |
| 4.19 |  | в рабочем |
| 4.20 | Люк | аварийно-вентиляционный, в потолке бытового отсека |
|  |  | вентилляционный, радиатора охлаждения генератора; с амортизатором фиксации открытого положения и внутренним замком |
| 4.21 | Поручень | на двери входа в бытовой отсек |
| 4.22 |  | с правой стороны при входе в рабочий отсек |
| 4.23 | Водозащитный козырёк | над дверями входа в отсеки |
| 4.24 | Лестница раскладная четырёхступенчатая | боковая, для входа в бытовой отсек - под кузовом с правой стороны |
| 5 | Выполнена в соответствии с ГОСТ | задняя, для входа в рабочий отсек - под кузовом в задней части |
| 6 | Ящик подвесной | для лестницы - под кузовом с правой стороны |
| 7 |  | для лестницы - под кузовом в задней части |
| 8 |  | для размещения катушек с кабелем инструментальный - под кузовом |
| 9 |  |  |
| 10 |  | для принадлежностей - под кузовом |
| 11 | Вентиляция | естественная - через открывающееся окно и аварийно-вентиляционный люк |
| 12 | Цвет кузова | из имеющихся в наличии / по требованию Заказчика |
|  | Освещение и электропроводка |  |
|  | Фонари габаритные | боковые "оранжевые" |
| 13 |  | верхние и нижние "красные" и белые" |
| 14 | Электрощит с автоматической защитой | УЗО, автоматы |
| 15 | Электропроводка 24В, 220В |  |
| 16 | Освещение 24В, 220В |  |
| 17 | ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 18 | Бытовой отсек |  |
| 19 | Диван-рундук Полка верхняя откидная Стол Шкаф для одежды Крючок металлический Переговорное устройство "кабина-кузов" Отопитель с разводкой по отсекам, с управлением из бытового отсека Огнетушитель | для одежды (аналог) типа Webasto AirTop 5500 STD 24V с креплением |
| 20 | Генераторный отсек |  |
|  | Дизельная электростанция 60/100кВт с двигателем (аналог) CUMMINS C 150 D5 Пульт управления дизель-генератором и контроля параметров работы. Топливный бак для дизель-генератора, 250л Огнетушитель | поперечное расположение с приборами контроля и управления генератором и счетчиком моточасов с креплением |
| 21 | Рабочий отсек |  |
| 22 | Стол-верстак однотумбовый с тисками 200 мм Шкаф навесной Грузоподъёмное устройство Инверторный источник сварочного тока (аналог) (Lincoln Invertec V350) Дистанционный регулятор с кабелем 10м Переносной термопенал для переноски и хранения электродов типа ТП 6/130 Газовый пост Выходная панель Огнетушитель | столешница из нержавеющей стали четырехсекционный г/п – 250кг, вылет стрелы – 0,7м установлен в выгородке на правой стороне кузова для инверторного источника сварочного тока в выгородке для сварочных аппаратов в выгородке баллон с кислородом, 40литров баллон с пропаном, 50литров с розетками для подключения внешних источников потребления тока 220В с креплением |
| 23 | ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Печь для прокалки и сушки электродов Пирометр инфракрасный Дрель электрическая мощностью не менее 1000Вт Углошлифовальная машина мощностью не менее1,02кВт Углошлифовальная машина мощностью не менее 2,4кВт Газосварочное оборудование Блок управления размагничиванием и компенсации магнитного поля трубопроводов Аппарат воздушно-плазменной резки (аналог) типа ДС120П.33 Труборез (аналог) ТР-2 с резаком 25м Центраторы звеньевые: Кольцевые горелки на трубы | Максимальная масса разовой загрузки электродов типа СШО 3,2.2,6.5/4,0 типа С-20.2 Очки газорезчика Ящик инструментальный Муфта соединительная Сварочный кабель КГ1х35 40м Клемма заземления Щетка металлическая пятирядная Светофильтры С-6, С-7, С9 (стекло_100х100) Щиток электросварщика KEMPPI P-60 (стекло_100х100) для труб диаметром 530мм для труб диаметром 720мм для труб диаметром 1020мм для труб диаметром 1220мм для труб диаметром 720мм для труб диаметром 1020мм для труб диаметром 1220мм |
| 24 | ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |  |
|  | Провод-удлинитель, 20м Палатка сварочная с крепежом Штангенциркуль (аналог) ШЦ-250 Штангенциркуль (аналог) ШЦ-400 Средства безопасности Лампа паяльная Пикет заземления Приставная лестница для входа в генераторный отсек | закреплены в кронштейнах в бытовом отсеке диэлектрические боты диэлектрические перчатки коврик диэлектрический штырь заземления кабель заземления 15 м |
| 25 | ЗИП и ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |
|  | Эксплуатационная документация | Руководство по эксплуатации приборов и оборудования (Паспорта, проспекты, брошюры). |
| 26 | Тип, марка, ГОСТ, ISO, и тп. | Не требуется |
| 27 | Сертификат соответствия | Не требуется |
| 28 | - другие требования : | С возможностью установки на шасси грузовых автомобилей повышенной проходимости с колесной формулы 6 х 6. |

- Составил: Нач. ЛЭО                                                   __________________ Кондратие Г.Л

- Согласовано: Нач ПТО                                              ___________________ Галацан Н.Н.

- Нач ОМТС                                           ___________________ Блеца К.