| Liceul Teoretic "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie din sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane K=2,0000 | m2 | 336,8000 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan | m2 | 336,8000 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai "Neomid 600" intr-un strat, la tavan interioare -Consum normat 0.2 kg/m2 | m2 | 336,8000 |
| 4 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Righel | m | 162,0000 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 336,8000 |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-Righel | m2 | 64,0000 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 336,8000 |
| 8 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20,0000 | m2 | 336,8000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 336,8000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,0000 | m2 | 336,8000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 336,8000 |
| 12 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 336,8000 |
| 13 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 336,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Perete |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 | m2 | 421,7200 |
| 15 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 421,7200 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai "Neomid 600" intr-un strat, la pereti interioare , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 421,7200 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 421,7200 |
| 18 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-glafurile usilor si ferestrelor | m | 173,0000 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 52,0000 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 369,7200 |
| 21 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20,0000 | m2 | 369,7200 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 421,7200 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor K=2,0000 | m2 | 421,7200 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 421,7200 |
| 25 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 421,7200 |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 421,7200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Retele de incalzire |  |  |
| 27 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc | 6,0000 |
| 28 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 | buc | 6,0000 |
| 29 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 30 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,0000 |
| 31 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 55,0000 |
| 32 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 4,0000 |
| 33 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 16,0000 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 16,0000 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 16,0000 |
| 36 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 16,0000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 4,0000 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,0000 |
| 39 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 110,0000 |
| 40 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 12,0000 |
| 41 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 42 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 |
| 43 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" | buc | 6,0000 |
| 44 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" | m | 55,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 45 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 85,0000 |
| 46 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 | 85,0000 |
| 47 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 62,0000 |
| 48 | RpCK10C k=3 | Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive K=3,0000 | m2 | 272,6000 |
| 49 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 272,6000 |
| 50 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 62,0000 |
| 51 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele-Vopsea specifica pentru sali de sport | m2 | 272,6000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 52 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 15,0000 |
| 53 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice-Sala de sport |  |  |
| 54 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,0000 |
| 55 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
| 56 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 550,0000 |
| 57 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 58 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 2,0000 |
| 59 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 445,0000 |
| 60 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 445,0000 |
| 61 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat LED PENTRU SALI DE SPORT, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 12,0000 |
| 62 | RpEF11B | Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi-GRATAR DE PROTECTIE | buc | 12,0000 |
| 63 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 8,0000 |
| 64 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 |  | 8,0000 |
| 65 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 4,0000 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 67 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat |  | 4,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.