| Retelelor de alimentare cu apa a s. Vertiujeni, Tirgu Vertiujeni, Zaluceni din r-ul Floresti (etapa 2). Retelelor magistrale de alimentare cu apa a s. Temeleiuti, Vascauti, Cernita, Cosernita | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Sistemul de alimentare cu apa (03/16-AE)

Valoarea de deviz

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEM27A |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 595,65 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsF05A |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 20 % cu tot cu materiale |  |  | m2 |  | 4 350,80 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsF05A |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 80 % numai manopera |  |  | m2 |  | 17 403,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Camine monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcD21B1 |  | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton C8/10 procurat din statii centralizate Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 |  |  | m3 |  | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcD23B1 |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti decanale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton Pentru beton C12/15 procurat din statii centralizate Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 |  |  | m3 |  | 17,20 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcD20B |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu Plasa VR d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m |  |  | kg |  | 178,20 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcD19B |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,0300 |  |  | m2 |  | 110,96 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П21 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П29 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcE12A1 |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip D400 (EN-124) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcE12A1 |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE10A1 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*8) |  |  | kg |  | 136,64 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 100,90 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  | m2 |  | 132,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine monolite Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  | m3 |  | 45,56 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6a |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  | m3 |  | 26,96 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6a |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcE12A1 |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip D400 (EN-124) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | AcE12A1 |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | AcE10A1 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*32) |  |  | kg |  | 546,56 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | AcE10A1 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc*8) |  |  | kg |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (96 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  | m |  | 19,20 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  | m |  | 60,48 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | AcF13B |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 599,70 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  | m2 |  | 694,60 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  |  | kg |  | 327,94 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,328 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC54C |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CA03B3 |  | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm |  |  | kg |  | 37,62 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine elemente prefabricate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | GD60C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=250mm PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=250mm PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=250mm PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=125 x 7,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  | m |  | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | GD60C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | GD59C2 |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 161-250 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 x 4,5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de D=219 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 |  |  | m |  | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel D=219 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 x 4,5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  | m |  | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | GD60B |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | GD59B2 |  | Pozarea conductei de protectie PEID D=160mm PN10 PE100 SDR17 x 9.5 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 126-160 mm.Pentru executarea in teren foarte tare |  |  | m |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=160mm PN10 PE100 SDR17 x 9.5 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=63 x 3,8 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | GD52E |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=140 x 8,3 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | m |  | 705,00 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | GD52E |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=125 x 7,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | m |  | 5 781,00 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | AcA52D |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 x 6,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | AcA52C |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9, A12) |  |  | m |  | 145,00 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | AcA52C |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 x 4,5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9, A12) |  |  | m |  | 6 887,00 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | AcA52A |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=63 x 3,8 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A9) |  |  | m |  | 363,00 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 7 430,00 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 6 486,00 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din polietilena cu diametru 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 7 380,00 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | AcF11D |  | Spalarea tevilor din polietilena cu diametru 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | AcF11E |  | Spalarea tevilor din polietilena cu diametru 125-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6 515,00 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 3,19 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | SA29C |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 125 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | SA29C |  | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 125x80 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | SA29C |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | SA29C |  | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/80 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | SA29C |  | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/65 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | SA29B |  | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80x50 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | SA29A |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN125 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana aerisire din fonta cu flanse DN50 PN10 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | AcA26B |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN125/100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | AcA26B |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN125/50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | AcA26A |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | AcA26A |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | AcA26A |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | AcA26A |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN100, L=600 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN65, L=390 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN50, L=300 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN100, L=300 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN65, L=195 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | AcA26A |  | Conducta din otel cu flansa sudabila pina la contor, DN50, L=150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | GD53D |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D140 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | AcA23B |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN125 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | GD53D |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | AcA53C |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | AcA53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | AcA53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | AcA53A |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D63 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR17 PN10 D90 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR17 PN10 D75 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D140 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PE100 RC SDR11 D90 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | GD53D1 |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PEID RC PE100 D125 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | AcA53C |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica - Supapa de sens DN100 conform coalei 108 proiect 03/16-AE Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | AcA53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica - Supapa de sens DN80 conform coalei 109 proiect 03/16-AE Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | AcA53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica - Supapa de sens DN65 conform coalei 109 proiect 03/16-AE Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN80 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN65 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN50 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Apometru cu flanse DN100 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Apometru cu flanse DN65 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Apometru cu flanse DN50 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Filtru de retinere impuritati DN100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Filtru de retinere impuritati DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a Filtru de retinere impuritati DN50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 11-02-032-05 |  | Presostat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | pret ofertant |  | Vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN80 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | pret ofertant |  | Vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN65 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | pret ofertant |  | Vana sertar din fonta cu flanse cu actionare elecrica DN50 PN10, pana cauciucata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | pret ofertant |  | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1000mm, EN 14339 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | pret ofertant |  | Apometru cu flanse DN100 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | pret ofertant |  | Apometru cu flanse DN65 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | pret ofertant |  | Apometru cu flanse DN50 PN10 clasa C (CYBER) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | pret ofertant |  | Filtru de retinere impuritati DN100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | pret ofertant |  | Filtru de retinere impuritati DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | pret ofertant |  | Filtru de retinere impuritati DN50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | pret ofertant |  | Presostat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |