CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria Cărbuna, r-l Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor:Sistem fotovoltaic  cu capacitatea de 25 kw la sonda de apă   în s. Cărbuna, r-l Ialoveni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de electromontaj |  |  |
|  |  | 1.1. Elemente de fixare si conectare a cablurilor si accesorii: |  |  |
| 1 | RpEM10A | Montarea cablului torsadat | 100 m | 5,00 |
| 2 |  | Cablu SIP 3x35+1x50,5 mm2 | m | 500,00 |
| 3 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,5 ,00 |
| 4 |  | Cablu solar D=6 mm negru | m | 150,00 |
| 5 |  | Cablu solar D=6 mm rosu | m | 150,00 |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,45 |
| 7 |  | Gofra metalica D32 | m | 45,00 |
| 8 |  | Furnitura | set | 1,00 |
| 9 |  | Conector de racordare MC4 | buc | 90,00 |
| 10 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,00 |
| 11 |  | Tava de politilen D40 | m | 100,00 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1 |
| 13 |  | Conductor de impamintare PV3 D6 | m | 100,00 |
| 14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,20 |
| 15 |  | Priza de pamint | set | 1,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |
| 16 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 42,00 |
| 17 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,5 | set | 2,00 |
| 18 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - Invertor | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 32 A | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Panouri fotovoltaice de la -600 w | buc | 42,00 |
| 24 |  | Constructie metalica pe pamint | set | 2,00 |
| 25 |  | Invertor 25 kw ongrid | buc | 1,00 |
| 26 |  | Dulap de evidenta 3F 63A | buc | 1,00 |
| 27 |  | Contor trifazat LUN23 3f Biderectional | buc | 1,00 |
| 28 |  | Panou de distributie DC | buc | 1,00 |
| 29 |  | Automat 3P | buc | 3,00 |
|  |  | 3.Proiectare Avizare |  |  |
| 30 |  | Proiect de mărire a puterii de contractate. | buc | 1 |
| 32 |  | Proiect ethnic a stațiie fotovoltaice 25 kw cu avizurile corespunzătoare. | buc | 1 |

| L.S. |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

Proiectarea, furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 25 kW (capacitate instalată 25kW) pentru sonda de pomparea a apei.  Prezentul Contract este un contract „la cheie”, în baza căruia antreprenorul va executa toate lucrările necesare pentru furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a centrale inclusiv mărirea puterii locului de consum cu proiectara acestuia proiectul tehnical al instalației și avizurile necesare pentru darea în explooatare . Toate lucrările trebuie calculate și incluse în prețul ofertei. Prețul ofertei/contractului nu poate fi modificat dacă ofertantul/antreprenorul a uitat și/sau nu a luat în calcul și nu a inclus unele lucrări și/sau servicii în prețul ofertei/contractului. De asemenea, este sarcina ofertantului/antreprenorului să dezvolte un proiect, să colecteze toate informațiile necesare, să obțină toate autorizațiile necesare, inclusiv avizele de la ANRE și Premier Energy sau RED Nord, necesare punerii în funcțiune a centralei. Toate costurile necesare pentru aceasta ar trebui incluse în prețul contractului.

Proiectul dat include cel puțin următoarele componente:

- Furnizarea, instalarea și testarea  parcului (centrală) fotovoltaic, inclusiv confecționarea cadrului din metal/suportului necesar, etc.;

- Conectarea la rețea, inclusiv panou de distribuție, contor bidirecțional, etc., conform normelor și proiectului;

- Darea în exploatare, inclusiv finalizarea tuturor documentelor, contractelor, necesare pentru exploatarea centralei construite;

- Alte lucrări și servicii necesare pentru funcționării fiabile  a centralei fotovoltaice instalate.

Toate echipamentele și materialele trebuie să fie noi, nefiind folosite.

Garanția: garanția trebuie să fie cel puțin de: 12 ani pentru panouri fotovoltaice. Durată de viață nu mai puțin de 25 de ani. După 10 ani de funcționare, panourile posedă cel puțin 92,1% din puterea nominală. După 25 de ani de funcționare, panourile păstrează cel puțin 83,1% din puterea nominală.

Garanție pentru invertor - 5 ani.

Structura de suport folosită pentru montarea panourilor trebuie să fie prefabricată din oțel zincat, aluminiu sau inox, astfel este concepută și testată pentru a rezista la sarcini posibile. În cazul montării la sol poate fi utilizat cadrul din metal asamblat/confecționat la fața locului din oțel zincat, aluminiu sau inox.  Dacă va fi utilizat cadrul din oțel, toate structurile trebuie să fie prelucrate corespunzător: minimum 2 straturi de grund, și 1 strat de vopsea pentru metal).

Termen de construcție – 30 de zile din data semnării contractului.

Termen de dare în exploatare -  este 60 de zile din data semnării contractului.

Aceste cerințe vor fi stipulate nemijlocit în contract.

*Înainte de înaintarea oferte recomandăm de a face o vizită la fața locului pentru a face cunoștință cu situația de facto.