| Lucrari de amenajare a terenului sportiv multifunctional din str . N. Iorga nr. 30 mun. Balti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari d e amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,54 |  |  |
| 2 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 | 3,60 |  |  |
| 3 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 3,60 |  |  |
| 4 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 24,56 |  |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 54,00 |  |  |
| 6 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  | 100 m3 | 0,54 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Teren sportiv |  |  |  |  |  |
| 7 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 220,00 |  |  |
| 8 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 950,00 |  |  |
| 9 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 23,00 |  |  |
| 10 | CG16A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m2 | 220,00 |  |  |
| 11 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 78,00 |  |  |
| 12 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 | 136,00 |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 990,00 |  |  |
| 14 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 4,25 |  |  |
| 15 | IzK12A |  | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei |  | m2 | 190,00 |  |  |
| 16 | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m |  | m | 124,00 |  |  |
| 17 | IzK12A |  | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei |  | m2 | 180,00 |  |  |
| 18 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teren sportiv |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal |  |  |  |  |  |
| 19 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 0,24 |  |  |
| 20 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  | m3 | 0,24 |  |  |
| 21 | TsH91A |  | Instalarea banci pe picioare |  | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  | m3 | 0,04 |  |  |
| 23 | TsH91B |  | Instalarea urne |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli detransport |  | 8,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli deregie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari d e amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Plasa pentru volei |  | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Plasa pentru joc de fotbal |  | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  |  | Set pentru joc de baschet |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |