| Institutia de educatie timpurie nr.73, str. Hrusca, 2A | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Hidroizolarea acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 375,0000 |
| 2 | IzF34A | Reparatia sapei planseului cu poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) Material marunt (repere) 1%=0,0100 | m2 | 120,0000 |
| 3 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 32 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (K=2.3 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,3000 | m2 | 375,0000 |
| 4 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent-Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Resursul Grund norma 0.2 kg/m2 Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 | m2 | 375,0000 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto: membrane bituminoase demontate | t | 14,0000 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.