CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești. Solutii arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre | m2 | 34,0800 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 140,0000 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea pereului in jurul cladirii | m3 | 9,0000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la soclu | m2 | 95,0000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori | m2 | 600,0000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 280,0000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente la ferestre | m | 58,0000 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) | m2 | 460,0000 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 460,0000 |
| 10 | RpCH32E | Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn | m3 | 15,0000 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea parapetului din blocuri de calcar | m3 | 21,0000 |
| 12 | RpCU06B1 | Executarea strapungerilor si taieri in sapa de mortar existenta a acoperisului | m | 150,0000 |
| 13 | RpCE40A | Desfacerea sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis | m2 | 75,0000 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea corniselor existente din beton armat (taiere si demontare) | m3 | 1,2000 |
| 15 | 08-02-396-6 | Demontare jgheab metalic k-0,5 salariu - doar manopera | 100 m | 0,0500 |
| 16 | 08-02-396-6 | Montare jgheab metalic demontat anterior | 100 m | 0,0500 |
| 17 | RpCP45D | Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor | kg | 90,0000 |
| 18 | RpCP12C | Montarea gratiilor metalice demonate anterior (de exclus confectii metalice) | kg | 90,0000 |
| 19 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru camere video | m | 70,0000 |
| 20 | 10-04-067-23 | Demontare camere video k=0,5 salariu | buc | 2,0000 |
| 21 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior | buc | 1,0000 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 14,5000 |
| 23 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 115,0000 |
| 24 | RpIB12B | Demontari calorifere (cu recuperare) | buc | 10,0000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (caloriferul demontat) | buc | 10,0000 |
| 26 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,0000 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 27 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 42,7200 |
| 28 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 42,7200 |
| 29 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 42,7200 |
|  |  | 3. Finisare fatada |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 199,8000 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 95,0000 |
| 33 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 95,0000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 95,0000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
| 37 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 | 95,0000 |
|  |  | 3.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 720,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 625,0000 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 625,0000 |
| 41 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 625,0000 |
| 42 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 227 m.l.) | m2 | 575,0000 |
| 43 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 | 55,0000 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 625,0000 |
| 45 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 625,0000 |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 58,0000 |
| 47 | CI25A | Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (300 m.l) | m2 | 60,0000 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 60,0000 |
| 49 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 60,0000 |
|  |  | 4. Tamplarie - Usi si Ferestre |  |  |
| 50 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 23,4800 |
| 51 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,1500 |
| 52 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,0000 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 180,0000 |
| 54 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1800 |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1800 |
|  |  | 5. Scara monolita |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 25,0000 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 49,5000 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,0000 |
| 59 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 25,0000 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 25,0000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 25,0000 |
| 62 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm | m2 | 25,0000 |
|  |  | 6. Briu monolit Brm1 |  |  |
| 63 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 90,0000 |
| 64 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI | kg | 391,4700 |
| 65 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII | kg | 671,2000 |
| 66 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 123,4400 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in briu clasa C20/25 | m3 | 24,0000 |
| 68 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera | buc | 90,0000 |
| 69 | pret de piata | Adeziv HILTI | l | 4,1600 |
|  |  | 7. Acoperis |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 12,0700 |
| 71 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,8200 |
| 72 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 1,5000 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 590,0000 |
| 74 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (6,4 m3) | m2 | 590,0000 |
| 75 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 26,7900 |
| 76 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 7,9000 |
| 77 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) | m2 | 590,0000 |
| 78 | CE06C | Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante | m2 | 90,0000 |
| 79 | CE06C | Tabla vopsita din metal b=250 mm | m2 | 5,0000 |
| 80 | CK26D | Picurator din tabla prevopsita la streasina | m | 24,0000 |
| 81 | CK26D | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 96,0000 |
| 82 | CK26D | Picurator fronton acoperis | m | 96,0000 |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 100,0000 |
| 84 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 90,0000 |
| 85 | CK26B | Retinator de zapada LE-310, L=2 m | m | 76,0000 |
| 86 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=1,50 m.p.) | buc | 1,0000 |
| 87 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=2,60 m.p.) | buc | 2,0000 |
| 88 | CL17B | Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3, MC4) | kg | 470,6100 |
| 89 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7661 |
| 90 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7661 |
| 91 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,5000 |
|  |  | 8. Copertina C1- 1 buc. |  |  |
| 92 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1000 |
| 93 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,0600 |
| 94 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 0,0300 |
| 95 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 5,5000 |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,05 m3) | m2 | 5,5000 |
| 97 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,2400 |
| 98 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,0800 |
| 99 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 5,5000 |
| 100 | CK26B | Picurator | m | 3,0000 |
| 101 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 3,0000 |
| 102 | CL17B | Confectii metalice diverse - cornier 63x63x5 mm | kg | 14,4600 |
| 103 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0150 |
| 104 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0150 |
|  |  | 9. Copertina C2-3 buc. |  |  |
| 105 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 829,2000 |
| 106 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8300 |
| 107 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8300 |
| 108 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 39,0000 |
| 109 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,0000 |
| 110 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M16, L=500 mm | buc | 24,0000 |
|  |  | 10. Scara metalica exterioara Sm1 |  |  |
| 111 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | 239,3800 |
| 112 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2400 |
| 113 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2400 |
| 114 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 16,0000 |
|  |  | 11. Balustrada B-1 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 97,4000 |
| 116 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0974 |
| 117 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0974 |
| 118 | pret de piata | Element decorativ 50x50x50h | buc | 7,0000 |
| 119 | pret de piata | Element decorativ 80x80x30h | buc | 7,0000 |
|  |  | 12. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 12.1. Tavan tip I |  |  |
| 120 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 145,0000 |
|  |  | 12.2. Tavan tip II |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2) | m2 | 42,0000 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,0000 |
| 123 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,0000 |
| 124 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -42,0000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,0000 |
|  |  | 12.3. Pereti tip I |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 250,0000 |
| 131 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 250,0000 |
| 132 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 250,0000 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
| 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 250,0000 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 250,0000 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
| 138 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 250,0000 |
|  |  | 12.4. Pereti tip II |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 27,0000 |
| 142 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,0000 |
| 143 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 27,0000 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 27,0000 |
| 145 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 27,0000 |
|  |  | 12.5. Pereti tip III |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 130,0000 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 130,0000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
| 151 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 130,0000 |
|  |  | 13. Pardosele |  |  |
|  |  | 13.1. Pardoseli tip P1 |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 47,0000 |
| 155 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 47,0000 |
| 156 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 47,0000 |
|  |  | 13.2. Pardoseli tip P2 |  |  |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,5000 |
| 158 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 334,6500 |
| 159 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 115,0000 |
| 160 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -115,0000 |
| 161 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm | m2 | 115,0000 |
| 162 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 115,0000 |
| 163 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 115,0000 |
| 164 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 115,0000 |
|  |  | 13.3. Pardoseli tip P3 |  |  |
| 165 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,3000 |
| 166 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 66,9300 |
| 167 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 23,0000 |
| 168 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -23,0000 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 23,0000 |
| 170 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm | m2 | 23,0000 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,0000 |
| 172 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 23,0000 |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 23,0000 |
|  |  | 13.4. Plinte |  |  |
| 174 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 165,0000 |
|  |  | 14. Zidarie |  |  |
| 175 | CD05D6 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 18,0000 |
| 176 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0830 |
|  |  | 15. Consolidarea peretilor despartitori |  |  |
| 177 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,7400 |
| 178 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 254,7400 |
| 179 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,7000 |
| 180 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,0000 |
| 181 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,2000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești.  REAE. IEI EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 3 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator diferential 4P/40A/100mA | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P | buc | 1,0000 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 4,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-01-101-2 | Montare Invertor trifazat 22KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 520x430x189mm | buc | 1,0000 |
| 14 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 15 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 36,0000 |
| 16 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 36,0000 |
| 17 | pret furnizor | Conector profil | buc | 18,0000 |
| 18 | pret furnizor | Conector PE | buc | 40,0000 |
| 19 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m. | buc | 23,0000 |
| 20 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 85,0000 |
| 21 | pret furnizor | Clema laterala End 35 | buc | 40,0000 |
| 22 | pret furnizor | Clema mediana Mid 35 | buc | 20,0000 |
|  |  | 1.5. Cabluri |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,5000 |
| 24 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 295,0000 |
| 25 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. | 15,0000 |
| 26 | pret furnizor | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1,5 | m.l. | 240,0000 |
| 27 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 0,1500 |
| 28 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,8000 |
| 29 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 10,0000 |
| 30 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2,5 | m | 170,0000 |
| 31 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 32 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6,0 | m | 15,0000 |
| 33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,3500 |
| 34 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 135,0000 |
| 35 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 36 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 15,0000 |
|  |  | 1.6. Jgheaburi metalice |  |  |
| 37 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,4500 |
| 38 | pret de piata | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m | 45,0000 |
| 39 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,3000 |
|  |  | 1.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D32 mm | 100 m | 0,0800 |
|  |  | 1.8. Paratrasnet |  |  |
| 41 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,0000 |
| 42 | pret de piata | Tija paratrasnet L=4,0 m | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 65 mm | 10 buc | 0,0300 |
| 45 | pret de piata | Electrod de impamintare, teava din otel zincat d20 mm L=3,0 m cu virf de penetrare si cap de batere | buc | 3,0000 |
| 46 | pret de piata | Profil zincat 30x4 mm | m | 15,0000 |
| 47 | pret de piata | Otel zincat 8 mm | m | 15,0000 |
| 48 | pret de piata | Clipse din metal | buc | 15,0000 |
| 49 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D90 mm | km | 0,0020 |
|  |  | 1.9. Tablou general de distributie existent TG1 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 53 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.10. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 54 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 56 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 57 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 2,0000 |
| 58 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P | buc | 1,0000 |
| 59 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 61 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН32, 1 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 63 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 64 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 32W, 295x595x85 mm | 100 buc | 0,0300 |
| 65 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,1900 |
| 66 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP40 1800Lm 18W 600x200x110 mm | 100 buc | 0,0400 |
| 67 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP40 3600Lm 32W 640x640x110 mm | 100 buc | 0,0200 |
| 68 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP54 3600Lm 32W 640x640x110 mm | 100 buc | 0,0400 |
| 69 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP20 1600Lm 18W 1213x86x128 mm | 100 buc | 0,0200 |
| 70 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0200 |
| 71 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0200 |
| 72 |  | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 5,0000 |
|  |  | 1.13. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1200 |
| 74 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0200 |
| 75 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
| 76 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,0200 |
| 77 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0100 |
| 78 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,3500 |
| 79 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | 100 buc | 0,0400 |
| 80 |  | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
| 81 |  | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 9,0000 |
| 82 |  | Cutie de distributie cu cleme | buc | 31,0000 |
|  |  | 1.14. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 2,5500 |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,0500 |
| 85 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,1500 |
|  |  | 1.15. Conditionare |  |  |
| 86 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 |  |  |
| 87 | pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Contor electric AMT B1x-Fx 5..60A, 230/380V | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 |  |  |
| 89 | pret de piata | Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 | buc | 1,0000 |
| 90 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator diferential 4P/40A/100mA | buc | 1,0000 |
| 92 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 93 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 94 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 95 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 4,0000 |
| 96 | pret furnizor | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 2,0000 |
| 97 | pret furnizor | Invertor trifazat 22KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 520x430x189mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 98 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar 670W (IBEX66M-EiGER 670) | buc | 36,0000 |
|  |  | 2.5. Paratrasnet |  |  |
| 99 | pret furnizor | Paratrasnet activ de tip ESE S-DAS | set | 1,0000 |
| 100 | pret furnizor | Catargul paratrasnetului D=40 mm, L=6 m | set | 1,0000 |
| 101 | pret furnizor | Suport pentru catargul paratrasnetului D-40 mm, L=530 mm | buc | 3,0000 |
| 102 | pret furnizor | Contor pe lovituri de trasnet | buc | 1,0000 |
| 103 | pret furnizor | Clema de contact | buc | 1,0000 |
| 104 | pret furnizor | Suport de coama reglabil cu suport PVC pentru tija | buc | 7,0000 |
| 105 | pret furnizor | Suport dtija de fatada 8-10 mm cu suruburi | buc | 6,0000 |
| 106 | pret furnizor | Clema de control (banda-tija), 40 mm si 6-10 mm | buc | 1,0000 |
| 107 | pret furnizor | Clema speciale pentru impamintare cu umplutura de gudron | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.6. Tablou general de distributie existent TG1 |  |  |
| 108 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 109 |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 111 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 112 |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 113 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 114 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 2,0000 |
| 115 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 116 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 117 |  | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești.  Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 24,0000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 7 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,6500 |
| 9 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 210,0000 |
| 10 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 55,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 2,1000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 13 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 24,0000 |
| 18 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 19 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 24,0000 |
| 20 | pret de piata | Rezistor | buc | 3,0000 |
| 21 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
| 22 | pret de piata | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești. Telecomunicatii si semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 4,0000 |
| 2 |  | Priza de date 2xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc | 4,0000 |
| 3 |  | Conector RJ-45 | buc | 10,0000 |
| 4 |  | Rama ordinara RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 6E) | 100 m | 4,5000 |
| 6 |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 370,0000 |
| 7 |  | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 80,0000 |
| 8 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 9 |  | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
| 10 |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
| 12 |  | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 0,8000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 mm | 100 m | 0,7000 |
| 15 |  | Cutii pentru prize | buc | 5,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 2,0000 |
| 19 |  | Priza RJ-45 Legrand | buc | 2,0000 |
| 20 |  | Rama dubla RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 21 | 10-04-067-23 | Montare camere video demontate anterior | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
| 24 |  | LCD Proiector EB-W51, 4000ANSI, Lumens, WUXGA (1920-1200) | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești. Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,0000 |
| 2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 100 mm | m3 | 10,0000 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 192,0000 |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 100,0000 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm) | m2 | 100,0000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 100,0000 |