| Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinelor la IET 47 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului la sistemul de scurgere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 27.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.27 |
| 2 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 51.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.04 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 15.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.051 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.015 |
| 3 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar) | m2 | 51.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 46.41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.65 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 64.566 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 16.141 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.55 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.51 |
| 4 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 51.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.55 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 8.033 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.536 |
| 5 | CE21C3 | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m | 27.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.40 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 59.211 |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 16.524 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.928 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.324 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 90.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.036 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.012 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.036 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.014 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.36 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 540.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Caciuli la canale de ventilare |  |  |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli vechi) | m2 | 2.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.05 |
| 8 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16.92 |
|  | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm | kg | 17.70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.00 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 20.64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.90 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4.20 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96.00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2.40 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 144.00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 96.00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 96.00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3.24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.30 |
| 9 | VB27D | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6.54 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm | kg | 23.40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2.40 |
|  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 13.68 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48.00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1.00 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 116.40 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48.00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48.00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.14 |
| 10 | VB27E | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5.16 |
|  | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm | kg | 23.80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.50 |
|  | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm | kg | 14.20 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.90 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36.00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.60 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 147.50 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36.00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36.00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.10 |
|  |  | Capitolul 1.3. Copertine intrari (3 buc) |  |  |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.59 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.53 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.424 |
| 12 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0.70 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 14.175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.575 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 5.25 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0.007 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0.651 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II | m3 | 0.084 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 2.38 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 2.107 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1.806 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2.10 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat | m2 | 1.015 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0.105 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0.231 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.161 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv elemente existente) | m3 | 0.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.595 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0.161 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1.19 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 4.69 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.008 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0.70 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.003 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.042 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.008 |
| 14 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 37.30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8.393 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.611 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.373 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4.476 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.119 |
| 15 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0.37 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.758 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 3.626 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.865 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.001 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.011 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.003 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0.37 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.144 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1.114 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.001 |
| 17 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=20mm, gr. min. 0.5mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 37.30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 54.085 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.73 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.5mm | m2 | 45.04 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 23.499 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 195.825 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 195.825 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 12.729 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3.917 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.821 |
| 18 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 62.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.96 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 62.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 248.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.62 |
| 19 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 9.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.455 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 1.433 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.096 |
|  |  | Capitolul 1.4. Copertine subsol (2buc) |  |  |
| 20 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 18.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 21 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 18.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.54 |
| 22 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: completare carcasa pentru copertine | kg | 230.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 52.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.30 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 230.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.84 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.60 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4.60 |
| 23 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (ancora) | buc | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.40 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal (ancora) | buc | 12.00 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 11.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12.65 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.196 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.265 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.575 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.955 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.575 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.15 |
| 25 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 27.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.89 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.27 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3.24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.81 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0.27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.553 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 2.646 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.361 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.001 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.008 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.002 |
| 27 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0.27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.105 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0.813 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.001 |
| 28 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=20mm, gr. min. 0.5mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 27.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.70 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.5mm | m2 | 32.602 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 17.01 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 141.75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 141.75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 9.214 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2.835 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.594 |
| 29 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 27.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.704 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.176 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 27.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 108.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.272 |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 14.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2.205 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.147 |
|  |  | Capitolul 1.5. Copertina din policarbonat (1 buc) |  |  |
| 31 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 5.60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2.016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.016 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.112 |
| 32 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: completare carcasa pentru copertine | kg | 60.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.60 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 60.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.48 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.20 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.20 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.30 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.312 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.33 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.15 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.51 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.15 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.30 |
| 34 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (ancora) | buc | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.20 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal (ancora) | buc | 6.00 |
| 35 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=20mm, gr. min. 0.5mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.5mm | m2 | 7.245 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3.78 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 31.50 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 31.50 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 2.048 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0.63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.132 |
| 36 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 7.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 7.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 28.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.07 |
| 37 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 3.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.155 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0.488 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.033 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 38 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.516 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.