CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice, cablurilor de telefonie și IT și terminalelor conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul     ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune |  |  |  | 346.720,00 |
| 1.1 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 1650 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 21.450,00 |
| 1.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 1900 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 38.570,00 |
| 1.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 5.200,00 |
| 1.4 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 10.100,00 |
| 1.5 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 70 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 141.000,00 |
| 1.6 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă | m | 300 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.600,00 |
| 1.7 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.875,00 |
| 1.8 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.150,00 |
| 1.9 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,0 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 2.200,00 |
| 1.10 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 1150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 15.525,00 |
| 1.11 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 900 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 19.800,00 |
| 1.12 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 250 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 7.750,00 |
| 1.13 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 12.600,00 |
| 1.14 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă | m | 1000 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 40.000,00 |
| 1.15 | 31321210-7 | Cablu pentru sudură | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 17.500,00 |
| 1.16 | 31321210-7 | Cablu cauciucat | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Conductor flexibil clasa 5 Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 6.400,00 |
| 2. |  | Lotul 2 Conductoare și fire electrice |  |  |  | 49.980,00 |
| 2.1 | 31310000-2 | Fir electric pentru pompă submersibilă | m | 600 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa 2 Material manta – EPR/PVC/Cauciuc Tensiunea nominală U – 660 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 42.000,00 |
| 2.2 | 31310000-2 | Conductor pozarea rigidă | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.000,00 |
| 2.3 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 300 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 870,00 |
| 2.4 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,0 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 180,00 |
| 2.5 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 730,00 |
| 2.6 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.600,00 |
| 2.7 | 31310000-2 | Conductor pentru Împământare împletit | m | 45 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 | 3.600,00 |
| 3. |  | Lotul 3 Cablu telefonie și IT |  |  |  | 24.700,00 |
| 3.1 | 32581100-0 | Cablu F/UTP | m | 2600 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 24.700,00 |
| 4. |  | Lotul 4 Terminale cabluri |  |  |  | 11.068,00 |
| 4.1 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 16 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 151,00 |
| 4.2 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 16 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 192,00 |
| 4.3 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 65 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 910,00 |
| 4.4 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 58 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 1.160,00 |
| 4.5 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 88 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 70 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 3.520,00 |
| 4.6 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 48 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 95 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 2.208,00 |
| 4.7 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 16 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 10 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 64,00 |
| 4.8 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 36 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 180,00 |
| 4.9 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 16 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 128,00 |
| 4.10 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | Buc | 16 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: GOST 7386-80 | 160,00 |
| 4.11 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 200 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,0 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm | 40,00 |
| 4.12 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 200 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 2,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm | 50,00 |
| 4.13 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 9 mm | 100,00 |
| 4.14 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 500 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,5 mm | 975,00 |
| 4.15 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 200 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 4,3 mm | 110,00 |
| 4.16 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4,0-6,0 mm2 Diametrul găurii – 8,4 mm | 150,00 |
| 4.17 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 200 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 3,2 mm | 120,00 |
| 4.18 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 200 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 4,3 mm | 120,00 |
| 4.19 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 5,3 mm | 140,00 |
| 4.20 | 44322000-3 | Cleme de prindere cu cui | set | 9 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 10 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set | 270,00 |
| 4.21 | 44322000-3 | Cleme de prindere cu cui | set | 8 | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 12 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set | 320,00 |
| 5. |  | Lotul 5 Tuburi termocontractabile |  |  |  | 12.035,00 |
| 5.1 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 2,4 mm Diametrul interior după termocontractare – 1,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 200,00 |
| 5.2 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 30 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 3,2 mm Diametrul interior după termocontractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 720,00 |
| 5.3 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 103 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 4,8 mm Diametrul interior după termocontractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 2.575,00 |
| 5.4 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 38 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 6,4 mm Diametrul interior după termocontractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 1.254,00 |
| 5.5 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 43 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 8 mm Diametrul interior după termocontractare – 2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 1.634,00 |
| 5.6 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 43 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 9,5 mm Diametrul interior după termocontractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 2.580,00 |
| 5.7 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 48 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de termocontractant – 16 mm Diametrul interior după termocontractare – 4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m | 3.072,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 444.503,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2023.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor noncasnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

GOST 7386-80 ”Наконечники кабельные медные закрепляемые опрессовкой”;

SM EN 13501-6:2019 ”Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc a cablurilor de      energie, de comandă și de comunicații”;

SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune.;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni).

- Certificat de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.