Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă  Curtea Constituțională a Republicii Moldova

(denumirea, adresa)

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Instalație de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующий ВУ установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель ПН2-100-100А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | В существующй АВР установить: |
| --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/100А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm ((бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/25А | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 16,00 |  |  |

| 13 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/32А | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 19,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/32А | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |

| 29 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10960 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей ЩРв-18з-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 2,00 |  |  |

| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки, встраиваемая в кабельный канал, 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 3-х розеток для скрытой проводки, встраиваемый в кабельный канал, 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки, накладная, 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки, накладная, 16 А, 220 В, IP54) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat (панель светодиодная, диммируемая, встраиваемая, IP20, 32 Вт) | 100 buc | 0,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S led) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Панель светодиодная, диммируемая, встраиваемая, IP20, 32 Вт | buc | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Светильник светодиодный потолочный/настенный с указателем "ВЫХОД" MIZAR S LED, 10 Вт, IP20 | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный, накладной, IP20) | 100 buc | 0,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный накладной IP20) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель трехклавишный накладной IP20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (диммер напряжения IP20) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 |  | Рамка для блока из 3-х розеток | buc | 58,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 |  | Рамка для розеток | buc | 57,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 |  | Коробка ответвительная | buc | 180,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 11,49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2) | 100 m | 13,52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2) | 100 m | 0,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0,91 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FLSLTx сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 1,59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FLSLTx сеч. 3х4 мм2) | 100 m | 0,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FLSLTx сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0,45 |  |  |

| 73 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами КВВГнг(А)-FLSLTx сеч. 4х1,5 мм2) | 100 m | 0,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1 149,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 1 352,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 95,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 77 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 91,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-(A)-LSLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 159,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 80 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2 | m | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 |  | Кабель контрольный с медными жилами огнестойкий КВВГнг-(A)-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 40,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (труба ПВХ 20 мм) | 100 m | 13,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 8,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane (кабельный канал пластиковый с перегородкой, с крышкой 100х50 мм) | 100 m | 3,46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane (кабельный канал пластиковый 16х16 мм) | 100 m | 1,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 88 |  | Угол внутренний 100х50 мм | buc | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 89 |  | Заглушка 100х50 мм | buc | 34,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 90 |  | Угловой отвод для кабель канала 100х50 мм | buc | 21,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 91 |  | Крепеж для монтажа кабель-канала (200 шт. компл) | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de construсtii |  |  |  |  |
| 92 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,00 |  |  |

| 93 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 94 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 95 |  | В существующий ВУ установить: |  |  |  |  |

| 96 |  | Предохранитель 380В, ПН2-100-100 А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 97 |  | В существующий АВР установить: |  | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 101 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 103 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/25 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 105 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 106 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 107 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 108 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 109 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 110 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 112 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |

| 114 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 115 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 116 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 117 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 118 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 119 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 120 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 121 |  | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке IP54, КМИ10960 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 122 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 123 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 124 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 125 |  | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке IP54, КМИ10960 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 126 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 127 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 128 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 129 |  | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке IP54, КМИ10960 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 130 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-1, IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 2,00 |  |  |

| 132 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 133 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Demontarea instalației de iluminat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (демонтаж щита) | buc | 4,00 |  |  |

| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 273,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul de telecomunacatii (internet)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 (dulap de perete pentru telecomunicatii 19", 27U) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (48 porturi, Patch Panel Cat.5е, 1U) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Filtre de curent din 8 prize 19" (PDU) Eurostandart, 1U) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare (Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U SMART-UPS, 1500W) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza 1Rj-45) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza 2Rj-45) | 100 buc | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza 1Rj-45 montata pe mobilier) | 100 buc | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Modul de ventilatie cu termostat | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Organaizer cabluri, 1U | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Conector Rj-45, UTP cat.5 | buc | 125,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (rama ordinara pentru prize) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (rama dubla pentru prize) | 100 buc | 0,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (cablu de cupru UTP cat. 5e) | 100 m | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 4 500,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Patch-cord UTP cat. 5 0.5 m | buc | 125,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Patch-cord UTP cat. 5 1.2 m | buc | 125,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Patch-cord FO2 cat. 5 1.0 m | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Set pentru inpamintare TE | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir (teava polivinilhlorid D=20 mm) | 100 m | 2,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir (teava polivinilhlorid D=50 mm) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 10-06-036-03 | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in fisuri executate si plansee, diametru, mm, pina la: 50 | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Usa de vizitare metalica, 300x400 mm | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19", 6U | buc | 1,00 |  |  |

| 24 |  | 48 porturi, Patch Panel Cat.5, 1U | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U SMART-UPS, 1500W | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul de telecomunacații (telefonizare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: suport rock pentru reglete 19" Cabeus FM-15-3U | 100 buc | 0,01 |  |  |

| 2 |  | Regleta telefonica | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (aparat telefonic Rj-45) | buc | 55,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza telefonica Rj-45) | 100 buc | 0,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (rama ordinara pentru prize) | 100 buc | 0,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 55,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Patch-cord UTP cat. 5 0.5 m | buc | 55,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Patch-cord UTP cat. 5 1.2 m | buc | 55,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (cablu de cupru UTP 4 pair cat. 5e) | 100 m | 21,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (cablu de cupru UTP 50x2x24 AWG) | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Cablu de cupru UTP 4 pair cat. 5e | m | 2 100,00 |  |  |

| 12 |  | Cablu de cupru UTP 50x2x24 AWG | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 |  | Aparat telefonic Rj-45 | buc | 55,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Lucrări generale de construcție. (Demontări).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,83 |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,70 |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,05 |  |  |
| 4 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,50 |  |  |
| 6 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,50 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Lucrari generale de constructie. (marca SA).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pardoseli. |  |  |  |  |  |
| 1 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  | m2 | 7,05 |  |  |
| 2 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Ш3Вр I x Ш3Вр I 100x100) |  | kg | 7,05 |  |  |
| 3 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 7,05 |  |  |
| 4 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gr.10 mm) |  | m2 | 7,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Finisaj interior |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fin.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 57,83 |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf") |  | m2 | 57,83 |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 57,83 |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 57,83 |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga "Mattlatex") |  | m2 | 57,83 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fin.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fin. 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug 12,5 mm, carcasa existenta) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 |  | m2 | 8,70 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact) |  | m2 | 8,70 |  |  |
| 12 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 8,70 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fin. 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interior |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Apeduct A1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PN10) | m | 10,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN10) | m | 4,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN10) | m | 15,00 |  |  |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 29,00 |  |  |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 29,00 |  |  |
| 6 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen) | buc | 10,00 |  |  |
| 7 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen) | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15 mm (polipropilen) | buc | 15,00 |  |  |
| 9 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (шаровый кран латунный) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (шаровый кран латунный) | buc | 18,00 |  |  |
| 11 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x3/4'' mm (racord PP-R alb VALROM D 25x3/4" FE) | buc | 1,00 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Apeduct fierbinte T3.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PN16) | m | 10,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN16) | m | 15,00 |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 26,00 |  |  |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 26,00 |  |  |
| 5 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen) | buc | 10,00 |  |  |
| 6 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15 mm (polipropilen) | buc | 16,00 |  |  |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (шаровый кран латунный) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (шаровый кран латунный) | buc | 6,00 |  |  |
| 10 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (racord PP-R alb VALROM D 20x3/4" FE) | buc | 1,00 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Demontarea instalațiilor sanitare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A1 |  |  |  |  |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 29,00 |  |  |
| 3 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1/2" | buc | 3,00 |  |  |
| 5 |  | T3 |  |  |  |  |
| 6 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 26,00 |  |  |
| 7 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1/2" | buc | 3,00 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A.

Sistemul intern de încălzire. Încălzire.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 22/500x1200) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22/500x1200, existente) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 22/500x1100) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 22/500x1000) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22/500x1000, existente) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 22/500x900) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22/500x900, existente) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 22/500x700) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1800) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 10 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1600) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1400) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1200) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1100) |  | buc | 7,00 |  |  |
| 14 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x1000) |  | buc | 6,00 |  |  |
| 15 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x900) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare din otel (panou) ECCORAD, T 75°/55°/20°, 33/500x800) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | RpIE06A |  | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de încălzire centrala, cu apa potabila |  | m2 | 2,65 |  |  |
| 18 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida. (consola fixare radiator h=500mm) |  | buc | 34,00 |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (set robinet radiator 1/2" (tur termostat+retur+cap termostat)) |  | buc | 49,00 |  |  |
| 20 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 50x8,3 mm. (teava Valrom alba, armata cu fibra compozit PPR SDR 6 PN20) |  | m | 52,10 |  |  |
| 21 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6,7 mm. (teava Valrom alba, armata cu fibra compozit PPR SDR 6 PN20) |  | m | 25,50 |  |  |
| 22 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (teava Valrom alba, armata cu fibra compozit PPR SDR 6 PN20) |  | m | 136,00 |  |  |
| 23 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (teava Valrom alba, armata cu fibra compozit PPR SDR 6 PN20) |  | m | 190,00 |  |  |
| 24 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3,4 mm (teava Valrom alba, armata cu fibra compozit PPR SDR 6 PN20) |  | m | 171,00 |  |  |
| 25 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 361,00 |  |  |
| 26 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 213,60 |  |  |
| 27 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 361,00 |  |  |
| 28 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 213,60 |  |  |
| 29 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet automat de echilibrare ASV-PV, Danfoss) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 30 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet automat de echilibrare ASV-PV, Danfoss) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (robinet automat de echilibrare ASV-M, Danfoss) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 32 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet automat de echilibrare ASV-M, Danfoss) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 33 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet de trecere cu sfera 1 1/4" FI-FI) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 34 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1'' (robinet de trecere cu sfera 1" FI-FI) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 35 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 3/4'' (robinet de trecere cu sfera 3/4" FI-FI) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 36 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2'' (robinet de golire Bianchi cu sfera 1/2" FI) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 37 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de încălzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" mm (dezairator automat 1/2") |  | buc | 8,00 |  |  |
| 38 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de încălzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru D50 0-10 bar) |  | buc | 12,00 |  |  |
| 39 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de încălzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru bibetal 0-120°C GRD) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 40 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (niplu alama 1 1/4" M FE-FE) |  | buc | 28,00 |  |  |
| 41 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=54x9 mm (tub izolatie TUBOLIT DG 54x09) |  | m | 52,10 |  |  |
| 42 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm (tub izolatie TUBOLIT DG 42x09) |  | m | 25,50 |  |  |
| 43 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x5 mm (tub izolatie TUBOLIT DG 35x05) |  | m | 136,00 |  |  |
| 44 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (tub izolatie TUBOLIT DG 28x05) |  | m | 190,00 |  |  |
| 45 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm (tub izolatie TUBOLIT DG 22x05) |  | m | 171,00 |  |  |
| 46 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76x3,2 mm (L=0,5 m) |  | buc | 22,00 |  |  |
| 47 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (L=0,5 m) |  | buc | 44,00 |  |  |
| 48 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm (cot Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 14,00 |  |  |
| 49 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm (cot Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (cot Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 26,00 |  |  |
| 51 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (cot Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 24,00 |  |  |
| 52 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (cot Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 136,00 |  |  |
| 53 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (cot Valrom alb 45° PPR) |  | buc | 49,00 |  |  |
| 54 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20 mm (cot cu filet Valrom alb 90° PPR) |  | buc | 49,00 |  |  |
| 55 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40x50 mm (teu redus, Valrom verde PPR) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 56 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32x50 mm (teu redus, Valrom alb PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 57 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x25x50 mm (teu redus, Valrom alb PPR) |  | buc | 14,00 |  |  |
| 58 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x32x32 mm (teu egal, Valrom alb PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 59 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (teu redus, Valrom alb PPR) |  | buc | 40,00 |  |  |
| 60 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x20 mm (teu redus, Valrom alb PPR) |  | buc | 22,00 |  |  |
| 61 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (teu egal, Valrom alb PPR) |  | buc | 36,00 |  |  |
| 62 | IC50C |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 42x1/2"x42 (teu otel zincat sertizare steel D 42x1/2"x42 FI) |  | m | 20,00 |  |  |
| 63 | IC50A |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (teu egal alama nichelata 1/2" FI) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x50 mm (reductie ''Valrom'' alb MF) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 65 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x40 mm (reductie ''Valrom'' alb MF) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 66 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x32 mm (reductie ''Valrom'' alb MF) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 67 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x25 mm (reductie ''Valrom'' alb MF) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 68 | IC38F |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x2'' mm (racord cu olandez PP-R alb FIRAT, D63x2" FI) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x1 1/2'' mm (racord cu olandez PP-R alb FIRAT, D40x1 1/2" FE) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x1 1/4'' mm (racord cu olandez PP-R alb FIRAT, D40x1 1/4" FE) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 71 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x1'' mm (racord cu olandez PP-R alb FIRAT, D32x1" FE) |  | buc | 22,00 |  |  |
| 72 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x3/4'' mm (racord cu olandez PP-R alb FIRAT, D25x3/4" FE) |  | buc | 20,00 |  |  |
| 73 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm (mufa Valrom alb PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 74 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm (mufa Valrom alb PPR) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 75 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm (mufa Valrom alb PPR) |  | buc | 36,00 |  |  |
| 76 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm (mufa Valrom alb PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 77 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (mufa Valrom alb PPR) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 78 |  |  | Brida de fixare polipropilena |  |  |  |  |  |
| 79 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40-43 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier cu garnitura Walraven KSB2 EPDM, M8/M10, D40-43) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 80 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 59-62, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 59-62 mm (colier cu garnitura M8 D 59-62 mm) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 81 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier simplu PPR ALB) |  | buc | 24,00 |  |  |
| 82 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier simplu PPR ALB) |  | buc | 130,00 |  |  |
| 83 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier simplu PPR ALB) |  | buc | 190,00 |  |  |
| 84 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier simplu PPR ALB) |  | buc | 170,00 |  |  |
| 85 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (brida de fixare cu diblu) |  | buc | 40,00 |  |  |
| 86 | IC47D |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/4" (compensator flexibil pentru Dn32x5,4) |  | buc | 6,00 |  |  |
| 87 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 42,00 |  |  |
| 88 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 22,00 |  |  |
| 89 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  | buc | 10,00 |  |  |
| 90 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (MDF vopsit, gr.19 mm) |  | m2 | 4,10 |  |  |
| 91 | CO18A |  | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (usa dubla 800x500(h) mm) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 92 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (existente) |  | m2 | 134,74 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | LEI |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 93 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | LEI |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Filtru din alamг pentru impuritг.i D 1 1/4" |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | LEI |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1

WinСмета2000

| Lucrări de schimbare a rețelei electrice interioare, telefonice, internet și Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire în blocul „A” din str. Alexandru Lăpușneanu, 28 mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Bloc A. Sistemul intern de încălzire.

Lucrari de demontari. Încălzire.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontari radiatoare din otel (panou)) | m2 | 3,25 |  |  |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontari radiatoare din fonta MC 140) | m2 | 82,30 |  |  |
| 3 | RpID19B | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de încălzire centrala cu diametrul peste 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 402,00 |  |  |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare masca de protectie calorifere) | m2 | 134,74 |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare masca de protectie din gips carton pentru retele) | m2 | 9,20 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

Domnica Manole 		_____________________
Conducătorul Grupului de lucru

Data "____"__________________