CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 12,0900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,0900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,0900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010-1 | Grund Beteoncontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,0900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 5 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,0900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 6 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 12,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025-1 | Profile din aluminiu - Maiak | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 7 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,0900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,7200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 50,1700 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 50,1700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 41,8500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010-1 | Grund Beteoncontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 13 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 32,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025-1 | Profile din aluminiu - Maiak | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 14 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 41,8500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 15 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 41,8500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,8500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 73,5700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 41,8500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200-1 | Grila ventilatie din PVC | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 19 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 3,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0680 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.1.4. Incalzire |  |  |
| 20 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 1,6000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 |
| 21 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 16,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
| 22 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 23 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 15 elemente | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
| 24 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
| 25 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
| 26 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800-0 | Racord demontabil "olandez" 32x1" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 27 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 28 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 29 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800-1 | Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 31 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 32 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800-2 | Dop p/u radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 33 | RpID02D | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet ppr d=25mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4300 |
|  | 2875274202700-2 | Robinet ppr d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0440 |
| 34 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm | m | 1,0300 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102-1 | Cot ppr d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102-2 | Mufa ppr d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 37 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 2875274110102-3 | Teu ppr d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
| 38 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 2875274204000-1 | Bratara fixare d=1" | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 39 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 40 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 2,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,6300 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0510 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0530 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
| 41 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 5,4000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,1000 |
| 42 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 16,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 1.1.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 44 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 45 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |
| 46 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
| 47 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 53,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 48 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |
| 49 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| 50 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0110 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0220 |
| 51 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 52 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2721204122300-5 | Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 53 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 |
| 54 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 55 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 |
|  | 2622102442760-1 | Vas pt. closet cu sifon interior - pentru copii | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
| 56 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2913124201600-1 | Robinet bila d=1/2 | buc | 1,0000 |
| 57 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2721204122300-3 | Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 58 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2913124202100-2 | Robinet PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 59 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - schimbarea tevii pina la 1 etaj | m | 6,5000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156721037-1 | Cot PP D=110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 61 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721015-1 | Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 62 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156721037-0 | Trecere fonta/PVC din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 63 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156721037-2 | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 64 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721015-4 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 65 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274204040-1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 66 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 67 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156721015-5 | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 68 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
|  | 2523156721037-3 | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 69 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |
|  | 2875274204040-2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 70 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 53,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d=20mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d=20mm | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d=20mm | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d=20mm | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 71 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | 36,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102-4 | Cot PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 72 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102-5 | Mufa PPR d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 73 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274110102-6 | Teu ppr d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |
| 74 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2721204122300-1 | Racord olandez 25x3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 75 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 53,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2875274204040-3 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 76 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 77 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 4,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,6300 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0510 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0530 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
| 78 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 53,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
| 79 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 53,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 80 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,2000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  | 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 81 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 7,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 82 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,5000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |
| 83 | TrI1AC13B6 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren | t | 7,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |
| 84 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 85 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 7,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 86 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 87 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 88 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 32,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
| 89 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 32,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 90 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 91 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 92 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 32,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 |
| 93 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,3200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00065 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0300 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 94 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 32,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 95 |  | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 16,0000 |
|  | Cablu2 | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 |
| 96 |  | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 16,0000 |
|  | Cablu1 | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 1,0000 |
| 97 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 98 |  | Corp de iluminat tip Armstrong | buc | 2,0000 |
|  | 555.1 | Corp de iluminat tip Armstrong | buc | 1,0000 |
| 99 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
|  | 3150145100143-1 | Tub Led | buc | 1,0500 |
| 100 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 101 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
|  | 555.3 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 1,0000 |
|  | 555.2 | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 1,0000 |
| 103 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
|  | 3150155102334 | Tuburi flourescente 60 W | buc | 0,1000 |
|  | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 0,2000 |
|  | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 0,3300 |
| 104 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 |
| 105 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |