Formularul nr. 1

Obiectivul: L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești Km8,54-Km10,70

Obiectul: ”Reparația capitală a drumului L 164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești Km 8,54 - Km 10,70”.

Devizul: Deviz local No 2.2.2 ETAPA 2.2 PC92+00.00-PC95+00.00

Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 16.4 |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm. | buc | 25,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 4,750 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 27,250 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 8,750 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 2,400 |
| 2 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 6,000 |
| 2.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 4,440 |
| 2.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 14,220 |
| 2.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 5,940 |
| 2.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,092 |
| 3 | TsG06F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm. | buc | 31,000 |
| 3.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 2,170 |
| 3.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,010 |
| 3.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,170 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Incarcarea materialului din defrisarea copacilor) | 100m3 | 0,152 |
| 4.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,395 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 12,120 |
| 5.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,692 |
| 6 | TsG04A | Defrisarea mecanica cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase. | ha | 0,162 |
| 6.1 | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,319 |
| 6.2 | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,319 |
| 7 | TsG09A | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm. | ha | 0,162 |
| 7.1 | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 2,056 |
| 7.2 | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 2,056 |
|  | Capitolul 1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 16.4 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 16.5a, 16.5 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei drumului) | 100m3 | 0,313 |
| 8.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,704 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 56,394 |
| 9.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,308 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,313 |
| 10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,113 |
| 10.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,125 |
| 11 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (asternerea si compactarea la acostamete rambleiate) | 100m3 | 0,313 |
| 11.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,373 |
| 11.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,498 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 21,604 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,083 |

| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 | 6,481 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,725 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea) | 100m3 | 4,142 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,320 |
| 15 | material | Agregat concasat din calcar 0-8mm | t | 786,904 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 4,142 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,953 |
| 17 | TsD07D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100%. | 100m3 | 4,142 |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,000 |
| 17.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 45,057 |
| 18 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. (autobasculanta din norma se exclude) | 100m3 | 2,445 |
| 18.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 92,910 |
| 18.2 | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 7,433 |
| 18.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,782 |
| 18.4 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,196 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 440,064 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 10,209 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 2,445 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 20.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,978 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (asternerea si compactarea la acostamete rambleiate) | 100m3 | 1,451 |
| 21.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,730 |
| 21.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 2,307 |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (Excavarea pamint vegetal) | 100m3 | 1,779 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,469 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 213,456 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 12,188 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime. | m3 | 177,880 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,143 |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 30,597 |
| 25.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,783 |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 | 9,179 |
| 26.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 10,941 |
| 27 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. | 100m2 | 21,428 |
| 27.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 62,998 |
| 27.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,814 |
| 27.3 | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 1,436 |
| 27.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,043 |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,381 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,953 |
| 29 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor. | 100m2 | 23,809 |
| 29.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 23,809 |
| 29.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 123,807 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 23,809 |
| 30.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 23,809 |
| 30.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,714 |
| 30.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,190 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 16.5a, 16.5 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 16.6 |  |  |
| 31 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=0.10m. | m3 | 372,550 |
| 31.1 | 1421102200467 | Amestec de agregate 0-32mm balast | m3 | 454,511 |
| 31.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 26,079 |
| 31.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,883 |
| 31.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,047 |
| 31.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 10,171 |
| 31.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,614 |

| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. LA30, fr.0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.26 m | m3 | 535,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | 1411122201646 | Piatra sparta 0-16mm | m3 | 108,727 |
| 32.2 | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63mm | m3 | 652,896 |
| 32.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 80,340 |
| 32.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 321,360 |
| 32.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 22,495 |
| 32.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 138,185 |
| 32.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,034 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,65 l/m2 | t | 1,170 |
| 33.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,205 |
| 33.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,351 |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4, liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 | 1 800,360 |
| 34.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 253,851 |
| 34.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 108,022 |
| 34.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,223 |
| 34.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 14,223 |
| 34.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 14,223 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,25 l/m2 | t | 0,450 |
| 35.1 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,464 |
| 35.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,135 |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, BA16 50/70 cu asternere mecanica (cu norma de consum 0,0972 t/m2, , din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 | 1 800,360 |
| 36.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 174,995 |
| 36.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 90,018 |
| 36.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,542 |
| 36.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 9,542 |
| 36.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 9,542 |
| 37 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1, h= 0.10 m | m2 | 920,740 |
| 37.1 | 14111222016601 | Piatra sparta 8-32mm LA30 | m3 | 116,013 |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,445 |
| 37.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,187 |
| 37.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,232 |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,893 |
| 37.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 10,128 |
| 37.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,414 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 16.6 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 16.15, 16.16,16.14 |  |  |
| 38 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 (11.1 kg/unit). | buc | 2,000 |
| 38.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,152 |
| 38.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 2,000 |
| 38.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |
| 38.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulară, Dimensiunile 600mm. | buc | 2,000 |
| 39.1 | 2615107326105 | Indicator de forma circulara, Dimensiunile 600mm | buc | 2,000 |
| 39.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 39.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 39.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 39.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 39.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 39.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 39.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 39.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 40 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | m2 | 102,980 |
| 40.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 75,175 |
| 40.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 36,043 |
| 40.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,132 |
| 40.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,268 |
| 40.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 4,943 |
| 41 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc | 6,000 |
| 41.1 | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 6,000 |

| 41.2 | 2661126401010 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 6,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,800 |
| 41.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,080 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 16.15, 16.16,16.14 |  |  |