Anexa nr. 22

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1747920733718

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747920733718 din 03.04.2025

Obiectul achiziției: Camioane frigorifice

Cod CPV: 34921200-1

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Camion congelator |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. - Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50ºС - Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european. - Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. - Unități de măsură Toate delete și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. - Lista cerințelor - Indicatori generali și caracteristice tehnice: Specificațiile solicitate. Caroserie, șasiu și gabarite:. 5.1.1; Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate uşa dublă și o ușă laterală din partea dreapta). 5.1.2; Usi spate, deschidere la 180 grade. 5.1.3; Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1. 5.1.4; Înălțime nu mai mult de 2300 mm. 5.1.5; Anvelope all-season. 5.1.6; Suport roata rezerva sub capatul sasiului. 5.1.7; Roata de rezerva. 5.1.8; Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric. 5.1.9; Parbriz cu încălzire electrică. 5.1.10; Lampi marsarier, pozitie joasa. 5.1.11; Lampi laterale de gabarit. 5.1.12; A treia lampa de frîna. 5.1.13; Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz. 5.1.14; Set apărători de noroi (fața și spate). 5.1.15; Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg. 5.1.16; Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,0 m3. Motor, cutia de viteză și direcție:. 5.1.17; Motor pe motorină, număr de cilindri - 4. 5.1.18; Puterea motorului 135-140 CP. 5.1.19; Motor versiune Euro VI. 5.1.20; Cutie de viteză manuală sau automată. 5.1.21; Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri. 5.1.22; Filtru de motorina cu separator de apa. 5.1.23; Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică. Echipare interioară, încălzire și climatizare:. 5.1.24; Scaun șofer cu reglaj. 5.1.25; Airbag șofer și pasager. 5.1.26; Volan reglabil pe înălțime și adâncime. 5.1.27; Aer conditionat semi-automat pentru cabină. Radio, instrumente și sistem electric:. 5.1.28; Computer de bord. 5.1.29; Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil. 5.1.30; Baterie 12V. 5.1.31; Contact pentru asistenta la pornire. 5.1.32; Priza 12V 15A in cabina lîngă șofer. 5.1.33; Vitezometru în km/h. 5.1.34; Preinstalare panou intrerupator. Echipare pentru transportarea produselor de alimentare:. Sistema de congelare:. 5.1.35; Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă. 5.1.36; Interval de temperatură de funcționare de la 00С pînă la -180С. 5.1.37; Control electromecanic. 5.1.38; Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare.. 5.1.39; Furgon termic:. 5.1.40; Constructie autoportanta din panouri laminare lipite intre ele. 5.1.41; Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă: − exterior: poliester – laminat sticla − interior: poliester – laminat sticla. 5.1.42; Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate. 5.1.43; Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu. 5.1.44; Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou. 5.1.45; Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan. 5.1.46; Lumini conturate tip LED. 5.1.47; Corp de culoare albă RAL9016. 5.1.48; Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”. Alte echipamente:. 5.1.49; Trusa de prim ajutor. 5.1.50; Triunghi reflectorizant. 5.1.51; Stîngător 3-5 kg – 1 buc. 5.1.52; Cric hidraulic. 5.1.53; Cala pentru fixat roata. 5.1.54; Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate. Culoare și vopsire:. 5.1.55; Culoarea camionului - alb. - Documente tehnice Specificațiile solicitate. 5.2.1; Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.2; Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.3; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.. 5.2.4; Dealer autorizat în Republica Moldova. - Servicii de întreținere Specificațiile solicitate. 5.3.1; Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.. 5.3.2; Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore. - Garanția Specificațiile solicitate. 5.4.1; Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.. 5.4.2; Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani. - Recepționarea și testarea camionului Specificațiile solicitate. 5.5.1; Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”.. |  |  |
| Camion refrigerator |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. - Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50ºС - Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european. - Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. - Unități de măsură Toate delete și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. - Lista cerințelor - Indicatori generali și caracteristice tehnice: Specificațiile solicitate. Caroserie, șasiu și gabarite:. 5.1.1; Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate uşa dublă și o ușă laterală din partea dreapta). 5.1.2; Usi spate, deschidere la 180 grade. 5.1.3; Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1. 5.1.4; Înălțime nu mai mult de 2300 mm. 5.1.5; Anvelope all-season. 5.1.6; Suport roata rezerva sub capatul sasiului. 5.1.7; Roata de rezerva. 5.1.8; Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric. 5.1.9; Parbriz cu încălzire electrică. 5.1.10; Lampi marsarier, pozitie joasa. 5.1.11; Lampi laterale de gabarit. 5.1.12; A treia lampa de frîna. 5.1.13; Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz. 5.1.14; Set apărători de noroi (fața și spate). 5.1.15; Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg. 5.1.16; Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,0 m3. Motor, cutia de viteză și direcție:. 5.1.17; Motor pe motorină, număr de cilindri - 4. 5.1.18; Puterea motorului 135-140 CP. 5.1.19; Motor versiune Euro VI. 5.1.20; Cutie de viteză manuală sau automată. 5.1.21; Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri. 5.1.22; Filtru de motorina cu separator de apa. 5.1.23; Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică. Echipare interioară, încălzire și climatizare:. 5.1.24; Scaun șofer cu reglaj. 5.1.25; Airbag șofer. 5.1.26; Volan reglabil pe înălțime și adâncime. 5.1.27; Aer conditionat semi-automat pentru cabină. Radio, instrumente și sistem electric:. 5.1.28; Computer de bord. 5.1.29; Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil. 5.1.30; Baterie 12V. 5.1.31; Contact pentru asistenta la pornire. 5.1.32; Priza 12V 15A in cabina lîngă șofer. 5.1.33; Vitezometru în km/h. 5.1.34; Preinstalare panou intrerupator. Echipare pentru transportarea produselor de alimentare:. Sistema Frigorifica:. 5.1.35; Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V). 5.1.36; Interval de temperatură de funcționare de la +20С pînă la +80С. 5.1.37; Control electromecanic. Furgon termic:. 5.1.38; Constructie autoportanta din panouri laminare lipite intre ele. 5.1.39; Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă – interior: polyester – laminat sticlă. 5.1.40; Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate. 5.1.41; Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu. 5.1.42; Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou. 5.1.43; Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan. 5.1.44; Lumini conturate tip LED. 5.1.45; Corp de culoare albă RAL9016. 5.1.46; Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”. Alte echipamente:. 5.1.47; Trusa de prim ajutor. 5.1.48; Triunghi reflectorizant. 5.1.49; Stîngător 3-5 kg – 1 buc. 5.1.50; Cric hidraulic. 5.1.51; Cala pentru fixat roata. 5.1.52; Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate. Culoare și vopsire:. 5.1.53; Culoarea camionului - alb. 5.2 Documentele tehnice Specificațiile solicitate. 5.2.1; Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.2; Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.3; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.. 5.2.4; Dealer autorizat în Republica Moldova.. 5.3 Servicii de întreținerea Specificațiile solicitate. 5.3.1; Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.. 5.3.2; Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 30000 km / 1200 moto/ore. 5.4 Garanția Specificațiile solicitate. 5.4.1; Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.. 5.4.2; Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani. 5.5 Recepționarea și testarea camionului Specificațiile solicitate. 5.5.1; Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”.. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________