CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Capaclia r. Cantemir

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Capaclia r. Cantemir

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia acoperisului cladirii bibliotecii satului Capaclia si  schimbarea timplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 210,200 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 210,200 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 41,800 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 17,700 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (astereala si contrastereala 50x30mm si 100x30 norma consum 0.012 m3/m2) | m2 | 210,200 |
| 6 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla grosime 0.45 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Modelul si culoarea se va coordona cu benefeciarul | m2 | 210,200 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens densitate 105-115 gr/m2) | m2 | 210,200 |
| 8 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,000 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,000 |
| 10 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,000 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 125 mm | m | 51,500 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam. 90 mm | m | 12,000 |
| 13 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada 48 ml | kg | 48,000 |
| 14 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (astereala 100x30 norma consum 0.005 m3/m2) | m2 | 38,500 |
| 15 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din Tabla Profilata LS 8-10 (culoarea se va coordona cu benefeciarul) se exclude scinduri de rasinoase si se include tabla profilata LS 8-10 norma de consum 1.05m2 / m2 31m2 + 7.5 m2 = 38.5 m2 inclusiv fronton streasina la uluc | m2 | 38,500 |
|  |  | 1.3. Timpalrie PVC |  |  |
| 16 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre cu 5 camere , geam termopan 24 mm 4-16-4 cu sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E) | m2 | 41,800 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC ) | m2 | 17,700 |