CAIET DE SARCINI

Nr._____ din”____””________________”20 ___lot nr.___________

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul criteriilor tehnice: Compresoare   de  aer nr.1, 2, 3 și 4 din Serviciul Combustibil.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50531300-9 Servicii de reparare și de întreținere a compresoare-lor | Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, 2, 3 și nr.4, schimbarea pieselor uzate. | bucăți | 4 | Conform listei cu cantitățile de lucrări | 450.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 450.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: Centrala Electrică cu Termoficare, Sursa-1, Gospodăria de păcură, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3.

  - Termenul de realizare a lucrărilor: din data semnării contractului  până la 31 Octombrie 2025.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani.

- Informații generale

La CET Sursa-1 sunt instalate 4 compresoare de aer de tip 2BM4-27/9. Pentru asigurarea executării instrucțiunilor uzinei producătoare, cât și a securității energetice, anual se execută lucrări de mentenanță a compresoarelor (reparații curente, reparații capitale, deservire tehnică – în funcție de starea compresoarelor și a nivelului de uzură, a orelor de funcționare).

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1 Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant și Benrficiar,  (Anexa nr.1 la CS).

4.2 La livrarea materialelor la obiect se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul  tehnic al tuturor materialelor.

4.3 Documente tehnice ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Hotărârea ANRE nr.155 din 01.04.2022 | Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4.3.2 | CO 34.04.1081-2003 | - „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice” |

4.4 Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.4.1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 4.4.2 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 4.4.3 | Pașaport tehnic | ”Pașaport tehnic al uzinei producătoare 2BM4-27/9” |

4.5 La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

4.6  Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor în vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

4.7  Cerințe tehnice specifice:

4.7.1 În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnice.

4.7.2 Executantul este obligat să execute lucrările cu mecanismele, uneltele și instrumentele proprii, aceste fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republici Moldova.

4.7.3  Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cît și a  folosirii de materiale (piese) de bună calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - Certificatele de calitate (origine) pentru piesele de schimb folosite la executarea lucrărilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție:

6.1 	Încercările compresoarelor până la predarea în reparație, cît și la recepția din reparație vor fi executate de către TERMOELECTRICA S.A. , cu participarea responsabililor Executantului.

6.2  “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor.

6.3 Perioada de garanție, din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor de ambele părți, va fi 12 luni.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

7.1 Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de actele normative de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

7.2 Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

8.1 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

8.2  Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

9. Volumul  lucrărilor de  reparație

9.1 Lista cu cantitățile de lucrări este elaborată în conformitate cu normativele de efectuare a reparațiilor  la compresoarele de tip 2BM4-27/9.

9.2 Volumele de lucrări vor putea fi actualizate la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

9.4 Lista cu cantitățile de lucrări și  bunuri sunt  prezentate  în  Anexa nr.1.

10. Cerințe  privind  calculul  costului

10.1 Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

10.3 Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

  - Determinarea  valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2023.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

10.6 Condiții de executare a lucrărilor sunt  normale.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

11.1 Copia omologării personalului și întreprinderii în domeniu executării lucrărilor de reparație și deservire la obiectele industrial periculoase;

11.2 Lista lucrărilor similare cu experiența de minim 5 ani (obligatoriu);

11.3 Deviz de cheltuieli.

11.4 Dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul caiet de sarcini (pașapoarte tehnice, fotografii ale lor);

11.5 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

12. Cerințe de mentenanță:

12.1 Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 12 luni  (din data reparației) pentru toate componentele;

12.2 Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

  - Existenţa unui service centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

  - Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile;

12.5 Garanţia la marfă pentru piese de schimb: minim 12 luni de la predare (în caz de expirare a garanţiei de la procurare).

Anexa  nr.1  la   CS

| Obiect: Instalații de compresoare de tip 2BM4-27/9 |  |
| --- | --- |

Lista cu cantităţile de lucrări și  bunuri

Reparația  curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 de tip 2BM4-27/9.  Schimbarea pieselor uzate.

Baza:  Catalog de  preț nr.VII,.or.Chiținău,1995

| Nr. d/o | Denumirea lucrării/materiale | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| I | LUCRĂRI |  |  |
|  | Reparația curentă a compresoarelor de aer nr.1 , 2, 3 și 4 de tip 2BM4-27/9. Poziția 1005010201 | bucăți | 4,0 |
| 1.1 | Demontarea supapelor de aspirație și refulare de treapta I la compresoarele de aer nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 40 |
| 1.2 | Montarea supapelor de aspirație și refulare de treapta I la compresoarele de aer nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 40 |
| 1.3 | Demontarea supapelor de aspirație și refulare de treapta II la compresoarele de aer nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 40 |
| 1.4 | Montarea supapelor și refulare de treapta II la compresoarele de aer nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 40 |
| 1.5 | Demontarea răcitoarelor de aer de treapta I și treapta II la compresoarele de aer nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 8 |
| 1.6 | Dezmembrarea supapelor de siguranță aer comprimat | bucăți | 8 |
| 1.7 | Demontarea senzorilor de temperatură | bucăți | 8 |
| 1.8 | Curățarea segmentelor din aluminiu, înlăturarea defectelor la elementele din polimer, spălarea de depuneri- la răcitoarele de treapta I și II. | bucăți | 8 |
| 1.9 | Proba hidraulică a răcitoarelor de treapta I și II după asamblarea elementelor (segmentelor) din aluminiu. | bucăți | 8 |
| 1.10 | Montarea răcitoarelor de aer de treapta I și treapta II la compresoarele nr.1, 2, 3, 4. | bucăți | 8 |
| 1.11 | Montarea supapelor de siguranță existente la loc | bucăți | 8 |
| 1.12 | Montarea senzorilor de temperatură existenți la loc | bucăți | 8 |
| 2. | Reparația cilindrului de treapta I, cu lucrări de canelură și presarea manșonului. Poziția 20010106 | bucăți | 4 |
| 2.1 | Demontarea pistonului de treapta I pentru verificarea etanșeităților | bucăți | 4 |
| 2.2 | Schimbarea supapelor de sens unic pentru ulei de compresor | bucăți | 4 |
| 2.3 | Înlăturarea deranjamentelor la îmbinarea dintre cilindru, apa de răcire și sistem de ungere. | bucăți | 4 |
| 2.4 | Asamblarea pistonului de treapta I | bucăți | 4 |

| 3 | Reparația cilindrului Kreuzkopf (крейцкопф) din partea cilindrului de treapta I, cu lucrări de canelură și presarea manșonului (schimbarea Kreuzkopf). Poziția 20010106 | bucăți | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Demontarea Kreuzkopf din partea treapta I | bucăți | 4 |
| 3.2 | Schimbarea Kreuzkopf uzat | bucăți | 4 |
| 3.3 | Asamblarea Kreuzkopf din partea treapta I | bucăți | 4 |
| 4. | Reparația cilindrului de treapta II, cu lucrări de canelură și presarea manșonului. Poziția 20010107 | bucăți | 4 |
| 4.1 | Demontarea pistonului de treapta II pentru verificarea etanșeităților | bucăți | 4 |
| 4.2 | Schimbarea supapelor de sens unic pentru ulei de compresor | bucăți | 4 |
| 4.3 | Înlăturarea deranjamentelor la îmbinarea dintre cilindru, apa de răcire și sistem de ungere. | bucăți | 4 |
| 4.4 | Schimbarea Kreuzkopf (крейцкопф) din partea cilindrului de treapta II | bucăți | 4 |
| 4.5 | Asamblarea pistonului de treapta II | bucăți | 4 |
| 5 | Reparația cilindrului Kreuzkopf (крейцкопф) din partea cilindrului de treapta II, cu lucrări de canelură și presarea manșonului (schimbarea Kreuzkopf). Poziția 20010106 | bucăți | 4 |
| 5.1 | Demontarea Kreuzkopf din partea treapta II | bucăți | 4 |
| 5.2 | Schimbarea Kreuzkopf uzat | bucăți | 4 |
| 5.3 | Asamblarea Kreuzkopf din partea treapta II | bucăți | 4 |
| 6 | Reparația arborelui cotit cu sudare și șlefuire (с наплавкой и шлифовкой). Poziția 20010101 | bucăți | 4 |
| 6.1 | Demontarea bielelor la arborele cotit ale compresoarelor de aer nr.1, 2, 3, 4 | bucăți | 8 |
| 6.2 | Schimbarea cuzineților arborelui cotit (вкладыши коленвала) | bucăți | 16 |
| 7 | Demontarea statorului și rotorului motorului electric (N = 160 kW) | Bucăți | 4 |
| 8 | Verificarea rulmentului din partea motorului electric și a garniturii de etanșare | Bucăți | 4 |
| 9 | Înlăturarea defecțiunilor mecanice la motorul electric | bucăți | 4 |
| 10 | Asamblarea statorului și rotorului motorului electric (N = 160 kW) | bucăți | 4 |
| 11 | Reparația bielei cu lucrări de sudură și canelură a rulmenților, schimbarea (remedierea) liniilor de aducțiune a uleiului industrial. Poziția 20010104 | bucăți | 8 |
|  | Total cu coeficientul K=4,07 (Ordin intern Nr.195 din 26.12.2024) |  |  |
| 12 | Materiale Executantului: |  |  |
| 12.1 | Supape de sens unic pentru ulei de compresor, (49.4311.002) | Bucăți | 8 |
| 12.2 | Cuzineți ale arborelui cotit (вкладыши коленвала) | bucăți | 16 |
| 12.3 | Kreuzkopf ( крейцкопф) | bucăți | 8 |
| 13. | Piese de schimb Beneficiarului: |  |  |
| 13.1 | Supara oțel 40X treapta I, de aspirație | bucăți | 4 |
| 13.2 | Supara oțel 40X treapta I, de refulare | bucăți | 4 |
| 13.3 | Garnituri din paronit ПМБ δ=1,0 mm | bucăți rulou | 60 3 |
| 13.4 | Garnituri din paronit ПМБ δ=2,0 mm | bucăți rulou | 24 1 |
| 13.5 | Garnituri din Paronit ПМБ δ=3,0 mm | bucăți rulou | 24 1 |
| II | DESERVIREA TEHNICĂ |  |  |
| 14 | Deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1,nr.2,nr.3 și nr.4 de tip 2BM4-27/9. Poziția 1005010201 cu k=0,5 | bucăți | 4 |
| 14.1 | Schimbarea lubrifianților | litri | 400 |
| 14.2 | Spălarea supapelor de depuneri de ulei ars la supapele de treapta I | bucăți | 40 |
| 14.3 | Spălarea supapelor de depuneri de ulei ars la supapele de treapta II | bucăți | 40 |
| 14.4 | Demontarea și spălarea separatorului de ulei | bucăți | 1 |
| 14.5 | Curățarea decantorului de ulei | bucăți | 1 |
| 14.6 | Verificarea rulmenților | bucăți | 8 |
| 14.7 | Verificarea sistemului de ungere, spălarea Lubricatorului. | bucăți | 4 |
| 14.8 | Măsurarea și ajustarea jocurilor în angrenaje (bielă-manivelă, крейцкопф), | bucăți | 4 |
| 14.9 | Total |  |  |
|  | Total cu coeficientul K=4,07 (Ordin intern Nr.195 din 26.12.2024) |  |  |
| 15. | Materiale Beneficiarului |  |  |
| 15.1 | Motorină | litri | 60 |
| 15.2 | Ulei industrial I-40 sau I-50A. | litri | 400 |