Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_Lucrări de renovări  exterioare la Grădinița de copii ,,Izvoraș” din satul

(denumirea,

Cristești r-nul Nisporeni___

adresa)

Autoritatea contractantă______APL al satului Cristești, r-nul Nisporeni ____________

(denumirea, adresa)

Telefon: 0264 52236, 026452290, 079594288,

email : secrieru alexei@gmail.com

Tipul procedurii de atribuire: Achiziții publice dintr- o singură sursă

Criterii de atribuire: ,, cel mai scăzut preț,,

Sursa de finanțare: Programul Național ,,Satul European Expres,,

Scopul achiziției: Contract de achiziții pentru Lucrări de renovări (reparații) exterioare la Grădinița de copii ,,Izvoraș” din satul Cristești r-nul Nisporeni.

1 . Descriere generală

Pe teritoriul administrativ al APL Cristești, r-nul Nisporeni activează  IET ,,Izvoraș” Cristești, încă din anul 1989 de la darea în exploatare a construcției, până la momentul de față anual se făceau doar  reparații cosmetice în limita posibilităților, ce ține de careva reparații, renovare, reconstrucții de o calitate de nivel înalt corespunzător standartelor  a pavilioanelor (foișoarelor) și a intrărilor în situații excepționale ale blocului B nu au fost executate până în prezent. Astfel pentru a avea o ,,protecție și siguranță,, pentru  copiii  și angajații aflații zi de zi în această instituție, propunem oferta conform Formularului de Deviz nr.1.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrările de renovări (reparație) a pavilioanelor de joacă precum și a intrărilor în situații excepționale ale blocului B al construcției Grădiniței de copii necesită a fi executate conform schiței si a Devizelor propuse (se anexează) în termenul sabilit până la data de 15.10.2023 .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La executarea lucrărilor într-un termen cât mai restrâns și cât mai eficient  să fie utilizate materiale de calitate foarte bună conform standartelor, utilaje performante   cât și muncitori calificați.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

De luat în considerație următoarele criterii : transportarea, depozitarea produselor şi materialelor utilizate, protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice pentru a evita unele  situații de impact negativ.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conlucrarea cu persoanele competente în domeniu ce ține de execuția lucrărilor conform desenelor, schemelor, documentelor de execuţie, completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor și a  instrucţiunilor  privind exploatarea la finisarea lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Precizarea modalității de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea luând în considerație Devizele anexate.

9. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor,

- prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu și fără TVA,

- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare,

- să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție cum vor fi folosite în procesul lucrărilor.

- prețul serviciilor include toate cheltuielile , inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului.

-prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziții. Cheltuieli suplimentare , volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar.

- documentația întocmită se v-a prezenta atât în formă electronică cât și pe suport de hârtie.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Va dispune de:

- Experență în domeniu nu mai puțin de 5 ani,

- Spațiu de lucru, dotat cu utilități necesare,

- Tehnică necesară pentru executarea lucrărilor,

- Forță de muncă calificată,

- Mijloace de transport necesare.

11. Cerinţe privind calculul costului

Devizele- Oferte vor fi întocmite în strictă conformitate  cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare , inclusiv NCML.01.01-2012.

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini,

- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, emisă de ASP Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

- licența de activitate pentru domeniul respectiv,

- informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și a filialei acestuia),

- asigurare cu personal de specialitate,

- situația financiară (pe baza datelor pe ultimul bilanț),scrisoarea de garanție bancară

- certificat de la Inspectoratul Fiscal privind datoriile la buget și Fondul Socila.

- dotarea tehnică cu utilaj și echipament.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"________________

( beneficiarul )               /semnătura/

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_____ Lucrări de renovări  exterioare la Grădinița de copii ,,Izvoraș” din satul

(denumirea,

Cristești r-nul Nisporeni

Autoritatea contractantă__________satul Cristești r-nul Nisporeni_________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul I 1.Pavilioane de joacă 12.4*6.2)- 2buc. |  |  |  |  |
| 1. | - RpCI42 - Bk=0,5 | - Demontarea elementelor de acoperiș-învelitori din tablă, asbociment,inclusiv recuperarea materialelor |  | - m2 |  | - 171,60 |
| 2. | - RpCH32B | - Desfacerea elementelor de acoperiș-sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente |  | - m2 |  | - 171,60 |
| 3. | - CE41A | - Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic |  | - m3 |  | - 2,4 |
| - 4. | - CL18A | - Confecții metalice din prifile laminate tablă, oțel , beton înglobate parțial în beton |  | - Kg |  | - 16,00 |
| - 5. | - CE30A | - Asterale învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă , plăci tip eternit etc. din scânduri brute din rasinoase(24 mm grosimea) |  | - m2 |  | - 171,60 |
| - 6. | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip odutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă plăci ondulate sau amprentate |  | - m2 |  | - 171,60 |
| - 7. | - CE07A | - Învelitori din tablă amprentate (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) |  | - m2 |  | - 171.60 |
| - 8. | - CE31D2 | - Tavanul planseului și streașina înfundată cu consoale aparente în casete din tablă profilată |  | - m2 |  | - 153,40 |
| - 9. | - RpCG29A | - Demolarea pereților de zidire din cărămidă sau BCA 6-8 cm grosimea |  | - m2 |  | - 24,60 |
| - 10. | - RpCJ09C1 | - Reparații de tencueli de 2,5 cm grosime la pereți cu mortar marca 25-T pentru lucrări noi (refaceri totale) |  | - m2 |  | - 21,70 |
| - 11. | - CN54A | - Amorsarea pereților și tavanelor cu amorsa supraton executarea manuală |  | - m2 |  | - 78,40 |
| - 12. | - CN06A | - Vopsitori interioare cu vopsea valabilă aplicată în 2 straturi pe glet existent executarea manuală |  | - m2 |  | - 78,40 |
| - 13. | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 – T de 3 cm grosimea |  | - m2 |  | - 145,80 |
| - 14. | - CG17D1 | - Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv mai mici de 16 m2 |  | - m2 |  | - 145.80 |
|  |  | - CapitolulII 2. Pavarea trotuarelor |  |  |  |  |
| - 15. | - TsA02B | - Spartura manuală de pământ în spații limitate având sub 1,00 m lățimea executată la fundații canale până la 0,75 m adâncime teren mijlociu. |  | - m2 |  | - 4,80 |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |
| - 16. | - TsE01B | - Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor cu denivelări de 10-20 cm în teren mijlociu. |  | - 100 m2 |  | - 0,34 |
| - 17. | - TsC54C | - Strat de fundație din pietriș h=10cm |  | - m3 |  | - 3,40 |
| - 18. | - DE17A | - Pavaje executate din plăci de trotuare prefabricate gr.40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip grosime strat de 5 cm |  | - m2 |  | - 33,80 |
| - 19. | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 8x25 cm pe fundație de beton |  | - m |  | - 36,00 |
|  |  | - Capitolul III.3.Intrări și scări de evacuare. |  |  |  |  |
| - 20. | - RCsG32D | - Demolarea pereților de zidărie din spargeri pentru creeri de goluri în zidărie |  | - m2 |  | - 2,40 |
| - 21. | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | - m2 |  | - 21.50 |
| - 22. | - CB11A | - Susțineri cu popi extensibili de inventar folosite pentru montarea plăcilor prefabricate a predalelor la turnarea planseilor cu plansee prefabricate tip PE3100R |  | - Buc. |  | - 8,00 |
| - 23. | - CA03G | - Beton armat M-200 turnat cu mijloace clasice în coloane și stâlpi RM-1 |  | - m2 |  | - 0,80 |
| - 24. | - CC01F | - Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametru barelor peste 8 mm |  | - Kg |  | - 48,20 |
| - 25. | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile cu asteriale din scînduri din rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în fundații inclusiv sprijinite |  | - m2 |  | - 4,60 |
| - 26. | - CL51A | - Bulon de Ancoraj D+12L =150 |  | - buc |  | - 16 |
| - 27. | - CG22A1 | - Pardoseli din beton M-150 în grosime de 8 cm în câmp continuu , driscuit, turnat pe loc în încăperi până la 16 m2 |  | - m2 |  | - 18,20 |
| - 28. | - CL19D | - Grilaje metalice gata confecționate din oțel profilat la scări exclusiv mâna curentă |  | - Kg |  | - 88,50 |
| - 29. | - IzD04A | - Vopsirea confecțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12mm inclusiv cu pensula de mână. |  | - t |  | - 0,09 |
| - 30. | - CE41A | - Montarea cu căpriori cu tratament antiseptic |  | - m3 |  | - 0,16 |
| - 31. | - CL18A | - Confecții metalice din profile laminate , tablă oțel, beton înglobate parțial în beton |  | - Kg |  | - 146,00 |
| - 32. | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate |  | - m2 |  | - 16,00 |
| - 33. | - CE30A | - Asterale învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă plăci tip eternit etc. din scânduri brute de rasinoase (24 mm grosimea) |  | - m2 |  | - 16,00 |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |
| - 34. | - CE07A | - Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă ) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) |  | - m2 |  | - 16,00 |
| - 35. | - RpCI08B | - Reparații la coamele învelitorilor din țigla metalică |  | - m |  | - 16,00 |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Costuri directe |  |  | lei |  |  |  |
| Asigurare socială și medicală |  |  | 24% |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilitate |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  | 20% |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)