| Caiet de sarcini Obiectul achizitției: achiziţionarea_ lucrarilor de reparatie (măsuri împotriva) în urma alunecărilor de teren pe str. V. Alexandri, 61, or.Bucovăț, r-nul Strășeni prin procedura de achiziție: Cererea ofertei de prețuri Denumirea autorității contractante: Primăria Bucovăț, r. Straseni |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 4,600 |  |
| 2 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata a drumurilor din beton asfalt h=0.05m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,113 |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 25,990 |  |
| 4 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata fundatiei din piatra sparta h=0.20m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,562 |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 78,680 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,825 |  |
| 6 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata fundatiei din dalast h=0.10m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,281 |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 39,340 |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,956 |  |
| 9 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *4=2.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,956 |  |
| 10 | TsC03G1 | (din cariera) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,530 |  |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 95,400 |  |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,530 |  |
| 13 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,530 |  |
| 14 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,140 |  |
| 15 | TsC22B1к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |  |
| 16 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,670 |  |
| 17 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 6,700 |  |
| 18 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,960 |  |
| 19 | DI134A1k=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 1,960 |  |
| 20 | TsC19C1 | (щебеночное покрытие Н=20см ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,392 |  |
| 21 | TsC22E1к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 | 0,121 |  |
| 22 | TsC03F1 | ( incarcarea materialelor de la demontarea-piatra sparta ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,271 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit) | t | 40,650 |  |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,271 |  |
| 25 | TsC50Cк=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,271 |  |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,960 |  |
| 27 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 20 cm | buc | 10,000 |  |
| 28 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm ( корчевка пней ) | buc | 10,000 |  |
| 29 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,100 |  |
| 30 | TsC04H1 | ( K=0,85 INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 | 0,013 |  |
| 31 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка на автотранспорт ) | t | 0,250 |  |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1,150 |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,018 |  |
| 34 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,018 |  |
| 35 | CO06Aк=0,8 | (Демонтаж бетонных стоек=8шт; демонтаж сетки плетенки Рабица = 70м2; включая погрузку в авто ) Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m | m | 47,000 |  |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 0,190 |  |
| 37 | TrB22D3D | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t | t | 0,190 |  |
| 38 | PI06Bк=0,8 | (demontarea placilor masa=9t;inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 1,000 |  |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 9,000 |  |
| 40 | TrB22D3H | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t | t | 9,000 |  |
| 41 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,600 |  |
| 42 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata a drumurilor din beton asfalt h=0.1m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,005 |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 1,170 |  |
| 44 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata fundatiei din piatra sparta h=0.25m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,013 |  |
| 45 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 1,792 |  |
| 46 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata fundatiei din dalast h=0.10m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,005 |  |
| 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 0,714 |  |
| 48 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,023 |  |
| 49 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *4=2.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,023 |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 50 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,190 |  |
| 51 | TsC22B1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 *2=20.0m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,190 |  |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,190 |  |
| 53 | TsC03G1 | ( din carira ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,200 |  |
| 54 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 36,000 |  |
| 55 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,200 |  |
| 56 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,200 |  |
| 57 | TsC18B1 | (trepte) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,150 |  |
| 58 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,540 |  |
| 59 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 5,400 |  |
| 60 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=2.0t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,630 |  |
| 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,630 |  |
| 63 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,630 |  |
| 64 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,150 |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 65 | TsE04B | (сaseta) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 3,000 |  |
| 66 | TsE01B | (сaseta) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,070 |  |
| 67 | TsE05B | ( terasamente ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,900 |  |
| 68 | TsE04B | (planificarea taluzurilor ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,700 |  |
| 69 | TsE01B | (planificarea taluzurilor ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,070 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 70 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 1,850 |  |
| 71 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 1,850 |  |
| 72 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 30,000 |  |
| 73 | TsH109A | (numai lucru) Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi | buc | 30,000 |  |
| 74 | TsH110B | (numai lucru) Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi | buc | 30,000 |  |
| 75 | pret | Акация | buc | 30,000 |  |
| 76 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul | m3 | 3,750 |  |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,280 |  |
| 78 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 1,080 |  |
| 79 | TsH109C | (numai lucru) Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti | buc | 40,000 |  |
| 80 | TsH24B | (numai lucru) Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 40,000 |  |
| 81 | pret | Скумпия;Лох серебристый;Тамарикс | buc | 40,000 |  |
| 82 | TsH27A | Udarea plantatiilor cu furtunul | m3 | 1,080 |  |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,080 |  |
| 84 | CQ10D3k=0.8 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 630 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 257,200 |  |
| 85 | pret | Armatura A400 | t | 11,420 |  |
| 86 | pret | Armatura A240 | t | 0,760 |  |
| 87 | pret | Pieselor inglobate in beton | t | 2,670 |  |
| 88 | pret | Beton C30/37 XC2XD2XF4 | m3 | 80,700 |  |
| 89 | pret | Piatra sparta LA20 fr.32-63 | m3 | 1,670 |  |
| 90 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Piatra sparta LA20 fr.32-63) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,017 |  |
| 91 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,709 |  |
| 92 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 134,700 |  |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,709 |  |
| 94 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,709 |  |
| 95 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 0,900 |  |
| 96 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,000 |  |
| 97 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,000 |  |
| 98 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,001 |  |
| 99 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,001 |  |
| 100 | TsC19C1 | (slam) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,088 |  |
| 101 | TsC22E1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 | 0,088 |  |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,250 |  |
| 103 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |
| 104 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t | 3,600 |  |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 48,600 |  |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,270 |  |
| 107 | TsC50Bk=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,270 |  |
| 108 | Dl119 | (ROSTVERC 6.0*0.8*0.4(h) + Pereti de sprijin h=0.8m ;tip BC-1) Fundatii monolite din beton (C30/37 XC2XD2XF4 ) la edificiile artificiale | m3 | 11,730 |  |
| 109 | Dl126 | (Armatura A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,027 |  |
| 110 | Dl126 | (Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,783 |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (LA30 fr.16-32) | m3 | 1,860 |  |
| 112 | Dl119 | (ROSTVERC 6.4*0.8*0.5(h) tip BC-2;BC-3) Fundatii monolite din beton (C30/37 XC2XD2XF4 ) la edificiile artificiale | m3 | 7,680 |  |
| 113 | Dl126 | (Armatura A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,017 |  |
| 114 | Dl126 | (Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,267 |  |
| 115 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (LA30 fr.16-32) | m3 | 1,980 |  |
| 116 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,308 |  |
| 117 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 55,440 |  |
| 118 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,308 |  |
| 119 | TsC50Bk=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,308 |  |
| 120 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,250 |  |
| 121 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,200 |  |
| 122 | IzF04J1 | ( Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500г/м2) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 73,300 |  |
| 123 | AcF03C | (LA30 fr.16-32mm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 25,000 |  |
| 124 | TsC22B1k=3 | (slam-inapoirea ) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,088 |  |
| 125 | AcF03D | (Numai lucru - material (slam) ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 8,800 |  |
| 126 | TsC22B1k=3 | (inapoirea pamintului ) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,272 |  |
| 127 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,272 |  |
| 128 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,272 |  |
| 129 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,034 |  |
| 130 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,860 |  |
| 131 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,548 |  |
| 132 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 7,740 |  |
| 133 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,043 |  |
| 134 | TsC50Bk=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,043 |  |
| 135 | IzF04J1 | ( Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500г/м2) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 1,100 |  |
| 136 | AcF03C | (LA30 fr.16-32mm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,280 |  |
| 137 | AcF03A | (h=0.1m -nisip ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,370 |  |
| 138 | AcA08A | (гибкая перфорированная труба d=107мм;тип Т pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m | 1,500 |  |
| 139 | AcA08A | (гибкая неперфорированная труба d=107мм;тип Т pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m | 7,400 |  |
| 140 | Dl119 | (оголовок ) Fundatii monolite din beton (C16/20 XC0 XF1) la edificiile artificiale | m3 | 0,054 |  |
| 141 | Dl126 | (Armatura A240 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,001 |  |
| 142 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (LA30 fr.16-32) | m3 | 0,043 |  |
| 143 | AcF03D | (h=0.2m -argila ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 0,110 |  |
| 144 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,030 |  |
| 145 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,030 |  |
| 146 | TsC03F1 | ( incarcarea materialelor de la demontarea-piatra sparta ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,138 |  |
| 147 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit) | t | 18,000 |  |
| 148 | Dl115 | (numai lucru) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ,de 10 cm | m2 | 109,000 |  |
| 149 | TsC03E1 | (incarcarea in auto, pamint din caseta) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,109 |  |
| 150 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 19,600 |  |
| 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,109 |  |
| 152 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,109 |  |
| 153 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 0,031 |  |
| 154 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,001 |  |
| 155 | DE12Ck=2.333 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 7,0 cm | m2 | 3,100 |  |
| 156 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,001 |  |
| 157 | DE12Ck=1.667 | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 5,0 cm | m2 | 3,100 |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |
| 158 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 4,600 |  |
| 159 | Dl110 | (H=15cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 46,050 |  |
| 160 | DA12C | (H=18cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 55,300 |  |
| 161 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 30,700 |  |
| 162 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t | 0,250 |  |
| 163 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 307,000 |  |
| 164 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,090 |  |
| 165 | pret | Geomaterial (PGM=G 100/100) SM SR EN 15381:2008 B1 | m2 | 240,600 |  |
| 166 | TsJ05A | (NUMAI LUCRU) Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor | m2 | 240,600 |  |
| 167 | DB16H | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 307,000 |  |
|  |  | 6. Lucrari de arta |  |  |  |
| 168 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,204 |  |
| 169 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |
| 170 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,600 |  |
| 171 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 22,400 |  |
| 172 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,224 |  |
| 173 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,224 |  |
| 174 | TsC54C | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,500 |  |
| 175 | Dl119 | (rigola dreptunghiulare )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC2 XD2 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 8,000 |  |
| 176 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,350 |  |
| 177 | Dl119 | (suport 1.1*0.2*0.95(h) )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC2 XD2 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 0,200 |  |
| 178 | Dl126 | (A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,010 |  |
| 179 | IzF20Dadapt | ( schinduri =0.15m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 16,300 |  |
| 180 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.013t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 16,300 |  |
| 181 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,021 |  |
| 182 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 3,800 |  |
| 183 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,021 |  |
| 184 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,021 |  |
| 185 | TsC54C | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,800 |  |
| 186 | Dl119 | (rigola dreptunghiulare )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC2 XD2 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 2,400 |  |
| 187 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,075 |  |
| 188 | Dl126 | (A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,207 |  |
| 189 | IzF20Dadapt | ( schinduri =0.02m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 3,000 |  |
| 190 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos =0.002t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 3,000 |  |
| 191 | AcE06A | (D400) Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 6,000 |  |
| 192 | Dl124 | (placi 3.0*1.0*0.2) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,600 |  |
| 193 | DC04B | (Taierea placi 3.0*1.0*0.2) Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 1,000 |  |
| 194 | CO06B3adapt | (Materiale : Stilpi 80*80*4 L=2500mm=22buc=507.1kg; 40*40*3 L=103000mm=1buc=339.9kg;Plasa din otel Nr.45 d3mm S=90.2m2 =243.54kg; Capac din banda t=4 p-ru stilp 80*80*4=22buc =4.4kg: Beton C16/20 XC0 XF1=1.4m3 ) Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 51,500 |  |
| 195 | IzD04D | (PF115) Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 1,095 |  |
|  |  | 7. Amenajarea drumului |  |  |  |
| 196 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги) | buc | 1,000 |  |
| 197 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 0,011 |  |
| 198 | DF18A | Plantarea stilpilor ( de demolare) pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial pe fundatie din beton (C16/20) | buc | 1,000 |  |
| 199 | DF20A | (indicatoarelor 2.1) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 1,000 |  |
| 200 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 1,500 |  |