CAIET DE SARCINI

Servicii

Obiectul: ”Salubrizarea și întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor și amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal”.
Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Bălți. 
1. DESCRIERE GENERALĂ
1.1 Întreținerea și îmbunătățirea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal necesită lucrări de  îngrijire a spațiilor verzi: tăierea vegetației sălbatice, cosirea și colectarea ierbii, curățirea stratului de noroi, curățirea zăpezii și alte lucrări de profil.  Curățarea sanitară a străzilor, salubrizarea pasajelor, a peluzelor, terenurilor de joacă și zonelor verzi, măturatul și curățarea bordurilor și a carosabilului. În timpul iernii, deszăpezirea și curățarea gheții cu basculante și perii, transportul și aplicarea de material antiderapant pe zonele pietonale, încărcarea și îndepărtarea zăpezii de pe terenurile de uz comun din interiorul cartierelor și alte obiecte. Amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal necesită lucrări de  reparație și întreținere a elementelor de uz comun (bănci de parc, urne, rozătoare pentru încălțăminte, elemente de joacă pentru copii, complexuri sportive în interiorul cartierilor  ș.a.) care sunt situate în teritoriu și servesc drept spații de odihnă pentru locatari.
1.2 Cerința tehnică trebuie să respecte cerințele și condițiile din caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă depusă va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta tehnică presupune furnizarea de echipamente tehnice și de producție la nivelul corespunzător, în conformitate cu obligațiile impuse și asumate.

1.3 În cazul în care aceste cerințe și condiții nu sunt îndeplinite, oferta va fi considerată neconformă.

2.  INFORMAȚII ȘI PROIECTARE
 Lucrările de întreținere, amenajare și curățenie sanitară a obiectelor și locurilor publice, precum și lucrări de amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal în anul 2026 vor fi efectuate pe baza devizelor, care fac parte integrantă din contract, elaborate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova, obligatorii pentru executare de către antreprenor.
3.  MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
Toate materialele utilizate pentru întreținerea zonelor pietonale în timpul iernii, lucrările de reparații pentru întreținerea obiectelor și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Bălți și pentru lucrările de amenajare și întreținere a terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal trebuie să respecte cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările de întreținere, amenajare și salubrizare în municipiul Bălți, în conformitate cu lista străzilor, piețelor și instalațiilor convenite între beneficiar și antreprenor (anexată 3 file), precum și despre intervențiile urgente, agentul economic va informa zilnic specialistul responsabil din partea beneficiarului.

4.  EXECUTAREA LUCRĂRILOR – în termen până la 31.12.2026.
Lucrările vor fi  executate de către agentul economic cîștigător în conformitate cu parametrii tehnici, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.

Antreprenorul este obligat să utilizeze numai materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze numai mecanisme și echipamente speciale concepute pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

5.  ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE
Antreprenorul este obligat să elimine neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor din vina sa și este obligat sa execute remedierea din surse financiare proprii.

6.  DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR
Lista volumelor de lucru necesare trebuie indicată în deviz. Lucrările de urgență neprevăzute care apar sunt convenite cu specialistul responsabil în numele beneficiarului.
7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Odată cu cererea de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor specifice în conformitate cu cerințele, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

Baza materială, echipamentul tehnic și unitățile de transport, care vor fi implicate în lucrările de întreținere, amenajare și salubrizare teritoriilor de uz comun trebuie să fie amplasată pe teritoriul municipiului Bălți. După executarea lucrărilor, la prezentarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic va prezenta beneficiarului un raport privind activitatea mecanismelor implicate în executarea lucrărilor contractate pe teritoriul municipiului Bălți.

8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI
Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2026, oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCML.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții" .

Totodată, având in vedere finanţarea obiectului dat din contul bugetului municipal, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.
9.  SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI
 Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine operatorului lucrărilor, odată cu depunerea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executarea lucrărilor este responsabilitatea agentului economic care execută lucrările.

10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.
10.1
Beneficiarul solicită garanție pentru ofertă în cuantum de 0,5 % din valoarea estimată a viitorului contract fără taxa pe valoarea adăugată.

10.2
Contractul se încheie între beneficiar şi antreprenor în termen de maximum    10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.3
Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta, care este parte integranta a contractului.

10.4
Beneficiarul va desemna un specialist responsabil care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.5
În timpul executării contractului, agentul economic în fiecare zi când va iniția executarea lucrărilor contractate, în dependență de condițiile climaterice, va informa persoana responsabilă din partea beneficiarului și va înregistra în registru deplasările mecanismelor, a muncitorilor și volumul lucrărilor executate.

10.6 După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic va prezenta beneficiarului registrul nominalizat și raportul înregistrării deplasărilor mecanismelor, implicate la executarea lucrărilor contractate pe drumurile publice municipale, de către sistemul GPS.
11 OBLIGAȚIUNI:

1. Administratorul antreprenorului (agentului economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție) este obligat să participe săptămânal la ședințele de coordonare organizate de către Administrația Publică Locală cu administratorii întreprinderilor din domeniul gospodăriei comunale, în vederea planificării, organizării și clarificării lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractului.

2. Administrația antreprenorului este obligată să colaboreze în mod operativ cu Primăria municipiului Bălți, să răspundă prompt, în termene restrânse, la dispozițiile, solicitările și recomandările transmise de autoritatea contractantă, în limita competențelor și obligațiilor contractuale asumate.

3. Antreprenorul va executa, după caz, și alte lucrări necesare realizării obiectului contractului, în măsura în care acestea se încadrează în limitele surselor financiare prevăzute în contract, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne de aprobare.

LISTA VOLUMELOR DE LUCRARI

1. Denumerea beneficiarului de stat ________________________  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie ______________________

3. Obiectul ”Salubrizarea și întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor și amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor,precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal”.
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	


	1
	2
	3
	4
	

	
	
	1. Salubrizarea si intretinerea teritoriilor de uz comun din interiorul cartierilor și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor

	
	
	1.1.1. Salubrizarea si intretinerea teritoriilor de uz comun in perioada de vara 

	1
	TsH61A

	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoiului ocazitional)
	100m2
	

	
	
	1.1.2. Maturarea terenurilor de uz comun

	2
	TsH82B

	Maturarea terenurilor  de uz comun cu acoperire imbunatatita (asfalt, beton, pavaj, teracota s.a.)
	100m2
	

	3
	TsH82B

	Maturarea terenurilor  de uz comun cu acoperire  neimbunatatita (galica, piatra sparta, nisip. .s.a)
	100m2
	

	4
	TsH82B

	Maturarea terenurilor  de uz comun faraacoperire (teritorii fara acoperire care necesita o salubrizare permanenta)
	100m2
	

	5
	TsH83A
	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi

	100 buc
	

	
	
	1.1.3. Salubrizarea si intretinerea gazoanelor si spatiilor verzi

	6
	TsH61A

	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoiului ocazitional) inclusiv transportarea  manuala la locuri prevazute 

	100m2
	

	7
	TsH62A

	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie inclusiv greblarea si transportatrea la locuri prevazute

	100m2
	

	8
	TsH85A

	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure

	100m2
	

	9
	TsH02A

	Taierea manuala puieților de arbori și arbuști, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm

	buc
	

	10
	TsH61A

	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea arborilor taiati manual) inclusiv transportarea  manuala la locuri prevazute 

	100m2
	

	11
	RpDA15A

	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri,(bordura) executata manual

	m2
	

	12
	TsH63A

	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400

	100m2
	

	13
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	

	14
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi, frunze

	t
	

	15
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	

	16
	TsH92C

	Incarcarea in auto crengi

	t
	

	17
	TsH92D

	Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde)

	t
	

	18
	TsI50B10

	Transportarea gunoiulu, deseului de masa vegetală, frunziș  și resturi de verdaeșă cu autobasculanta, tractor  la poligonul de colectare a deseurilor

	t
	

	
	
	Salubrizarea si intretinerea teritoriilor de uz comun in perioada de iarna

	19
	TsH221A

	Curatirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm: pina la 10

	100m2
	

	20
	TsH221B

	Curatirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm: pina la 10-15

	100m2
	

	21
	TsH221E

	Curatirea cararilor de zapada indesata neinghetata, grosimea stratului, cm: peste 5

	100m2
	

	22
	TsH221G

	Curatirea cararilor de zapada indesata inghetata, grosimea stratului, cm: peste 5

	100m2
	

	23
	DI62A

	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Amestec nisip )

	1000 m2
	

	24
	DI60A Aplicativ

	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din autocamion (Amestect nisip)

	1000 m2
	

	25
	DI68A

	Indepartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)

	1 km
	

	26
	DI73A

	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor  cu lopata inclinata

	1 km
	

	27
	DI73A Aplicativ

	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor  cu lopata inclinata si matura speciala remorcata

	1 km
	

	28
	TsH222A Aplicativ

	Incarcarea zapezii in transport auto 

	m3
	

	29
	TsI50B10

	Transportarea gunoiulu, deseului i cu autobasculanta, tractor  la poligonul de colectare a deseurilor

	t
	

	
	
	2. Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1 m3 de deseuri depozitat la poligon.

	30
	
	Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.

	m3
	

	
	
	3. Utilaj 

	31
	
	Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l
	buc
	

	
	
	2. Amenajare teritoriului de uz comun

2.2.1. Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc 


	
	

	1
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	

	2
	TsH91A


	Instalarea banci de parc 


	buc
	

	
	TsD16B1
	Amenajarea teritoriului bancilor de parc cu prundiș
	m3
	

	 
	
	2.2.2. Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc 
	
	

	3
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	

	4
	TsH91A


	Instalarea rozatoare pentru picioare 


	buc
	

	 
	
	2.2.3. Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc 
	
	

	5
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	

	6
	TsH91B


	Instalarea urne


	buc
	

	 
	
	2.2.4. Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama  (1 buc)
	
	

	7
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	

	8
	TsH91A


	Panou pentru reclama gata confectionat 


	buc
	

	 
	
	2.2.5. Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc )
	
	

	9
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	
	

	10
	CA03C3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)


	
	

	11
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)


	
	

	12

	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi 
	m3
	

	13
	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari 
	
	

	14
	RpCR20A
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice 
	
	

	 
	
	2.2.6. Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea albiturilor  (1 buc )
	
	

	15
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare


	m3
	

	16
	CA03C3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)


	m3
	

	17
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)


	kg
	

	 
	
	2.2.7. Lucrari de intretinere, reparatie  a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)
	
	

	18
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	
	

	19
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor


	
	

	20
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	
	

	21
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip


	
	

	22
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	
	

	23
	RpCO50A


	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (reparatia elementelor lemnoase a bancilor si elementelor de joaca pentru copii)


	
	

	24
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea elementelor din lemn)


	m2
	

	25
	RpCR20B


	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)


	m2
	

	26
	TsH32C1


	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (galica)


	m2
	

	27
	RpCH07A


	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute laacoperisul casutei de odihna 


	m2
	

	28
	RpCI10B


	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, la casuta de odihna 


	m2
	

	29
	RpCI37A


	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile casutei de odihna 


	m2
	

	30
	RpCK31A1


	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate


	m2
	

	31
	RpCS10A


	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei


	m
	

	32
	CO03A


	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar


	m
	

	33
	CO02A


	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment 


	m2
	

	 
	
	2.2.8. Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport 
	
	

	34
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor


	
	

	35
	RpCR20B


	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice )


	
	

	36
	RpCS17A


	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu


	
	

	37
	RpCS16A


	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma


	
	

	 
	
	2.2.9 Lucrari de montare a utilajului la elemente dejoaca pentru copii 
	
	

	38
	CK33C Aplicativ
	Scaun din plastic pentru leagan 


	
	

	39
	CK33C Aplicativ
	Scaun din plastic pentru balansor


	
	

	40
	CK33C Aplicativ
	Sectiunea de declin a toboganului


	
	

	41
	CK33C Aplicativ


	Schimbarea arcului elicoidal al balansorului 


	
	

	42
	CK33C Aplicativ
	Schimbarea rulmentului la carusela


	
	

	43
	CK33C Aplicativ
	Schimbarea lantului metalic la leagan 


	
	

	 
	
	3. Utilaj 
	
	

	44
	
	Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.
	
	

	45
	
	Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l
	
	

	46
	
	Scaun din plastic pentru leagan 
	
	

	47
	
	Scaun din plastic pentru balansor


	
	

	48
	
	Sectiune de declin a toboganului 


	
	

	49
	
	Arc elicoidal pentru balansor 


	
	

	50
	
	Rulment la carusela 
	
	

	51
	
	Lant metalic la leagan 


	
	

	52
	
	Plasa pentru volei (inclusiv instalarea)
	
	

	53
	
	Plasa pentru joc de fotbal (inclusiv instalarea)
	
	

	54
	
	Set  pentru joc de baschet (inclusiv instalarea)
	
	


SPECIFICAȚIE

Pentru efectuarea lucrărilor se solicită: 

1. Mecanisme/echipamente specializate:

- Vehicule pentru transportare până la 10m3 – 5 unități;

- Incarcator - 2unitati;
- Generatoare de curent electric – min. 3 buc.;

- Instrument electric necesar (perforator, mașină unghiulară de șlefuit, aparat de sudură electric,ș.a. – min. 4 complecte. :

- Instrument mărunt necesar pentru executarea lucrărilor ( măști de protecție, chei, ferestrăie, clește  ș.a.)
- Accesorii pentru deszăpezirea zonelor pietonale:

-  Lamă de zăpadă (снегоотвал) - 2 unități; perie pentru curățirea zăpezii depe străzi remarcată de tractor - 4 unități.
-Trimer pentru cosit iarba -15unități.
- Roabe - 36 unități. 
- Lopată – 36 unități.

- Mături pentru grădină -420 unități
- Greblă – 36 unități.
- Containere de metal pentru depozitarea pe timp de iarnă a materialului antiderapant -30 buc.

- Instrument mărunt necesar pentru executarea lucrărilor de salubrizare ( măști de protecție, foarfece de grădină, aparate de stropit, ș.a.)
2. Muncitori:

1. Muncitori de curățare a teritoriilor – nu mai puțin de 36 lucrători 
2. Personal necalificat – nu mai puțin de 3 lucrători 
3. Maiștri de sector – nu mai puțin de 4 maiștri
4. Muncitori constructori (sudori, tencuitori, betoniști, lăcătuși ș.a.) – nu mai puțin de 12 lucrători 
5. Inginer constructor – nu mai puțin de 2 ingineri
4. Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să aibă o bază de producere pe teritoriul municipiului Bălți pentru depozitarea materialelor și utilajelor specializate, precum și obligatoriu minim trei spații pentru personalul angajat amplasate în diferite locuri ale orașului.

5. Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să întrețină în permanență (zilnic inclusive si zile de odihnă și sărbătoare) toate terenurile de uz comun din interiorul cartierilor, precum și teritoriile aferente caselor de locuit în stare satisfăcătoare. 
 *Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.

Autoritatea contractantă ___________              Data "____"__________________

