Anexa nr. 1 la Anunţul de participare

CERINŢE TEHNICE

privind achiziționarea extinderii și/sau modernizării complexului tehnico – aplicativ de înregistrare video

și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere prin

adăugarea componentelor sistemelor de monitorizare video în autovehicule

pentru 12 autoturisme (Lotul nr. 1)

Tabel nr. 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor or și/sau a serviciilor | Specificația tehnică | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videoregistrator de rețea NVR | Parametrii minimi: 4 canale MobileNVR. Înregistrați 100fps @ 1080P HikVision, 100fps @ 720P Onvif. Compresia N. 264. Ieșire VGA (1920*1080). LAN, 2xUSB 2.0, 2HDD / SSD 2.5 inch SATA-II la 1Tb.Telecomanda este inclusă. Playback sincron. Built-in web-server. RS-232, RS-422. Alarmă I/ O 3/2. Built-in Switch cu 4 porturi PoE. Suport pentru iPhone, Android, WiFi, 3G (I*SIM), GPS. Alimentarea DC 8 - 36V. Lucru t-20ºC ~ +60 ºC. dimensiuni: 178x170x50mm. Garanție 2 ani! | 4 buc. |
|  | Disc de stocare a datelor specializat pentru CCTV HDD 2.5” 1TB | HDD specializat conceput pentru a lucra în sisteme de supraveghere video 24/7; volum de memorie 1Tb, factor de formă 2.5”, interfață SATA 6 Gb/s, Tehnologiei AllFrame și Advanced Format Technology | 6 buc. |
|  | DS-MP1420 CADD Y FOR HDD 2.5 | Adaptor specializat pentru extragerea HDD cu conexiune rapidă protecție antishok. | 6 buc. |
|  | Router | Parametrii minimi: CPU core count. 1, CPU nominal frequency 650 MHz, Demensions max. 139 x 77 x 28,5 mm, License level 4, Size of RAM 64MB, Storage size 16MB, Storage type FLASH, Temperatura de lucru de la -40 pina la +70 C, Max Power consumption -9W, Passive PoE, PoE in input Voltage 12-57 V, Number of DC inputs.3 (, MicroUSB, DC jack, PoE-IN), DC jack input Voltage 8-30 V, Automotive input Voltage 9-30 V (MicroUSB input Voltage 5-5 V), 2G Category Class 12, 3G Category R7 (21Mbps Downlinks, 5,76Mbps Uplink), LTE Category 4 (150Mbps Downlink 50Mbps Uplink), LTE FDD bands I (2100MHz)/2 (1900MHz)/ 3 (1800MHz)/ 7 (2600 MHz)/ 8 (900MHz) / 20 (800MHz), LTE TDD bands 38 (2600MHz) / 40 (2300MHZ), Wireless 2.4 GHz number of chains 2, Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 1,5, PCB temperature monitor, Voltage Monitor | 4 buc. |
|  | 10 Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch | Parametrii minimi: Port Number - 10, Port Type - 10/100/1000 Mbps RJ45 ports, Standard - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Forwarding Mode - Store and forward, MAC Address Table - 2 K, Switching Capacity - 16 Gbps, Packet Forwarding Rate - 7.44 Mpps. General Shell – ABS, Net Weight - 0.03 kg, Dimension (L × H × D) - 142 × 90 × 23 mm, Operating Temperature - 0°C~40°C, Storage Temperature - -40°C~70°C, Operating Humidity - 10%~90% RH non-condensing, Storage Humidity - 5%~90% RH non-condensing, Power Supply - 9 V DC, 0.6 A | 1 buc. |
|  | Sursa Alimentare Neintreruptibila | Parametrii minimi: MEAN WELL РИП 6А 12v (RS-75-12) Выходная мощность (ном) - 72Вт, Выход - 12В, Напряжение 1 канала - 10,8-13,2В, Выходной ток 1 канала - 0…6А, Тип стабилизации – Напряжение, Вход - 110/220В авто, Конструктивное исполнение - В кожухе, Возможности - Базовая модель, Типы защиты - КЗ, перезагрузка, перенапряжение, Количество выходов – 1, Тип управления выходом - Потенциометр внутренний, Исполнение – 20, Входное напряжение AC, 88…264В, Входное напряжение DC - 125…373В, Напряжение изоляции вход-выход - 3кВ, Напряжение изоляции вход-земля - 1,5Кв, Напряжение изоляции выход-земля - 500Вт, Применение - Wide application, КПД - 81%, Шум - 120мВ, Размер - 129,0*98,0*38,0мм, Температура хранения - -40…85 | 2 buc. |
|  | Servicii de montare, instalare, reglare, conectare la sistemul existent. | Servicii de montare, lansare, reglare, conectare, programare la sistemul existent, inclusiv materiale consumabile (materiale pentru fixare, Cablu STP-8) | 4 |

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumirea bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32333000-6 | 1 | Videoregistrator de rețea NVR | buc. | 4 |
|  | 2 | Disc de stocare a datelor specializat pentru CCTV HDD 2.5” 1TB | buc. | 6 |
|  | 3 | Adaptor specializat DS-MP1420 CADD Y FOR HDD 2.5 | buc. | 6 |
|  | 4 | Router | buc. | 4 |
|  | 5 | 10 Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch | buc. | 1 |
|  | 6 | Sursa Alimentare Neintreruptibila | buc. | 2 |
|  | 7 | Servicii de montare, instalare, reglare, conectare la sistemul existent. | buc. | 4 |
|  | 8 | Materiale pentru fixarea Accesorii si unitati conectoare | set. | 4 |

Tabel nr. 2

Cerințe către bunuri/servicii prestate:

1) Să asigure livrarea echipamentului tehnico-aplicativ de înregistrare a datelor video/audio, conform cerințelor tehnice și cantității specificate în Tabelul nr. 1.

2) Să asigure executarea serviciilor de montare a echipamentului livrat în autovehiculele prezentate Cumpărătorului. Prestarea serviciilor de ajustare și conectare la sistemul existent.

Detaliere:

1) Să asigure conectarea la sistemul centralizat existent (descrierea sistemului existent și funcționarea acestuia sunt descrise și prezentate mai jos).

2) Să asigure prezentarea garanției la echipamentul și serviciile prestate - 24 luni consecutive.

Sistemul de monitorizare a examenelor, proba practica, nivelul central

(Mobile NVR + IVMS 5200 customized)

- Unicitatea platformei. Software IVMS 5200 cu castomizare:

• Gestionarea CVR (Central Video Recorder):

• Adăugarea CVR prin IP adresă

• Configurare la distanță a CVR

• Utilizatorul de administrator poate reseta parola altor utilizări centralizat din platforma

• Adăugare / Editare / Ștergere a utilizatorilor și rolurilor

• Rolurile pot fi alocate cu permisiuni diferite

• Sunt acceptate două tipuri de statut de utilizator: normal și blocat

• Blochează adresa IP pentru o anumită durată când se atinge limita încercărilor de parolă eșuate

- Două niveluri de arhivă. Local și centralizat

- Firmware personalizată pentru funcția de export de arhivă video de la toate camerele legate de o anumită mașină la un moment dat.