Anexă

la Anunţul de participare

CERINŢE TEHNICE

Servicii de proiectare şi montare a

sistemului de cablaj Fiber Optic OM 4 pentru transmiterea datelor (repetat)

Teze generale

În prezentul document sunt expuse cerinţele principale faţă de sistemul de cabluri structurate (în continuare – SCS) OM4 pentru transmiterea datelor. Acest sistem are ca funcție asigurarea transmiterii datelor şi a altor servicii informaționale în conformitatea cu cerinţele standardului ISO/IEC 11801 faţă de sistemul Fiber Optic OM4 a Agenţiei Servicii Publice (ASP), amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42. Schema clădirii şi a trasărilor posibile, inclusiv și posibilitatea vizitării clădirii se va prezenta la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenţiei Servicii Publice (str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău), în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate şi, după caz, a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. În cerere trebuie să fie indicat: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, menţiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.

Obligațiunile companiei IT (Prestatator), privind prestarea serviciilor de proiectare și montare a sistemului de cablaj Fiber Optic OM4 pentru transmiterea datelor, va implica următoarele activități:

- Condiții de prestare a serviciilor:

- Să asigure elaborarea proiectului tehnic SCS conform cerințelor indicate în pct. „Cerințe față de proiectul tehnic SCS”;

- Să asigure din cont propriu procurarea, transportarea materialelor și a echipamentelor necesare;

- Să asigure montarea sistemului de cablaj Fiber Optic OM4 în conformitate cu cerințele indicate în pct. „Cerinţele faţă de montarea sistemului SCS”;

- Să asigure testarea sistemului de cablaj Fiber Optic OM4 montat;

- Să asigure prezentarea  Beneficiarului actul de prestare  la finalizarea serviciilor de proiectare și montare a sistemului de cablaj Fiber Optic OM4 pentru transmiterea datelor.

- Cerințe faţă de proiectul tehnic SCS:

  - Sistemele SCS cablaj Fiber Optic OM4 pentru transmiterea datelor trebuie să fie proiectate corespunzător standardelor în domeniu ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A/B.

  - Proiectul tehnic privind montarea SCS cablaj Fiber Optic OM4 pentru transmiterea datelor trebuie să fie elaborat şi formatul aplicaţiilor Visio sau AutoCAD, în strictă conformitate cu modelul oferit de către Beneficiar.

  - Proiectul tehnic trebuie să fie aprobat de către persoana autorizată de Beneficiar înainte de a începe prestarea serviciilor.

- Cerinţele faţă de montarea sistemului SCS:

  - Sistemul montat trebuie să corespundă standardelor în domeniu ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A/B.

  - SCS cablaj Fiber Optic OM4 pentru transmiterea datelor trebuie să prezinte un sistem dotat cu două panele de comutație a câte 24 de porturi LC cu cabluri de conexiune (patch-cord) de tip LC-LC duplex cu lungimea 1,5 metri în cantitatea de 24 buc. (sau LC-LC simplex în cantitatea de 48 buc). Toate serviciile și bunurile trebuie să fie incluse în costul final.

  - Magistralele trebuie să fie trasate cu cablu de categorie OM4, prin spaţiile tavanului suspendat, ţevele PVH pe pereți și podele în strictă conformitate cu proiectul aprobat de către Beneficiar.

- Livrabilele serviciilor de montare:

- Raportul de testare a sistemului de cablaj Fiber Optic OM4 pentru fiecare conexiune cu parametrii: map, length, impendance, attenuation;

- Proiectul tehnic aprobat atît în versiunea electronică cât și pe suport de hârtie;

- Actul dării în exploatare.