CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor:  “ Reparatia Caminului nr.6, nivelele 1 si 2, str. Nicolae Testemitanu, 22/3”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari, desfaceri |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum | m2 | 305,68 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie | m2 | 142,45 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,40 |
| 4 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC | m2 | 37,60 |
| 5 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 364,38 |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 28,60 |
| 7 | RpCO56A | Demontari timplarii, usi | m2 | 14,83 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC | m | 3,40 |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor despartitori din gips-carton | m2 | 36,77 |
| 10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,60 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) , la pereti | m2 | 4,20 |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,50 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 204,50 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 960,25 |
| 15 | RpCO56B | Demontari: Briu de protectie din PAL laminat | m2 | 13,00 |
| 16 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, | m2 | 6,20 |
| 17 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 44,10 |
| 18 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 44,10 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 44,10 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 442,47 |
| 21 | IzF04J1 adaptiv | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena | m2 | 35,29 |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.50mm | m3 | 1,95 |
| 23 | IzF01A apl. | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu material hidroizolant tip "Flexibat" sau analogic, in 2 straturi | m2 | 43,22 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 151,40 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 343,79 |
| 26 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -343,79 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale la pardoseli, Linoleum hiterogen, grosimea fiind mai mare sau egala cu 2,4mm, inclusiv; suprafata neteda; strat de protectie 0,6-0,7mm, temelie tare, rezist.uzura, inclusiv pervaz galtele, sapa autonivelanta 3mm; cu ridicarea in plinta h=10cm | m2 | 254,08 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, sapa autonivelanta 3mm si plinta h=10cm | m2 | 106,90 |
| 29 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 450x450mm, mata, calitatea I. | m2 | 122,87 |
| 30 | CI14B | Elemente liniare h=10cm, din placi din gresie portelenata aplicate cu adeziv | m | 60,60 |
| 31 | CK18C | Profil metalic oval de margina pentru gresie | m | 60,60 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 380,97 |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 380,97 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 380,97 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 380,97 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 380,97 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 380,97 |
| 38 | CK52B применит. | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 80,80 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |
| 39 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, cu ancadrament, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
| 40 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, cu ancadrament, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi AL, placat cu sandwich gr=24mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (lacat cu broasca si miner, 5 chei) | m2 | 21,50 |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretanica), cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 4,20 |
| 43 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan), inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 2,85 |
| 44 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan), inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 6,30 |
| 45 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm | m2 | 25,00 |
| 46 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, 5 chei | buc | 4,00 |
| 47 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 4,00 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, pentru usa - MB-350, dubla, ( 368x110mm), alba | buc | 36,00 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 49 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,50 |
| 50 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,25 |
| 51 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - Placi de ipsos gr.80mm hidrofug cu nut-feder | 100m2 | 0,54 |
| 52 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 38,35 |
| 53 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos (hidro) dupa montarea comunicatii | m2 | 10,50 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 1 411,29 |
| 55 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 349,25 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 039,75 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 039,75 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 652,23 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 051,75 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 1 312,25 |
| 61 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 35,00 |
| 62 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 360,41 |
| 63 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 123,70 |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 225,00 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic gata confectionate 200x250mm | buc | 39,00 |
|  |  | 1.6. Retea de Apa si Canalizare |  |  |
| 66 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm | m | 23,00 |
| 67 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 32mm | m | 8,00 |
| 68 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm | m | 8,00 |
| 69 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 16,00 |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 71 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |
| 72 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 23,00 |
| 73 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm | buc | 6,00 |
| 74 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit d25x2,8mm, PN25 | m | 52,00 |
| 75 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm, PPR cu fibra compozit PN25, d32x5,4mm | m | 8,00 |
| 76 | SB09A | Cot PPR d20x90gr | buc | 100,00 |
| 77 | SB09A | Cot PPR d20x45gr | buc | 16,00 |
| 78 | SB09A | Cot cu fixaj PPR d20x1/2 | buc | 50,00 |
| 79 | SB09A | Punte ocolire mufata PPR d20, L=40mm | buc | 6,00 |
| 80 | SB09A | Mufa PPR d20mm | buc | 14,00 |
| 81 | SB09A | Mufa PPR d32mm | buc | 8,00 |
| 82 | SB09A | Teu redus PPR d32x20x32mm | buc | 12,00 |
| 83 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20", Clema prindere PPR dubla d20mm | buc | 64,00 |
| 84 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32mm | buc | 8,00 |
| 85 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,00 |
| 86 | SB08E | Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 27,50 |
| 87 | SB08C | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,50 |
| 88 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x90gr | buc | 19,00 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50x45gr | buc | 10,00 |
| 90 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x90gr | buc | 4,00 |
| 91 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr | buc | 21,00 |
| 92 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie PP scurta d110x50gr | buc | 5,00 |
| 93 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d110x50/90gr | buc | 10,00 |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d110x100/90gr | buc | 5,00 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie dubla PP d110x110/45gr | buc | 7,00 |
| 96 | SA32I | Compensator ( conector ) de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 |
| 97 | SD08A | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 16,00 |
| 98 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" x 1/2", FE/FE | buc | 22,00 |
| 99 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"- PP D110mm | buc | 14,00 |
| 100 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"- PP D50mm | buc | 10,00 |
| 101 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,20 |
| 102 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complect | buc | 6,00 |
| 103 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC, diam.110mm | buc | 7,00 |
| 104 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan/ Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon tip "butelie" d 1 1/2 x40 cu furtun gofrat 40/50mm | buc | 7,00 |
| 105 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 13,00 |
| 106 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat fix pentru lavoar sau spalator, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavoar din bronz turnat, cromat ( nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm, scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200gr. | buc | 7,00 |
| 107 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton. cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1600gr. | buc | 6,00 |
| 108 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru dus, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton. cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cromat ( nu se admit aliaje ), Standard de conec ( inci ), 1/2 greutatea de la 2000gr. | buc | 6,00 |
| 109 | RpSB15A | Montarea Furtunului ( grif ) F 1/2x M10 cu tesetura de otel inox si protectie din PVC, diam. inter.-7,5mm, exter.-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temp.lucru - 90gr.C, lungimea 60cm | buc | 14,00 |
| 110 | RpSB15A | Montarea Furtunului F 1/2x F 1/2 cu tesetura de otel inox , diam. inter.-7,5mm, exter.-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temp.lucru - 90gr.C, lungimea 60cm | buc | 6,00 |
| 111 | SD15A | Sifon chiuveta tip " butelie " avind diametrul nominal de 1 1/2x40 cu furtun gofrat 40/50 mm | buc | 3,00 |
| 112 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150x195mm ) | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 113 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 2,00 |
| 114 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 2,00 |
| 115 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 34,00 |
| 116 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 165,00 |
| 117 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 9,00 |
| 118 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 3,00 |
| 119 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda montat pe perete | buc | 3,00 |
| 120 | RpEP12A | Montarea contorului de energie electrica in punct de alimentare | buc | 2,00 |
| 121 | RpEE05C | Montarea transformatorilor electrici, monofazici pentru tensiune redusa de 220/12 V montati pe console (utilaj - transformator) | buc | 6,00 |
| 122 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 30,00 |
| 123 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-80A. ( se exclude contactorul ) | buc | 17,00 |
| 124 | RpEE09D | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 160/400 A, AC-3 DITA sau similare. (se exclude contactorul) | buc | 3,00 |
| 125 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,00 |
| 126 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separator, comutator | buc | 3,00 |
| 127 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 410,00 |
| 128 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 380,00 |
| 129 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4 RE RING NYM - J | m | 320,00 |
| 130 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4mmp | m | 25,00 |
| 131 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PVS5 *4mmp | m | 15,00 |
| 132 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 6-10 mmp, PV3*10mm | m | 15,00 |
| 133 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp, VVGng 5*25mmp | m | 55,00 |
| 134 | RpEB02D | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 50 mmp, pentru conductori din aluminiu, PV3*70mmp | m | 27,00 |
| 135 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne modulare dublu, 16A ( cu doua clape ), culoare alba (Hager, Schneider, Vico...ABB sau analogic) | buc | 25,00 |
| 136 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne modulare , 16A ( cu o clapa ), culoare alba (Hager, Schneider, Vico, ...ABB sau analogic) | buc | 24,00 |
| 137 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 68,00 |
| 138 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 22,00 |
| 139 | Pretul firmei | Rama p/u prize cu 5 locuri orizontala (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 3,00 |
| 140 | Pretul firmei | Rama p/u prize, dubla, orizontala (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 141 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 750,00 |
| 142 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-25mm, flexibil | m | 250,00 |
| 143 | RpEF13C | Montarea senzorului de miscare cu microunde, cu fixarea pe tavan, raza de actiune 8m, culoarea alba, cu posib. de a regla fluxul luminos, cu raza de actiune 360 grade, sensibilitatea | buc | 3,00 |
| 144 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 3,00 |
| 145 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie 36 luni | buc | 28,00 |
| 146 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie 36 luni | buc | 30,00 |
| 147 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip LED rotund, incorporat in tavan, diametrul exterior 225mm/d. intrerior 200mm, cu iluminare pe perimetru 18-24W, culoarea luminii 6000K, luminozitate 1890 Lm, protectia IP20, CRI=82, unghi de reflectie- 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator pasiv, voltaj-85-265V, termen de garantie - 36 luni | buc | 9,00 |
| 148 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520 Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie - 36 luni | buc | 5,00 |
| 149 | RpEE03B | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura | buc | 20,00 |
| 150 | RpEE03B | Cutie de distributie aparenta (externa) IP65 diametrul 80mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura | buc | 11,00 |
| 151 | Pretul firmei | Conector Vago 3-5 contacte | buc | 360,00 |
| 152 | Pretul firmei | Papuc de cablu, sectiunea 4 mm2 | buc | 100,00 |
| 153 | Pretul firmei | Papuc de cablu, sectiunea 10 mm2 | buc | 100,00 |
| 154 | Pretul firmei | Papuc de cablu, sectiunea 25 mm2 | buc | 50,00 |
| 155 | Pretul firmei | Papuc de cablu, sectiunea 70 mm2 | buc | 50,00 |
| 156 | Pretul firmei | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc. | buc | 8,00 |
| 157 | Pretul firmei | Clema de ramificare, sectiunea 16-35mm2, tip material inifug | buc | 16,00 |
| 158 | Pretul firmei | Sina de conectare pu automate C45, 63A, 3Poli, 1Metru | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 159 | RpVC37A k=0,1 | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 14,00 |
| 160 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 14,00 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 161 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 32,00 |
| 162 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 5,00 |
| 163 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 7,00 |
| 164 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 5,00 |
| 165 | 11-07-001-02 | Aparataj : PoE Switch Mikrotik CRS 354-48P-4S +2Q+RM | buc | 1,00 |
| 166 | RpEE03C | Montarea prizelor interne ( Ordinara ) , RJ45, 220-225V, 16A cu impamintare, inclusiv cutii ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 25,00 |
| 167 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub 750N d-20mm | m | 1 525,00 |
| 168 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 15,25 |
| 169 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 1 525,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 170 | Pretul firmei | Panou electric incastrat din metal, IP20, 36 module, in set cu sina N si PE, | buc | 1,00 |
| 171 | Pretul firmei | Panou electric din metal, aparent, IP20, 72 module, in set cu sina N si PE | buc | 2,00 |
| 172 | Pretul firmei | Bloc de comanda de executare tip dulap din metal, sau punct de distributie , ( Dulap ) montat pe perete, cu posibilitatea de al echipa cu: sine de conectare p/u conectori de faza si nul, separator de sarcina in invelis metalic I=250A; 4 intrerupatoare automate tripolare 63A de tip VA88-32 | buc | 1,00 |
| 173 | Pretul firmei | Bloc de comanda de executare tip dulap din metal, sau punct de distributie , ( Dulap ) montat pe perete, cu posibilitatea de al echipa cu: sine de conectare p/u conectori de faza si nul, separator de sarcina in invelis metalic I=250A; 4 intrerupatoare automate tripolare 80A de tip VA88-32, 4 intrerupatoare tripolare automate tripolare 32A tip VA47-29, 2 intrerupatoare tripolare 25A de tip VA47-29; 6 intrerupatoare monopolare 25A de tip VA47-29 | buc | 1,00 |
| 174 | Pretul firmei | Bloc de comanda de executare tip dulap din metal, sau punct de distributie , ( Dulap de evidenta ), montat pe perete, cu posibilitatea de al echipa cu intrerupator sau comutator in invelis metalic I=250A, transformatoare de curent, sigurante fuzibile si 2 contoare electrice; BZUM | buc | 1,00 |
| 175 | Pretul firmei | Contor ZMG 410 | buc | 2,00 |
| 176 | Pretul firmei | Transformator de curent , 200/5 | buc | 3,00 |
| 177 | Pretul firmei | Transformator de curent , 100/5 | buc | 3,00 |
| 178 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P, VA47-29 (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 179 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P, VA47-29 (Legrand, Eaton, Hager, ... , Scheider, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 180 | Pretul firmei | Intrerupator automat C20A/1P, VA47-29 (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 181 | Pretul firmei | Intrerupator automat C32A/3P, VA47-29 (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 182 | Pretul firmei | Intrerupator automat 25A/3P, VA47-29 (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 183 | Pretul firmei | Intrerupator automat 63A/3P, VA88-32(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 184 | Pretul firmei | Intrerupator automat 80A/3P, VA88-32 (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 185 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P C20A 0,30mA, VA47-29(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 16,00 |
| 186 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 3,00 |
| 187 | Pretul firmei | Separator de sarcina in invelis metalic, I=250A | buc | 2,00 |
| 188 | Pretul firmei | Comutator de sarcina in invelis metalic, I=250A | buc | 1,00 |
| 189 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, I=250A | buc | 6,00 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 190 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 11,00 |
| 191 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 3,00 |
|  |  | 3.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 192 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 5,00 |
| 193 | Pretul firmei | PoE Switch Mikrotik CRS 354- 48P- 4S+2Q +RM | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac