Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia retele apa canalizare la IP Liceul Teoretic Waldorf | Investitor IP Liceul Teoretic Waldorf |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct subsol |  |  |  |  |
| 1 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
| 2 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
| 3 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |  |  |
| 4 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
| 5 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 6 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
| 7 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |  |
| 8 | RpSD12A | Demontarea unei supape de siguranta cu pirghie si contragreutate cu flanse, avind diametru de 20-25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
| 9 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |  |  |
|  | 292412732206538 | Filtru pentru apa potabila 1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 |  |  |
| 11 | RpSF02F | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0440 |  |  |
| 12 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |  |
| 13 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0220 |  |  |
| 14 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |  |
| 15 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |  |
| 16 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |  |
| 17 | RpSA09D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2"x4mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 272210330600050 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d2" gr4mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 287527412039050 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata d2" | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 287527411790050 | Cot fonta maleabila d2" | buc | 0,2200 |  |  |
|  | 272120411500050 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d2" | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 272120412310050 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d2" | buc | 0,1000 |  |  |
| 18 | RpSA09D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 11/2" gr4mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 272210330600038 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d1 1/2 gr4mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 287527412039038 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata d1 1/2 " gr 4mm | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 287527411790038 | Cot fonta maleabila d1 1/2" gr4mm | buc | 2,2000 |  |  |
|  | 272120411500038 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d1 1/2" gr 4mm | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 272120412310038 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d1 1/2" gr4mm | buc | 0,1000 |  |  |
| 19 | RpSA19D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm PP PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 252121671705032 | Teava din material plastic PP d32mm PN10 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic d32 mm PP | buc | 0,1200 |  |  |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic d32mm PP | buc | 0,1900 |  |  |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic d32mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic d32mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 20 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm PP PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d20mm PP | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20mm PP | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20mm PP | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 |  |  |
| 21 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mmPP PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic d25mm PN10 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25mm PP | buc | 0,1200 |  |  |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25mm PP | buc | 0,1900 |  |  |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25mm PP | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe d25mm PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0225 |  |  |
| 22 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"Trecere РЗ 40x2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381045 | Trecere PZ 40x2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"/Americanca 2" bronz | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381034 | Americanca 2" bronz | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"/Filet 2" zinc | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381023 | Filet 2" zinc | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"/Filet 1 1/2 zinc | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0610 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1210 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2050 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138102356 | Filet 1 1/2" zinc | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"/Adaptor contor d25mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1550 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156713810255 | Adaptor contor d25mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" filet zinc | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0340 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0610 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1300 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138103423 | Filet 3/4" zinc | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"Filet zinc | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1550 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381250 | Filet zinc 1" | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | RpSD22B | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"Кран шаровый | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 291312420170022 | Кран шаровый 3/4 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | RpSD24B | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm/Кран шаровый 1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 291312450300022 | Кран шаровый 1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm/Кран шаровый 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 291312450300033 | Кран шаровый 1" | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | RpSD24B | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm\'CAран шаровый 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 291312450300025 | Кран шаровый 1" | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" \'CAран шаровый РР д20мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 29131242016004 | Кран шаровый РР д20мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"\'CAран шаровый РР д25мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 291312420210025 | Кран шаровый РР д25мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm\'CAран водоразборный | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2913124201800122 | Кран водоразборный | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1250 |  |  |
| 36 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"montarea racord flexibil fara robinet | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" 40 см | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm\'CAран шаровый 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2913124201800122452 | Кран шаровый 2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1250 |  |  |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Canalizarea K1 |  |  |  |  |
| 39 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |  |
| 40 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 41 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 42 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 252121670021050 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0180 |  |  |
| 43 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 252121670021012 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0090 |  |  |
| 44 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 25231567122303 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U,d50mm pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |  |  |
| 45 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 46 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC d110mm , tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 47 | RpSE21A | Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm din demontari | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.