____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii Constructive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.600 |  |  |  |
| 1 | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) |  | m2 | 80,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 11,00 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 24,750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsA04E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu |  | m3 | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,050 |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  | m3 | 0,003 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,020 |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  | kg | 0,074 |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  | m3 | 0,001 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,006 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,550 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 1 760,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 100,496 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 11,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,960 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,044 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 4,400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Argila nisipoasa |  | 100 m3 | 8,90 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 20,025 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 1 513,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 86,392 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 8,71 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 78,651 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,710 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 12,194 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 8,71 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,646 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 8,90 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 9,701 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 89,00 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 89,000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 8,900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  | 100 m3 | 8,90 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 44,233 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 41,171 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C4/5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 | 21,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 73,140 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,480 |
|  | 26631021000002 |  | Beton C4/5 |  | m3 | 22,056 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,152 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 12,720 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 5,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 263,90 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,792 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,056 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 270,498 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 39,585 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,639 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 2 689,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 158,651 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,756 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 2 756,225 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 403,350 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 26,890 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 180,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 189,000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,900 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 54,000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 54,000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 5,400 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 9,000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 14,400 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 18,000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,630 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,090 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 21,600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 115,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 559,690 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,930 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 121,834 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 17,829 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 69,240 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 32,312 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  | m2 | 75,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 28,500 |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  | m3 | 2,325 |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  | kg | 37,500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,150 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020 |  | m2 | 182,80 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,312 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,484 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 28,901 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 58,734 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 7,458 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 10,054 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,548 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | RpCE03H |  | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 |  | m2 | 182,80 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 51,184 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,592 |
|  | 2682132600480 |  | Pinza bitumata |  | m2 | 210,878 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 640,166 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 131,799 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,377 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 150,627 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 56,485 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 13,344 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,528 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | IzF10C |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 182,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 29,152 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 184,022 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 60,126 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 300,630 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,100 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 200,420 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,182 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,822 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.600 |  |  |
|  |  |  | 2. FM-1; FM-2; FM-3. |  |  |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 52,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,800 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 54,600 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,260 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 15,600 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 15,600 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,560 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,160 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 5,200 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,182 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,026 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 6,240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C4/5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 | 9,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 31,740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,680 |
|  | 26631021000002 |  | Beton C4/5 |  | m3 | 9,571 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,934 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,520 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 2,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 37,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,790 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,149 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 38,130 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,580 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,372 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 1 218,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 71,886 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,874 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 248,860 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 182,760 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 12,184 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 39,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 192,060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,820 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 41,808 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,118 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 23,760 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 11,088 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total FM-1; FM-2; FM-3. |  |  |
|  |  |  | 3. Stilpi St 1-9 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Stilp St-1 (9buc) |  |  |  |
| 28 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 84,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,920 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 93,060 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 6,768 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,423 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 25,380 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 25,380 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 2,538 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 4,230 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,115 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 12,690 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,085 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,127 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 10,152 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,692 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 466,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 25,641 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 477,855 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 743,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 115,058 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,716 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 786,883 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 17,433 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 488,124 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,743 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-2 |  | kg | 298,80 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 56,772 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,988 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,988 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,988 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 298,800 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,494 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,390 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,482 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 11,70 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 56,745 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,265 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 12,352 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,808 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 7,020 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,276 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-1 (9buc) |  |  |
|  |  |  | 3.2. Stilp St-2 (7 buc) |  |  |  |
| 33 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 65,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,160 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 72,380 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 5,264 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,329 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 19,740 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 19,740 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,974 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,290 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,645 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 9,870 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,066 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,099 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 7,896 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,316 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 362,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,943 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 371,665 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 085,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 71,610 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,425 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 112,125 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 10,850 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 303,800 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,085 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-2 |  | kg | 232,40 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 44,156 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,324 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,324 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 2,324 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 232,400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,162 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,859 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,486 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 9,10 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 44,135 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,095 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 9,607 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,406 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,460 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,548 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-2 (7 buc) |  |  |
|  |  |  | 3.3. Stilp St-3 (1 buc) |  |  |  |
| 38 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 9,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,880 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,340 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,752 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,047 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,820 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,820 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,282 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,470 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,235 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,410 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,009 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,128 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,188 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 51,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,849 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 53,095 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 236,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 15,609 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,182 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 242,412 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,365 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 66,220 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,236 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-2 |  | kg | 33,20 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,308 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,332 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,332 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,332 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 33,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,166 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,266 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,498 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,305 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,585 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 1,372 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,201 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,780 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,364 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-3 (1 buc) |  |  |
|  |  |  | 3.4. Stilp St-4 (2 buc) |  |  |  |
| 43 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 18,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,760 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,680 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 1,504 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,094 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 5,640 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 5,640 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,564 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,940 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,470 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,820 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,028 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,256 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,376 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 115,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,369 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 118,695 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 470,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 31,046 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,352 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 482,160 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,704 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 131,712 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,470 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 3,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 3,378 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,494 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,920 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,896 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-4 (2 buc) |  |  |
|  |  |  | 3.5. Stilp St-5 (2 buc) |  |  |  |
| 47 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 18,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,760 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,680 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 1,504 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,094 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 5,640 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 5,640 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,564 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,940 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,470 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,820 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,028 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,256 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,376 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 115,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,369 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 118,695 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 425,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 28,076 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,127 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 436,035 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,254 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 119,112 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,425 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 3,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 3,378 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,494 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,920 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,896 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-5 (2 buc) |  |  |
|  |  |  | 3.6. Stilp St-6 (8 buc) |  |  |  |
| 51 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 75,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,040 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 82,720 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 6,016 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,376 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 22,560 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 22,560 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 2,256 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,760 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,880 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 11,280 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,075 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,113 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 9,024 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,504 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 162,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,932 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 166,460 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 419,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 27,667 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,096 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 429,680 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,192 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 117,376 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,419 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 4,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 23,280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 5,068 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,742 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,880 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,344 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-6 (8 buc) |  |  |
|  |  |  | 3.7. Stilp St-7 (4buc) |  |  |  |
| 55 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 37,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,520 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 41,360 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 3,008 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,188 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 11,280 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 11,280 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,128 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,880 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,940 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 5,640 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,038 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,056 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 4,512 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,752 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 207,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 11,396 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 212,380 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 899,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 59,374 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,498 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 922,090 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 8,996 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 251,888 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 6,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 29,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 6,334 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,927 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,600 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-7 (4buc) |  |  |
|  |  |  | 3.8. Stilp St-8 (1buc) |  |  |  |
| 59 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 9,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,880 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,340 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,752 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,047 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,820 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,820 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,282 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,470 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,235 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,410 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,009 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,128 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,188 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 46,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,541 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 47,355 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 206,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 13,622 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,032 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 211,560 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,064 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 57,792 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,206 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-2 |  | kg | 33,20 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,308 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,332 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,332 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,332 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 33,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,166 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,266 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,498 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,305 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,585 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 1,372 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,201 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,780 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,364 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-8 (1buc) |  |  |
|  |  |  | 3.9. Stilp St-9 (2buc) |  |  |  |
| 64 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 18,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,760 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,680 |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 1,504 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,094 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 5,640 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 5,640 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,564 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,940 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,470 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,820 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,028 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,256 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,376 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 92,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,082 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 94,710 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 344,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 22,730 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,722 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 353,010 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,444 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 96,432 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,344 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-2 |  | kg | 66,40 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,616 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,664 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,664 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,664 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 66,400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,332 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,531 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,996 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 2,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,610 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,170 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 2,745 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,402 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,560 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,728 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilp St-9 (2buc) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi St 1-9 |  |  |
|  |  |  | 4. Grinzi -0.150 (plansa 9) |  |  |  |
| 69 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 256,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 217,600 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 1,280 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 76,800 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 76,800 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 7,680 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 7,680 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 33,280 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,256 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,256 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 30,720 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 5,120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 473,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 26,059 |
|  | 27106021000001 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI |  | kg | 485,645 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 877,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 123,915 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,388 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 924,438 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 18,775 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 525,700 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,877 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 41,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 202,730 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,810 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 44,130 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,458 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 25,080 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 11,704 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi -0.150 (plansa 9) |  |  |
|  |  |  | 5. Planseu si grinzi +4.000; (plansa 19) |  |  |  |
| 73 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1 056,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 158,400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 897,600 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 5,280 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 316,800 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 316,800 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 31,680 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 31,680 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 137,280 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 1,056 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 1,056 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 126,720 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 21,120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 1 590,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 477,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 238,500 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 636,000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,795 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 15,900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 867,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 121,388 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,470 |
|  | 2710602100000-1 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1 914,188 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 18,675 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 522,900 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,868 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 19 349,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1 122,242 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,047 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 19 832,725 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 193,490 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5 417,720 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 19,349 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 174,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 843,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 78,300 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 183,700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 26,883 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 104,400 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 48,720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu si grinzi +4.000; (plansa 19) |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu si grinzi +7.000; (plansa 21) |  |  |  |
| 78 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 430,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,605 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 366,095 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 2,154 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 129,210 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 129,210 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 12,921 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 12,921 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 55,991 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,431 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,431 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 51,684 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 8,614 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 650,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 195,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,500 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 260,000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,325 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 6,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 921,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 59,904 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,686 |
|  | 2710602100000-1 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 944,640 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 9,216 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 258,048 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,922 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 7 548,40 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 437,807 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,645 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 7 737,110 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 75,484 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2 113,552 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 7,548 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 67,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 327,375 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,375 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 71,263 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 10,429 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 40,500 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 18,900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu si grinzi +7.000; (plansa 21) |  |  |
|  |  |  | 7. Planseu si grinzi +9.600; (plansa 22) |  |  |  |
| 83 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 117,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,550 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 99,450 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,585 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 35,100 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 35,100 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 3,510 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,510 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 15,210 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,117 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,117 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 14,040 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 2,340 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 180,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 54,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,000 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 72,000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,090 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 254,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 16,549 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,018 |
|  | 2710602100000-1 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 260,965 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,546 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 71,288 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,255 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 094,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 63,469 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,283 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 121,658 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 10,943 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 306,404 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,094 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 20,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 100,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,360 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 21,960 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,214 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 12,480 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 5,824 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu si grinzi +9.600; (plansa 22) |  |  |
|  |  |  | 8. Scara SM-1 (interior, plansa 23) |  |  |  |
| 88 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 24,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,630 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,570 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,121 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 7,260 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 7,260 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,726 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,726 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,146 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,024 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,024 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,904 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,484 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 63,30 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,114 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,253 |
|  | 2710602100000-1 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 64,882 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,633 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 17,724 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,063 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 612,90 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 35,548 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,839 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 628,223 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,129 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 171,612 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,613 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 6,70 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 32,495 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,015 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 7,074 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,035 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 4,020 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,876 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara SM-1 (interior, plansa 23) |  |  |
|  |  |  | 9. Scara SM-2 (2 buc, plansa 25) |  |  |  |
| 92 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.) |  | kg | 1 257,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 175,980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,570 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,570 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 1 257,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 6,285 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 10,056 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 12,570 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,140 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 25,140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,26 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,813 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 6,552 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,454 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara SM-2 (2 buc, plansa 25) |  |  |
|  |  |  | 10. Piese inglobate Pi-1; Pi-3 |  |  |  |
| 94 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-1 plansa 24 |  | kg | 308,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 58,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,080 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,080 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 3,080 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 308,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,540 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,464 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 4,620 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-3 plansa 26 |  | kg | 32,60 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,194 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,326 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,326 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,326 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 32,600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,163 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,261 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,489 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,850 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,940 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |
|  | 26631021000004 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 0,422 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,062 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,240 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,112 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piese inglobate Pi-1; Pi-3 |  |  |
|  |  |  | 11. Pereti exteriori |  |  |  |
| 98 | CD75A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m. Caramida Brixton BKS 38 250x380x238 mm |  | m3 | 357,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 356,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 314,160 |
|  | 2663112800051 |  | Blocul ceramic "Porotherm" |  | m3 | 357,714 |
|  | 2664102102021 |  | Mortar "Porotherm" TM50 |  | kg | 22 491,000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,213 |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  | m3 | 0,178 |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  | h-ut | 157,080 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 419,832 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |
|  |  |  | 12. Acoperis |  |  |  |
| 99 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 16,22 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 567,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 81,100 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 16 544,400 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 7,299 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 105,430 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 105,430 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 105,430 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,054 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,622 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 32,440 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,299 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 2,433 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | CK35A |  | Surub M16x16 |  | buc | 908,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 136,200 |
|  | 28741363133001 |  | Surub M16x16 |  | buc | 908,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 |  |  | Saiba M16 |  | buc | 2 724,00 |
|  | 1-1 |  | Saiba M16 |  | buc | 2 724,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 |  |  | Piulita M16 |  | buc | 1 816,00 |
|  | 1-2 |  | Piulita M16 |  | buc | 1 816,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 |  |  | Piulita M20 |  | buc | 63,00 |
|  | 1-4 |  | Piulita M20 |  | buc | 63,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 |  |  | Saiba M20 |  | buc | 231,00 |
|  | 1-5 |  | Saiba M20 |  | buc | 231,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 16,22 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 61,960 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 84,344 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 5,839 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich cu vata minerala gr.150mm " montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 |  | m2 | 875,00 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1 050,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 262,500 |
|  | 28112363049031 |  | Panouri "Sandwich" * gr.150 Acoperis |  | m2 | 910,350 |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  | kg | 2 302,650 |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  | buc | 2 677,500 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 2 677,500 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 161,542 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 43,750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 |  | m | 82,40 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 24,720 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 89,116 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 118,821 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 0,000 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 8,487 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 6,196 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 2,062 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 848,720 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,648 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 |  | m | 105,60 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 36,960 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 113,098 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 12,240 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 0,000 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 53,856 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 6,140 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 6,140 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 26,928 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,584 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | CK26B |  | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv |  | m | 82,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,560 |
|  | 27431235490261 |  | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv |  | m | 82,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 328,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BA-1 |  | kg | 273,03 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 51,876 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,730 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,730 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 273,030 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,365 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,184 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,730 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,461 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 5,461 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 13. Lucrari diverse |  |  |  |
| 111 | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 5,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,290 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |