Caiet de sarcini:

Lotul 1. Trusă pentru marcare:

| Poziția | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea UM | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusă pentru marcare | 1 set |  |
|  | Trusa pentru marcare va fi utilizată în timpul cercetării locului faptei. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare. |  |  |
|  | Componența minimă a trusei |  |  |
|  | Valiză cu mâner pentru transport | 1 bucată |  |
|  | - confecționată din material polimorf tip ABS. - culoarea neagră. - ramă de fortificare (aluminiu eloxat sau alt material inoxidabil); - balamale din teflon sau alt material anticoroziv; - 2 lacăte/dispozitive. - 1 mâner pliabil; - umplutură: sistem de fixare în cordeline elastice, buzunare etc. pentru echipamente pentru a stoca bunuri materiale și documentele în mod perfect și în condiții de siguranță; - dimensiuni externe (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 19-20 cm. - suport greutate minim 15 kg. - rezistentă la temperaturi extreme cuprinse între -30 °C și + 80 °C; - garanție – de minim 5 ani. |  |  |
|  | Conținutul trusei |  |  |
|  | Banda decimetrică | 1 bucată |  |
|  | - trebuie să fie confecționată din material plastic flexibil neelastic, prevăzută la capătul “zero” cu o eclisă metalică care asigură o bună stabilitate pe suprafață de măsurare; - lungimea de minim 15 m, lățimea de 10 cm şi grosimea de 0.6-0.8 mm; - banda să fie marcată decimetric, centimetric şi metric, pe o singură latura, alternativ în culorile galben-negru (marcajele rezultate au forma unui pătrat cu latura de 10 cm, fiecare pătrat este marcat la rândul lui pe o latura centimetric, în culori contrastante galben-negru). - marcajele galben-negru. - să fie montată pe un tambur, care se rotește pe un ax metalic. - materialul plastic să aibă rezistență la acțiuni fizice, mecanice şi chimice. - materialul plastic să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperatura 15°C/+45°C. |  |  |
|  | Ruletă din fibra de sticlă | 1 bucată |  |
|  | - banda să fie confecționată din fibră de sticlă. - lungimea benzii de minim 25 m, iar lățimea între 1.3-2cm. - să prezinte marcaje milimetrice şi centimetrice realizate cu culoare neagră; - să fie flexibilă, rezistentă la umiditate, neelastică, non-conductivă electric, rezistentă la acțiuni fizice de torsionare, îndoire şi rupere; - carcasa de depozitare a benzii să fie confecționată din material plastic rezistent la șocuri; - rularea şi derularea benzii gradate să poată fi efectuată rapid. - capătul liber al benzii gradate să prezinte sistem de prindere; - să nu îşi modifice caracteristicile în plaja de temperatură ”-15°C +45°C”. |  |  |
|  | Metru pliabil | 1 bucată |  |
|  | - să fie compus din benzi gradate confecționate din material lemnos/plastic, având următoarele dimensiuni: grosimea între 2.5- 4.5 mm, lungimea între de 20 şi 25 cm şi lățimea între 1.5- 2 cm; - zona de interconectare a fragmentelor componente să fie protejată la uzură (protecție metalică) şi să prezinte un sistem de blocare în pozițiile pliat/depliat; - lungimea totală în poziția depliat să fie de minim 3 m; - să prezinte marcaje decimetrice, pe ambele laturi; - materialul lemnos/plastic, sistemele de blocare în poziție și marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură, acțiuni fizice și mecanice şi să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperatură -15°C/+45°C. |  |  |
|  | Set de numere de la 1 la 20 | 1 set |  |
|  | Utilizate pentru marcarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă în scopul individualizării şi fixării fotografice a acestora. |  |  |
|  | - suportul să fie confecționat din material plastic format din 2 fețe verticale dispuse în forma de „V” întors; - suportul de culoare galbenă, numărul – negru. Dimensiunea numărului în proporție de 70-80 % din suprafața suportului. - fețele să fie de forma dreptunghiulara, cu laturile (Lxl) de 9 x 7 cm; - suportul din material plastic şi marcajele realizate să fie rezistente la șocuri (incasabile), la acțiuni fizice si chimice si au un grad ridicat de rezistenta la uzura; - să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperaturi -15°C + 45°C; - să fie sunt depozitate în geantă de transport. |  |  |
|  | Set de litere de la A la Z | 1 set |  |
|  | Utilizate pentru marcarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă în scopul individualizării şi fixării fotografice a acestora. |  |  |
|  | - suportul să fie confecționat din material plastic format din 2 fețe verticale dispuse în forma de „V” întors; - suportul de culoare galbenă, numărul – negru. Dimensiunea literei în proporție de 70-80 % din suprafața suportului. - fețele să fie de forma dreptunghiulara, cu laturile (Lxl) de 9 x 7 cm; - suportul din material plastic şi marcajele realizate să fie rezistente la șocuri (incasabile), la acțiuni fizice si chimice si au un grad ridicat de rezistenta la uzura; - să nu își modifice caracteristicile în plaja de temperaturi -15°C + 45°C; - să fie sunt depozitate în geantă de transport. |  |  |
|  | Steguleț pentru marcare | 1 set |  |
|  | - poziționarea stegulețului se efectuează cu ajutorul unui braț fără suport și cu ajutorul unei braț cu suport; - brațul trebuie să fie confecționată din metal, înălțimea de minim 30 cm; - dimensiuni steguleț minim 15×10 cm de trei culori: - roşu - galben - verde - suportul confecționat din metal și compus dintr-o bază rotundă, pentru o mai bună stabilitate și un braț pentru steguleț. Înălțime braț de minim 15 cm, diametru suport minim 9 cm. | 10 bucăți 10 bucăți 10 bucăți 5 bucăți |  |
|  | Bandă adezivă cu unitate de măsură | 5 bucăţi |  |
|  | - rola să fie în culori alb-negru, cu lățimea de 10-14 mm şi lungime minim 3m. - să fie marcată milimetric şi centimetric. |  |  |
|  | Riglă nemagnetică | 2 bucăți |  |
|  | - să fie confecționate din material plastic flexibil, rigid şi mat. - să aibă lungimea de minim 15 cm. - să fie gradate centimetric şi milimetric, alternativ alb/negru; - suportul din plastic să fie de culoare albă iar marcajele să fie de culoare neagră; - suportul din material plastic precum şi marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură şi umiditate, la acțiuni fizice şi chimice. |  |  |
|  | Riglă magnetică | 2 bucăți |  |
|  | - să fie confecționate din material plastic flexibil, rigid şi mat. - să aibă lungimea de minim 15 cm. - să fie gradate centimetric şi milimetric, alternativ alb/negru; - suportul din plastic să fie de culoare albă iar marcajele să fie de culoare neagră; - suportul din material plastic precum şi marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură şi umiditate, la acțiuni fizice şi chimice. |  |  |
|  | Echer reversibil L | 1 set |  |
|  | - suportul să fie realizat din material plastic, semi-flexibil. - grosimea de minim 0.9 mm şi lățimea de minim 3 cm. - culoarea fondului – alba/negru, iar marcajele de culoare neagra/albă. - să fie gradate centimetric şi milimetric alb/negru; - suportul din material plastic precum şi marcajele să aibă rezistență ridicată la uzură şi umiditate, la acțiuni fizice şi chimice. Dimensiunile: |  |  |
|  | - 8×8 cm; - 15×15 cm; - 15×30 cm. | 1 bucată 1 bucată 1 bucată |  |
|  | Cretă de marcare | 1 set |  |
|  | - dimensiunile de lungimea 70-100mm, diametru 20-25 mm. - culori: - alb; - roşu: - galben. - depozitate în ambalaj de protecție (cutie). | 1 bucată 1 bucată 1 bucată |  |
|  | Cariocă tip marker permanent, 1x culoare roșie și 1x neagră | 2 bucăți |  |
|  | Creion mecanic cu mine interschimbabile | 1 set |  |
|  | În set: - Creion - mine de rezerva să fie plasate în tuburi de masa plastică (culoare neagră). | 1 bucată 1 bucată |  |
|  | Etichete autocolante cu săgeți | 10 foi |  |
|  | - săgeată de culoare neagă pe fon alb - lungime 30-40 mm şi lățime 10-20 mm - minim 28 săgeți pe foaie A4. |  |  |
|  | Etichete autocolante cu cifre de la 0 la 9 | 10 foi |  |
|  | - minim 12 perechi pe o foaie A4; - fiecare foaie cu cifră sa. |  |  |

Notă: Operatorul economic obligatoriu urmează să completeze cu +/- disponibilitatea componentelor la bunurile solicitate în caietul de sarcini.

Lotul 2. Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică

| Poziția | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea UM | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică | 16 seturi |  |
|  | Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de praf de încălțăminte examinate în cadrul cercetării la fața locului. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare. |  |  |
|  | Componența minimă a trusei |  |  |
| 3.1 | Valiză cu mâner pentru transport | 1 bucată |  |
|  | - să aibă posibilitatea de a include componentele trusei. - dimensiuni externe maxime (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 15-20 cm. |  |  |
| 3.2 | Dispozitiv electrostatic de tensiune înaltă | 1 bucată |  |
|  | - alimentare să fie de la baterie alcalină de 9V; - tensiune de lucru de la 7.5 până la 9V CC; - consum curent - 260mA; - tensiune de 0 pînă la 10kV ±10 %; - curent de la 0 pînă la 100µA ±10 %. |  |  |
| 3.3 | Placă din oţel | 1 bucată |  |
|  | - placa trebuie să fie nichelată; - să aibă dimensiunile minim 9x16cm. |  |  |
| 3.4 | Peliculă de ridicare | 3 bucăți |  |
|  | - pelicula metalizată pentru ridicare în rolă, echivalent ”MYLAR”; - dimensiunile 25cm x 20m; - rola să fie ambalată în tub de protecție cu capac. |  |  |
| 3.5 | Rulou | 1 bucată |  |
|  | - rolă din cauciuc turnat; - lățime de 5.0-6.5 cm; - suprafața activă fără denivelări sau șanțuri de turnare în furcă metalică şi mâner de amprentare de maxim 10 cm. |  |  |
| 3.6 | Baterie alcalină de 9V | - bucăți |  |
| 3.7 | Cablu de descărcare a gestiunii statice | 1 bucată |  |
|  | - cablu cu rol de legătura cu pămînt prin priză. Un capăt al acestuia se conectează la dispozitiv, iar al doilea la ștecher electric. |  |  |
| 3.8 | Ambalaj antistatic | 5 bucăți |  |
|  | - trebuie să fie în formă de tub. - confecționat din polimer. - diametru 10 cm şi lungimea de 5m. |  |  |
| 3.9 | Bandă adezivă pentru ambalare | 2 bucăți |  |
|  | Rola cu dimensiunile: - minim 200m lungime x minim 5cm lățime; |  |  |
| 3.10 | Foarfece, 10-15 cm | 1 bucată |  |

Lotul 3. Trusă de recoltare și ambalare urme biologice:

| Poziția | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea UM | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trusă de recoltare și ambalare urme biologice | 1 set |  |
|  | Trusă de recoltarea şi ambalare urme biologice este utilizată pentru cercetarea locului faptei. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare. |  |  |
|  | Componența minimă a trusei |  |  |
| 2.1 | Valiză | 1 bucată |  |
|  | - confecționată din material polimorf tip ABS; - culoarea neagră; - ramă de fortificare (aluminiu eloxat sau alt material inoxidabil); - balamale din teflon sau alt material anticoroziv; - 2 lacăte/dispozitive de închidere; - 1 mâner pliabil; - umplutură: sistem de fixare în cordeline elastice, buzunare etc. pentru echipamente pentru a stoca bunuri materiale și documentele în mod perfect și în condiții de siguranță; - dimensiuni externe (LxAdxH): 45-48x35-40x19-20 cm; - rezistentă la temperaturi extreme cuprinse între -30 °C și + 80 °C; - perioada de garanție – de minim 5 (cinci) de ani. |  |  |
| 2.2 | Mănuși din latex, sterile, măsura XL, 1pereche ambalate împreună. | 10 perechi |  |
| 2.3 | Mănuși din nitril, nepudrate, măsura XL, EN 420, EN455 | 100 perechi |  |
| 2.4 | Botoșei de unica folosința, prindere cu elastic, mărime universală, culoare albastră. | - bucăți |  |
| 2.5 | Baghetă cu tub protector | - seturi |  |
| 2.6 | - se utilizează pentru recoltarea probelor de AND, prelevarea picăturilor de sânge etc. la locul crimei; - bagheta trebuie să confecționată din lemn/plastic prevăzut la un capăt cu fibre de bumbac/nylon. Lungime baghetă minim 120 mm; - tubul protector confecționat din plastic este prevăzut cu capac. Diametru tub minim 10 mm; - bagheta și tubul trebuie să fie ambalate împreună, sterile. |  |  |
| 2.7 | Tijă în tub din plastic | 20 seturi |  |
|  | - se utilizează pentru recoltarea probelor de AND, prelevarea picăturilor de sânge, etc. la locul crimei; - tija este fixată în capacul tubului și trebuie să fie confecționată din lemn prevăzut la un capăt fibre de bumbac/nylon. Lungime tijă minim 120 mm; - tubul confecționat din plastic este prevăzut cu capac; - tija și tubul trebuie să fie ambalate împreună, sterile. |  |  |
| 2.8 | Bețișor cu vată | 1 set |  |
|  | - confecționat din plastic; - prevăzut la ambele capete vată; - lungimea, minim 5 cm; - ambalate în cutie pătrată, minim 100 bucăți. |  |  |
| 2.9 | Mîner de bisturiu, confecționat din inox. La corpul bisturiului se vor atașa lamele de unică folosință | - bucată |  |
| 2.10 | Lame pentru bisturiu, sterile, ambalate separat, compatibile cu corpul bisturiului. | - bucăți |  |
| 2.11 | Seringă hipodermică de unică folosință prevăzute cu ac, sterilă, minim 5ml | - bucăți |  |
| 2.12 | Tampoane din bumbac/tifon, 10X10 cm, ambalate grupat câte 5 bucăți per pachet. | - pachete |  |
| 2.13 | Recipient din material plastic, volum 10 ml ce conține apă dublu-distilată. Se va utiliza pentru umectarea tampoanelor înainte de prelevarea urmelor biologice. | - bucăți |  |
| 2.14 | Pensete plastic de unică folosință, lungime maximă 12 cm | - bucăți |  |
| 2.15 | Pungă de hârtie kraft, lipire silicon | 1 set |  |
|  | - 220 x 110 mm | 20 bucăți |  |
|  | - 114 x 162 mm | 20 bucăți |  |
|  | - 162 x 229 mm | - bucăți |  |
| 2.16 | Manta/pelerină cu glugă | 2 bucăți |  |
|  | - confecționată din material impermeabil (poliester 100% cu strat de PU, ori material analogic); - culoarea verde; - gluga ajustabila cu șiret; - 2 buzunare frontale încăpătoare, cu clape de protecție care împiedica pătrunderea apei; - mâneci ajustabile cu capse; - mărimile: 1 bucată - 2XL şi 1 bucată - 3XL. |  |  |

Notă: Operatorul economic obligatoriu urmează să completeze cu +/- disponibilitatea componentelor la bunurile solicitate în caietul de sarcini.