| Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la blocul secției chirurgie a IMSP SR Șoldănești amplast pe str.Păcii 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Acoperiş |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 105,400 |
| 2 | RpCE12A | Strat suport sau șapă de protecție pentru hidroizolații executat la reparații de terase sau balcoane,cu mortar de ciment în grosime de 1,5-2cm aplicat pe suprafețe orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidărie de cărămidă | m2 | 105,400 |
| 3 | RpCE01A | Amorsarea suprafețelor,pentru aplicarea izolației higrofuge,executată cu 2 straturi din soluție bituminoasă (bitum tăiat) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate | m2 | 691,700 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom Bascat superior și interior | m2 | 691,700 |
| 5 | RpCU09C | Transportarea cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanța cu o încărcătură pînă la 50kg(pentr 1m transportat pe verticală se consideră 10m pe orizontală) | t | 9,800 |
| 6 | TRI1AA04C2 | Încărcarea materialelor din grupa A-ușoare și mărunte prin aruncare-de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 | t | 9,800 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea deşeurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 9,800 |