CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de Informatii si Securitate

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Informatii si Securitate

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a et I al blocului administrativ al SIS

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, (Demontarea conditionerelor cu recuperarea materialelor, vor fi remontate) | buc | 3,00 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Replanificare) | m3 | 5,07 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,80 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 33,94 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,58 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (bloc sanitar, glafuri ferestre,usi si in locuri deteriorate) | m2 | 69,51 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,40 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,40 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, pereti dispartitori din panouri de lemn | m2 | 38,56 |
| 10 | RpIzC42B | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante si fonoabsorbante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 230,34 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea pervazuri la ferestre) | m3 | 0,35 |
| 12 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 23,04 |
| 13 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 19,06 |
| 14 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 1,50 |
| 15 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 17,56 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 19,06 |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |
| 17 | CG36B | Montarea placilor OSB cu gros. nu mai mica de 12 mm prin insurubare, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 126,61 |
| 18 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat cu gros nu mai mica de 10 mm, rezistent la uzura, clasa 33,folosit in spatii de tip oficii) | m2 | 126,61 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri armstrong de calitate supriora cu grosimea de 12mm) pina la montare se vor prezenta mostre beneficiarului | m2 | 126,61 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 20 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Zidiri de goluri) | m3 | 2,20 |
| 21 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 118,40 |
| 22 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate, consolidari) | m2 | 28,15 |
| 23 | СF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice cu pasul 400x400mm, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 70,95 |
| 24 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 295,80 |
| 25 | IzF15C | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante de tip DANOFON sau analogic, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn sau metal | m2 | 437,70 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile) | m2 | 485,06 |
| 27 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 152,30 |
| 28 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (inclusiv glafurile) | m2 | 485,06 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Glafuri | m2 | 53,28 |
| 30 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 431,78 |
| 31 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoareaa si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,50 |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 32 | CK03B4 | Usi din MDF sponat cu spon natural si finisat prin lacuire cu lac de calitate superioara de 3 ori, interioare intr-un canat , pe toc, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente. Dimensiunile se vor preciza in teren, forma si tipul se va coordona cu benefiarul | m2 | 28,29 |
|  |  | 1.6. Bloc Sanitar |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pardosea |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 8,70 |
| 34 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom) | m2 | 8,70 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,70 |
| 36 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,70 |
| 37 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea, forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 8,70 |
|  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |
| 38 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 10,20 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,20 |
| 40 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,20 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,20 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,20 |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 39,60 |
| 44 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39,60 |
| 45 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 39,60 |
| 46 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1250 x 1800 mm, montata pe perete. (inclusiv iluminare LED incorporata ) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6.4. Articole sanitare, apa si canalizare |  |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,30 |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 3,00 |
| 49 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm | buc | 2,00 |
| 50 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc | 1,00 |
| 51 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE inclusiv dulapior sub lavoar, tipul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 52 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 53 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,10 |
| 54 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc | 1,00 |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc | 1,00 |
| 56 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa si sifon interior, ATENTIE incorporat in perete de tip CREAVIT, JIKA sau analogic | buc | 1,00 |
| 57 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 16,20 |
| 58 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la vas de closet si lavoar) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.7. Sistema de incalzire |  |  |
| 59 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,00 |
| 60 | IB01A | Montarea radiator de tip VIADRUS TERMO 500/95, 12 sectii (producator Cehia) (10 buc.) | m2 | 23,04 |
| 61 | Pret de piata | Calorifer de tip VIADRUS TERMO 500/95, 12sectii (producator Cehia) | buc | 10,00 |
| 62 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 16,20 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 52,60 |
| 64 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 14,80 |
| 65 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 22,00 |
| 66 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,00 |
| 67 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 22,00 |
| 68 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,00 |
| 69 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |
| 70 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ATENTIE inclusiv cap termostatic) | buc | 10,00 |
| 71 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare a retelelor electrice interioare |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,00 |
| 73 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 74 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 25,00 |
| 75 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 40,00 |
|  |  | 2.2. Montare TGD1 |  |  |
| 76 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ | buc | 1,00 |
| 77 | RpEE01B | Montarea separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A | buc | 1,00 |
| 78 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20 | buc | 1,00 |
| 79 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20 | buc | 9,00 |
| 80 | RpEE01B | Montare intrerupatoare automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10 | buc | 9,00 |
| 81 | RpEE01B | Montare intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16 | buc | 1,00 |
| 82 | RpEE01B | Montare contactor KM 20-20 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Lucrari de montare |  |  |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 17,93 |
| 84 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 500,00 |
| 85 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1 050,00 |
| 86 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x4 mm2 | m | 232,00 |
| 87 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x6 mm2 | m | 11,00 |
| 88 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,20 |
| 89 | Pret de piata | Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc | 20,00 |
| 90 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 20,00 |
| 91 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 20,00 |
| 92 | Pret de piata | Cutie pentru prize | buc | 45,00 |
| 93 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,11 |
| 94 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 11,00 |
| 95 | RpEE03A | Montarea prizelor interior 16A, 230V, IP20 | buc | 45,00 |
| 96 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m | 17,93 |
| 97 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.15mm | m | 500,00 |
| 98 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m | 1 050,00 |
| 99 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.25mm | m | 243,00 |
| 100 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Retele informationale |  |  |
| 101 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 40,00 |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 11 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 16,00 |
| 103 | RpEE03A | Montarea prizelor TV (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba) | buc | 7,00 |
| 104 | RpED09A | Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | m | 2 000,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj TGD1 |  |  |
| 105 | Pret de piata | Dulap metalic IEK Moldova 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ | buc | 1,00 |
| 106 | Pret de piata | Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A | buc | 1,00 |
| 107 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20 | buc | 1,00 |
| 108 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20 | buc | 9,00 |
| 109 | Pret de piata | Intrerupatoare automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10 | buc | 9,00 |
| 110 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16 | buc | 1,00 |
| 111 | Pret de piata | Contactor KM 20-20 | buc | 1,00 |