Formular de deviz nr. 1

Volumul lucrărilor de pregătire pentru diagnostică și diagnostica conductei de alimentare cu apă (Nr. de înregistrare 26) a cazanului ТГМ-96Б Nr.2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn325×24 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду325×24 мм) | 1 cordon (1 шов) | 36 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0101010104 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn219×16 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду219×16 мм) | 1 cordon (1 шов) | 13 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn133×10 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду133×10 мм) | 1 cordon (1 шов) | 10 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn325×24 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду325×24 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 73,44 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn219×16 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду219×16 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 12,51 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn133×10 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду133×10 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 5,85 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn325×24 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду325×24 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 175,68 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn219×16 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду219×16 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 61,2 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn133×10 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду133×10 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 14,28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010103 | Măsurarea grosimii segmentelor drepte de conductă Dn325×24 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 20 puncte pe zonă (20×4×14=1120). (Измерение толщины прямых участков трубопровода Ду325×24 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 20 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 10,2 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii segmentelor drepte de conductă Dn133×10 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 20 puncte pe zonă (20×4×2=160). (Измерение толщины прямых участков трубопровода Ду133×10 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 20 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 1,6 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn325 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×12=108). (Измерение толщины металла гибов Ду325 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,08 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn219 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×10=90). (Измерение толщины металла гибов Ду219 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,9 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn133 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×5=45). (Измерение толщины металла гибов Ду133 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,45 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN300 mm (4 buc.) câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale ((4+5×2)×4=56). (Измерение толщины корпуса клапана Ду300 мм (4шт.), по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,56 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN100 mm (2 buc.) câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Измерение толщины корпуса клапана Ду100 мм (2шт.), по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii reducției 325-219 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 5 puncte pentru fiecare zonă (4×5=20). (Измерение толщины перехода 325-219 мм, по 4-м симетричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 5 точек на каждую зону) | 100 puncte (100 точек) | 0,2 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii teului 325×219×325 mm (2 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×2=34). (Измерение толщины тройника 325×219×325 мм (2шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симетрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,34 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0102010102 | Măsurarea grosimii teului 325×133×325 mm (2 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×2=34). (Измерение толщины тройника 325×133×325 мм (2шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симетрично диаметру на каждый штуцер и по 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,34 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN300 mm (4 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду300 мм (4 шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 47,10 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN100 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду100 мм (2 шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 5,23 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducției 325-219 mm. (Капиллярная дефектоскопия перехода 325-219 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 3,75 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a teului 325×219×325 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройника 325×219×325 мм (2шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 23,55 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a teului 325×133×325 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройника 325×133×325 мм (2шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 22,87 |
| Încercări de duritate (Испытания твердости) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn325×24 mm, câte 5 puncte pentru fiecare cordon (5×36=180). (Определение твердости металла сварного шва Ду325×24 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 180 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn219×16 mm, câte 5 puncte pentru fiecare cordon (5×13=65). (Определение твердости металла сварного шва Ду219×16 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 65 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului segmetelor drepte de conductă Dn325×24 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și câte 5 măsurări pe zonă (5×4×14=280). (Определение твердости металла прямых участков труб Ду325×24 мм на 4-х симетричных зонах диаметра и по 5 измерений на каждой зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 280 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN300 mm (4 buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+5×2)×4=56). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду300 мм (4шт.) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 56 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN100 mm (2 buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду100 мм (2шт.) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducției 325-219 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 4 măsurări pentru fiecare zonă (4×4=16). (Определение твердости металла перехода 325-219 мм, на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 4 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 16 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului teului 325×219×325 mm (2 buc.), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Определение твердости металла тройника 325×219×325 мм (2шт.), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симетрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
|  | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului teului 325×133×325 mm (2 buc.), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Определение твердости металла тройника 325×133×325 мм (2шт.), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симетрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 48,59 |
|  | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |

| Șef Secție Cazane și Turbine generare nr.1 |  | Ababii Sergiu |
| --- | --- | --- |
| Şef Serviciu Metrologie |  | Popescu Victoria |
| Conducător grup reparații SST |  | Cartaleanu Stanislav |
| Şef LCM |  | Begleţ Dmitri |